第一章

- 概述

基于先进的VIA Apollo PRO芯片组，KA-6100主板提供一多功能baby-AT平台，将高速Pentium® II处理器的性能与支持新的加速图像接口（AGP）界面相接合，为大容量图像应用提供一专门途径，使系统性能更优，3D图像质量更佳。本主机板支持66MHz和100MHz的主总线频率，可使用一系列的Intel Pentium®II和Celeron™处理器。KA-6100主板在硬件和BIOS级别方面符合Microsoft PC97和PC98标准，并支持ISMP™，可持续检测系统温度（可选）和电压状态，必要时加以调整，并向网络管理员报告任何异常现象。KA-6100主板支持DMI（桌面管理界面）和Intel LANDesk®用户管理软件（LDCM - 可选），允许通过网络优化系统管理，从而降低了用户的总成本。而且，本主板内建有YAMAHA YMF715E-S声频控制器及使用方便的声频输入/输出接口，可提供高质量的声音子系统。

# 包装清单

请检查包装盒内以下所有物件。如有发现任何损坏和遗失，请与经销商联系。

- KA-6100主板

- 本用户手册

- 一条IDE硬驱电缆

- 一条软驱电缆

- CPU安装支架及散热支架

- 应用软件

## KA-6100 主板

- 主要特性

- KA-6100主板不仅将最新处理器进一步加以优化，而且改善了系统的可管理性、电源管理功能和用户友好性，因而性能最优最新。本节详细介绍这些性能及其在主板上的应用。

- 易于安装

AMI BIOS支持即插用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱，MS Windows® 95，   Windows® 98，Windows® NT和OS2™。

- 支持多种处理器

主板的242针Slot1支持以下先进处理器：

233/266/300/333/350/400/450MHz的Intel Pentium® II处理器或具MMX™技术的266/300/333MHz的Celeron™处理器。

- 优化Intel Pentium® II 处理器性能

本主机板采用先进的VIA Apollo PRO芯片组来优化Intel Pentium® II 处理器，性能超群，用户可通过多媒体软件享受更丰富的声、视、数字成像和通讯世界。

- 可选系统过压警报

当系统装有LDCM时，会监测系统电压状态，并在CPU过热时警告用户。系统电压监视范围为-12V，-5V，+12V，+5V，+3.3V CPU芯电压。

- 先进芯片组

VIA Apollo PRO芯片组由VIA VT82C691系统控制器和VIA VT82C596 PCI至ISA桥构成，它包括CPU界面控制器，集成SDRAM控制器，全功能AGP控制器，同步ISA总控制器，集成电源管理单元，并行PCI（PCI v.2.0和2.1）及USB。

- CPU卡的超高速二级缓存

主板支持256/512KB（Pentium® II CPU） /  0KB（Celeron™ CPU）缓存。

- 支持多种主存储器

主板的三条内存插槽可支持8，16，32，64，128和256MB的EDO和SDRAM（66 MHz和100 MHz），内存可高达768MB（本手册印制时，此值沿未测试）。

- SDRAM超级性能

通过板上168针DIMM插槽，主机板可支持66MHz及100MHz的新一代高级SDRAM。SDRAM可提高CPU与内存之间的数据传输速度，从而可改善整个系统性能。主板的SDRAM性能又通过板上集成I2C控制器进一步优化，因为后者可优化内存计时设定。

- 超级多功能输入/输出（I/O）接口

主板的Winbond W83877TF即插即用多功能I/O芯片组包括两个高速UART 16550兼容串行口，一个EPP/ECP高级并行接口和一个软驱接口，且兼容IrDA 1.0。

- CPU温度监控报警（可选）

- 主机板装有一热感器，用于监控CPU的温度，以保证系统运行于安全温度范围内。当温度过高时，此热感器会自动发出SMI（系统管理中断），以降低CPU时钟频率。若装有LDCM，系统会同时警告用户CPU温度过高。当温度恢复到安全水平时，CPU亦恢复正常。

- 用于音效和游戏的内建YAMAHA声频子系统

主板的YAMAHA YMF715E-S （OPL3-A3）是一单声频芯片，它集成有OPL3及其DAC，16位Sigma-delta CODEC，MPU401 MIDI界面，游戏口及一个三维增强控制器，此控制器包括适于多媒体应用的所有模拟元件。此LSI完全兼容即插即用ISA1.0a，支持所有必需功能，如16位地址解码，兼容PCI’97的更多IRQs及DMAs，而且还具有可扩展性，如即插即用缩放视频图像，Modem和CD-ROM界面，以及电源管理（断电，省电，部分断电及挂起/恢复）。

- 内建OPL3（FM合成器）

- 兼容声霸游戏

- 兼容Windows声效系统

- 兼容即插即用ISA 1.0a

- 全双向操作

- 内建MPU401 兼容MIDI I/O接口

- 内建游戏口

- 内建三维增强控制器，其中包括所有模拟元件

- 支持多功能插针功能

- （支持16位地址解码，用于OPL4-ML/ML2的DAC界面，缩放视频图像接

- 口，EEPROM界面，MODEM界面，IDE CD-ROM界面）

- 硬件及软件主控器音量控制

- 支持单音频输入

- 24mA TTL总线驱动功能

- 支持电源管理（断电，省电，部分断电及挂起/恢复）

- 用一数字的+5V/+3.3V电源，用于模拟的5V电源

- 支持远程唤醒

- 主板的LAN唤醒接口支持集成有Intel SB82558B或Intel SB82557等晶片的LAN卡，用于远程唤醒功能。

- 主板加速图像接口（AGP）

主板的32位AGP插槽支持1x/2x AGP VGA卡，使3D视频图像质量更佳，其传输速度在1x AGP传输模式下可达264MB/s，在2x模式下可达528MB/s。

- ISA和PCI扩展插槽

主板的两条16位ISA扩展槽和三条32位PCI扩展槽可支持用户所需的附加卡。

- 生产特性（可选）

- Intel LANDesk®用户管理软件（LDCM）

主机板配有一可选Intel LANDesk®用户管理软件，此软件为一桌面管理界面（DMI）兼容应用程式，它通过监控PC系统健康、向本机用户和指定远端用户报告系统潜在问题，可简化桌面用户系统的本机和网络管理。例如，当储存空间或硬件元件可能出现故障时，LDCM会给出提示。此功能可提供了新的管理层次，降低用户使用成本，最大可能地加长系统正常工作时间，提高用户工作效率，减少桌面帮助提示的次数。因与工业标准DMI兼容，Intel LANDesk®用户管理软件可与其它基于DMI的网络管理工具共用。

LDCM包括用户界面和网络管理员使用的管理控制台，具有一图像用户界面，使用方便，易于理解，可用于监控PC健康状况，配置主要系统文件和查看库存。

# 先进配置和电源界面（ACPI）

本主机板完全支持新的 ACPI，这样电脑可自动开机和关机。电源管理在操作系统下而非BIOS设定中控制，以达到更加灵活可靠的控制效果。此功能只有在支持ACPI的操作系统如Windows® 98下有效，这样可为BIOS减少某些电源管理功能如APM。

若要在Windows 98下设定ACPI功能，请在命令行中输入setup/p  j，以运行Windows 98设置。详情请访问网址：www.microsoft.com/hwtest/。

- 支持软关机

- 主板的软关机功能允许用户通过操作系统关闭电脑。此功能要求电源设备具备一软关机控制器。

- 遥控唤醒

- 遥控唤醒功能允许通过调制解调器将电脑从睡眠状态下遥控打开。此功能在夜间等待收取传真、为减少电耗而仅开启modem时尤其有用。 一旦铃响， modem会自动打开系统，以下载传真。 然后电脑会再次关闭以减少电耗。遥控唤醒功能要求电源设备具备一软关机控制器。

- RTC报警

RTC报警功能允许用户预设电脑在某一特定时刻开机，以执行某些功能，如夜间自动发送传真。