Kapitel 1

Übersicht

Mit dem in hohem Maße integrierten Intel 440LX AGPset  verbindet das KL-6011 die atemberaubende Schnelligkeit des Pentium Ò II mit der neuen Accelerated Graphics Port (AGP) Schnittstelle mit direkten Zugriff für speicherintensitve Grafikprogramme und bietet so schnellere Rechnerleistung und professionelle 3D-Grafiken. Das KL-6011 verfügt weiterhin über intelligente Diagnose- und Stromsparfunktionen wie  ISMPÔ (Intelligent System Management & Protection) und ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) und schafft so eine leistungsstarke und vielseitige ATX-Plattform für PC’97-kompatible Systeme der Spitzenklasse.

Das KL-6011 kann mit einer Vielzahl von Intel PentiumÒ-II-Prozessoren bestückt werden.  Für noch mehr Leistung passen auf die Platine bis zu 512KB Burst Level II Cache auf die CPU-Karte und bis zu 384MB DRAM auf drei DIMM-Sockel, die auch Hochgeschwindigkeits-SDRAM-Chips aufnehmen.

Die Platine verfügt außerdem über einen PCI-Bus-Master Enhanced-IDE-Controller, der das neue Ultra DMA/33-Protokoll unterstützt, welches die Datendurchsatzrate bei ATA-2-Festplatten auf 33MB/s anhebt und gleichzeitig voll rückwärtskompatibel zu den derzeit üblichen Betriebsarten PIO Mode 3, PIO Mode 4 und DMA Mode 2 ist.

Das Board ist voll kompatibel mit dem Microsoft PC’97-Standard, sowohl auf Hardware als auch auf BIOS-Ebene und verfügt über ISMPÔ zur Überwachung von Spannung und Temperatur im Rechner und Weiterleitung von Abweichungen an den Netzwerkadministrator. Das KL-6011 hilft durch DMI (Desktop Management Interface) und Intels LANDesk Ò Client Manager (LDCM) für optimale Verwaltung über Netzwerke mit, Betriebskosten zu senken

Kapitel 1 dieses Handbuchs gibt eine kurze Übersicht über die Platine KL-6011 mit all ihren Komponenten und Leistungsmerkmalen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Aufrüsten und der Montage wichtiger Komponenten auf der Platine. Aktuelle Informationen über die Platine und die neuesten FAQs und BIOS-Updates finden Sie bei FIC-Online auf www.fic.com.tw.

# Teileliste

Überprüfen Sie zuerst, ob sie alle Teile erhalten haben. Wenn Sie feststellen, daß Teile beschädigt sind oder fehlen, wenden Sie sich bitte an ihren Händler.

- Die KL-6011 Hauptplatine

- Bedienungsanleitung

- Ein IDE-Anschlußkabel

- Ein Diskettenlaufwerkskabel

- CPU-Haltemodul

- Software-CD

- Desktop Management Interface (DMI)

- BIOS-Flash-Software

- PIIX-Bus-Master IDE-Treiber

- Zusatzsoftware für USB

- Intel-INF-Aktualisierungssoftware

- Intel LANDesk Ò Client Manager (LDCM) (optional)

- Virenschutz (optional)

## Die KL-6011 Platine

# Leistungsmerkmale

Das KL-6011 verfügt über die folgenden tollen Leistungsmerkmale:

- Einfache Montage

- Award BIOS mit Plug&Play, automatischer Erkennung von Festplatten- und ||LS-120|-Laufwerken, MS WindowsÔ 95, WindowsÔ NT und OS2Ô.

- Flexible Prozessorunterstützung

242-Pin-Sockel für Prozessoren der Spitzenklasse: Intel PentiumÒ-II-Prozessoren 233/266/300/333 MHz mit MMXÔ Technologie.

- Chipsets mit Spitzentechnologie

- Das Intel 82440LX AGPset umfaßt einen CPU-Schnittstellen-Controller, einen erweiterten Cache-Controller, integrierten SDRAM-Controller, synchornen ISA-Bus-Controller, eingebaute Energieverwaltungseinheit, Concurrent PCI (PCI 2.0 und 2.1), und USB.

- Ultra-fast Level II Cache

- Bis zu 256/512KB L2 synchroner PBSRAM-Cache-Speicher auf der PentiumÒ II-Karte.

- Vielseitige Hauptspeicherkonfiguration

- Bis zu 384MB RAM in drei Bänken mit DIMMs zu 8, 16,

- 32, 64, 128MB und SDRAM-Unterstützung.

- Accelerated Graphics Port (AGP) auf der Platine

Ein 32-Bit-AGP-Slot unterstützt 1x/2x AGP-VGA-Karten für hochwertige 3D-Video- und -Grafikleistung mit Durchsatzraten von bis zu 264 MB/s bei 1x-Übertragung und 528 MB/s bei 2x-Übertragung.

- ISA & PCI Steckplätze

- Zwei 16-Bit-ISA- und fünf 32-Bit-PCI-Steckplätze zur Aufnahme

- einer Vielzahl von Steckkarten.

- USB-Unterstützung

Zwei USB-Schnittstellen auf dem hinteren Schnittstellenblech bieten bequemen und schnellen Plug&Play-Anschluß für eine steigende Anzahl USB-fähiger externer Peripheriegeräte.

- IrDA-Anschluß

Ein IR-Anschluß für drahtlose Datenübertragung ist verfügbar.

- Verbesserter PCI-Busmaster-IDE-Controller

Integrierter verbesserter PCI-Local-Bus-IDE-Controller mit zwei Zweikanal-Anschlüssen für bis zu vier EIDE-Geräte, einschließlich CD-ROM-Laufwerke, Magnetbandlaufwerke, und Festplatten.

- Super Multi-E/A-System

Integrierter Multi-I/O-Plug&Play-Chipsatz mit zwei 16550A-kompatiblen seriellen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, einer parallelen Schnittstelle nach EPP/ECP-Norm, einer IR-Schnittstelle und einem Diskettenlaufwerksanschluß.

- Fernaktivierung

Ein LAN-Fernaktivierungsschalter für LAN-Karten mit AMD PCnet-ISA IIÔ (79C961A) oder PCnet-PCI IIÔ (79C970A) Chipsets.

- Intel LANDeskÒ Client Manager (LDCM) Software

LDCM ist eine DMI-fähige Anwendung für lokale PC und Netzwerkverwaltung von Desktop-Client-Systems. Die Anwendung verringert die Anzahl der Anfrufe an den Kundendienst durch Selbstdiagnosefähigkeiten wie dem PC-Gesundheitsmesser und Alarmfunktionen für lauernde Probleme.

# Weitere Merkmale

Die Platine verfügt über die fortschrittlichsten Merkmale zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der jüngsten Prozessorgeneration, besseren Verwaltbarkeit, Energieeinsparung und Benutzerfreundlichkeit des Rechners.

## 1) Verbesserte Leistungsmerkmale

- Optimierte Leistung mit dem Intel Pentium-IIÒ-Prozessor

- Die Platine verwendet die fortschrittlichen Leistungsmerkmale des Intel 440LX PCI-Chipsets, um die passende Umgebung für den Spitzenprozessor Intel PentiumÒ II mit MMXÔ Technologie zu schaffen, mit der sie eine reichere Vielfalt an Grafik, Audio, digitalen Bildern und Kommunikationsmöglichkeiten erhalten als je zu vor.

- Accelerated Graphics Port (AGP) auf der Platine

Der 32-Bit AGP-Bus bietet einen reservierten 66Mhz/133Mhz-Pfad von der Grafikkarte zum Systemspeicher und damit größeren Datendurchsatz als der 32-Bit-PCI-Bus, der mit einer Geschwindigkeit von 33 MHz arbeitet. 3D-Grafikkarten für AGP können direkt auf den Hauptspeicher zugreifen, anstatt lokalen Speicher zu beanspruchen. Dies ist besonders wichtig für speicherintensive 3D-Anwendungen, die so ohne vermehrte Belastung des Systems detailliertere Texturen, klarere Farben und höhere Auflösungen verarbeiten können. Die Platine ist voll kompatible mit der AGP-1.0-Norm. Um AGP nutzen zu können, muß SDRAM-Speicher auf dem Board installiert sein, und die VGA-Karte und -Treiber sollten voll AGP-kompatibel sein. Microsofts Folgeversionen von WindowsÔ 95 und WindowsÔ NT, die beide über DirectDrawÔ verfügen, werden die Vorteile von AGP ohne zusätzliche Treiber voll zu nutzen wissen.

- Verbesserter PCI-Busmaster-IDE-Controller

Integrierter verbesserter PCI-Local-Bus-IDE-Controller mit zwei Zweikanal-Anschlüssen für bis zu vier Enhanced-IDE-Geräte, einschließlich CD-ROM-Laufwerke, Magnetbandlaufwerke, und Festplatten, die das neue Protokoll Ultra DMA/33 unterstützen, mit dem Datentransferraten von bis zu 33 MB/Sekunde möglich werden. Standard PIO Mode

- Concurrent-PCI-Architektur

Die Concurrent-PCI-Architektur der Platine ermöglicht einen effizientern Betrieb von CPU, PCI und ISA und damit bessere Multimedia-Performance. Außerdem können damit PCI 2.0 und PCI 2.1 kompatible Steckkarten verwendet werden, die viele Generationen durchhalten, skalierbar sind, und Ihren Rechner fit für die Zukunft machen.

## 2) Leistungsmerkmale

## ISMPÔ (Intelligent System Management & Protection)

Auf dieser Platine finden Sie FICs ISMPÔ (Intelligent System Management & Protection), das bereits zum Patent angemeldet wurde und intelligent die Hardware überwacht, Feineinstellungen vornimmt und Abweichungen dem Netzwerkadministrator meldet.

- Thermische Prozessorüberwachung

Ein spezieller Hitzesensor unter der CPU überwacht die Temperatur des Prozessors und schützt das System vor Überhitzung. Wenn die Temperatur einen Grenzwert überschreitet, sendet der Sensor einen SMI-Interrupt (System Management Interrupt), um den Ventilator einzuschalten und die Taktfrequenz des Prozessors herunter zu schalten. Gleichzeitig wird eine Warnung an den Benutzer abgegeben, daß die CPU heiß gelaufen ist. CPU-Belastung wird wieder auf den normalen Wert zurück geschaltet, sobald die Temperatur in die sichere Zone absinkt.

- Überlastungsschutz und Protokollfunktion

Der integrierte Spannungsschutz sorgt dafür, daß das System automatisch abgeschaltet wird, wenn die CPU-Spannung um mehr als 5% ansteigt. Der Überwachungsbereich reicht von -12V, -5V, +12V, +5V, +3,3V, bis zu +2,8V.

- Einbruchschutz

Die Platine verfügt außerdem über eine spezielle Sicherheitsvorrichtung, die einen Einbruch in die Chassis des Rechners feststellt und den Systemverwalter alarmiert.

## PC‘97-Kompatibilität

Die Platine ist voll kompatibel mit dem neuen PC’97-Standard, sowohl auf BIOS- als auch auf Hardwareebene. PC’97 sind Designrichtlinien für Hardware, Bus und Geräte, die von Microsoft zusammen mit anderen führenden Herstellern geschaffen wurden, um PCs einfacher bedienbar zu machen und das Zusammenspiel von Hardware und Betriebssystem zu optimieren.

Die Richtlinien für ’97 sind zum Zwecke der Synergie zwischen Hardware, dem  WindowsÔ Betriebssystem und WindowsÔ Software entworfen worden. Schlüsselelemente dieser Technik sind Plug&Play-Kompatibilität und Energieverwaltung, Konfiguration und Verwaltung aller Systemkomponenten, und 32-Bit-Gerätetreiber mit Installationsprogrammen für WindowsÔ 95 und WindowsÔ NT.

## Bereit für ACPI

Diese Platine implementiert den neuen ACPI-Standard (Advanced Configuration Power Interface), eine offene Schnittstellenspezifikation für PC-Hardware und Peripheriegeräte, unterstützt von führenden Firmen wie Microsoft und Intel. ACPI ermöglicht die sofortige Aktivierung eines PCs bei Benutzerzugriff und Bereitschaft für gewisse Aufgaben selbst nachdem der Rechner abgeschaltet wurde.

Weitere Vorteile von ACPI liegen in der verbesserten Temperaturüberwachung, geringerem Stromverbrauch, und vom Betriebssystem gesteuerten P&P-Leistungsmerkmalen. ACPI wird derzeit in den künftigen Versionen von Microsoft WindowsÔ 95, WindowsÔ NT und WindowsÔ 98 integriert. Schlüsselmerkmale von ACPI auf dieser Platine:

- Soft-Off-Funktion

Die Soft-Off-Funktion erlaubt das Herunterfahren des Betriebssystems (WindowsÔ 95). Dazu ist ein Netzteil mit Soft-Off-Steuerung notwendig.

- RTC-Alarm

Mit dieser Funktion wird der Rechner zu bestimmten Zeiten aufgeweckt, um wichtige Funktionen auszuführen (Faxversand zum Beispiel).

- Fernaktivierung per Modem

Mit dieser Funktion kann der Rechner über Modem aktiviert werden, wenn er sich im Energiesparmodus befindet. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie ein Fax während der Nachstunden erwarten, und nur das Modem an lassen möchten, um Strom zu sparen. Sobald das Telefon läutet, aktiviert das Modem den Rechner, der den Anruf entgegen nimmt und das Fax speichert. Dann wird der Rechner wieder abgeschaltet und so der Stromverbrauch minimiert. Dazu ist ein Netzteil mit Soft-Off-Steuerung notwendig.

Mehr zum Gebrauch dieses Leistungsmerkmale finden Sie im Abschnitt zum BIOS-Setup.

## DMI (Desktop Management Interface)

DMI (Desktop Management Interface) ist ein Standard zur Organisation von Konfigurationsdaten. Damit geht die Rechnerkonfiguration einfacher und schneller. Die Systemkonfiguration kann per Fernbedienung geändert und der Rechner hochgefahren werden. Mehr darüber in Anhang A.

## Intel LANDesk Ò Client Manager (optional)

Die Platine wird mit dem Intel LANDesk Ò Client Manager ausgeliefert, einer DMI-kompatiblen Anwendung zur Vereinfachung lokaler PC- und Netzwerkverwaltung. Der Zustand des PCs wird überwacht und Instanzen vor Ort oder per Fernruf über mögliche Probleme informiert. Zum Beispiel, wenn eine Anwendung zu viel Speicher in Anspruch nicht und die Hardware nicht mehr mithalten kann. Diese Funktion vereinfacht die Verwaltung des Rechners und senkt die Betriebskosten, maximiert die Aktivzeit des Systems, erhöht die Produktivität und verringert die Anzahl teurer Anrufe an den Kundendienst. Als DMI-treuer Industriestandard kann Intel LANDeskÒ Client Manager auch mit anderen DMI-treuen Netzwerk-Verwaltungsprogrammen eingesetzt werden.

Der  LANDeskÒ Client Manager mit Client-Schnittstelle und Administratorkonsole kann vom Netzwerkadministrator oder Manager verwendet werden, verfügt über eine grafische Benutzerschnittstelle, die einfach zu bedienen ist, und dient der Überwachung von PCs im Netz, der Konfiguration von Schlüsseldateien und Inspektion des Hardwareinventars. Mehr darüber finden Sie in Anhang A dieses Handbuchs.

# Infrarotanschlüsse

Die Platine zeichnet sich auch durch Einbindung der Spitzentechnologie IR aus, mit der bidirektionale und kabellose Datenübertragung zu anderen IrDA-treuen Computern und Peripheriegeräten auf Infrarotbasis möglich werden. Die Übertragung kann im Vollduplex- oder Halbduplexbetrieb statt finden. Im Vollduplexbetrieb kann gleichzeitig empfangen und gesandt werden. Im Halbduplexbetrieb ist nur eine Übertragungsrichtung gleichzeitig zulässig.

Das E/A-Chipset dieser Platine verfügt über eine SIR-Schnittstelle nach IrDA-Standard. Ein IrDA-Gerät kann über die 9-polige D-Buchse auf der Rückseite des Rechners angeschlossen werden. Die Buchse ist mit der Infrarotschnittstelle verkabelt.

# Bedienerfreundliche integrierte Anschlüsse

Diese Platine verfügt über ein integriertes hinteres Schnittstellenblech mit einer ganzen Reihe von E/A-Schnittstellen zum bequemen Anschluß einer Vielzahl von Peripheriegeräten.

Zusätzlich befinden sich zwei 165550A-UART-Schnittstellen und eine EPP/ECP-fähige parallele Schnittstelle auf der Platine, sowie zwei USB-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu USB-Geräten der neuen Generation. PS/2-Tastatur- und -Mausanschlüsse sind ebenfalls vorhanden. Das folgende Foto zeigt die Schnittstellen:  1. PS/2-Maus, 2. PS/2-Tastatur 3. USB0, 4. USB1, 5. Drucker,  6. COM1, 7. COM2.