Chapter 3

バイオスのセットアップ

メインボードにはAMI BIOS チップが付いている。それは、システムのROMセットアップ情報を含んでいる。このチップはプロセッサーとメインボードの部品の基座との間にインターフェースのように作用する。この章はセットアッププログラムに含む情報を解釈すると共に、どのようにしてシステム構築に従って設定を改変するかを説明する。

主要なセットアップ

主要なセットアップ画面は上記のように示す。それぞれの項目は一つやそれ以上の選択設定を有する。それらはシステムの日日と時間と、IDEハードデイスクとドライバーA：とB：のフロッピデイスクドライブタイプを変更できる。

ハードデイスク自動偵察

システムバイオスを自動的にすべてのハードデイスクパラメータを偵察させることができる。

ブートセクターウイルス保護

“作用”である場合、プラグラムやウイルスがデイスクフォーマットコマンドを出す時またはハードデイスクドライバーのブートセクターに書き込みを行いたい時に、警告を出す。

増強のセットアップ

増強のセットアップ選択は、AMI BIOS セットアップメインメニューより項目を選択する時に表示される。すべての増強のセットアップ選択はこの節に説明される。

増強の CMOS セットアップ

快速ブート

コンピュータが起動される際に、この選択を設定してAMI BIOSをボートに快速に構築することを作用させる。この選択は旧の1MB mwメモリテスト増強セットアップ選択を置き換える。

この設定は不作用と作用の両方に分ける。閉鎖の設定は作用である。

第1ブート装置

この項目はシステムをブートアップさせる第１のドライバーを選択するのを許容する。

設定は下記の場合に不作用である。即ち、IDE-0, IDE-1, IDE-2, IDE-3, FLOPPY, FLOPTICAL, CDROM, SCSI,または NETWORK。閉鎖の設定は FLOPPYである。

第2ブート装置

この項目はシステムをブートアップさせる第２のドライバーを選択するのを許容する。

設定は下記の場合不作用である。即ち、 IDE-0,または FLOPTICAL。 閉鎖の設定は IDE-0である。

第3ブート装置

この項目はシステムをブートアップさせる第３のドライバーを選択するのを許容する。

設定は下記の場合不作用である。即ち、FLOPTICAL, CDROM。閉鎖の設定は CDROMである。

第4ブート装置

この項目はシステムをブートアップさせる第４のドライバーを選択するのを許容する。

設定は不作用又は FLOPTICALである。閉鎖の設定は不作用である。

他のブート装置の試用

Yesを選択する場合、BIOS は他のブート装置からシステムのブートアップをテストする。Noを選択する場合、BIOSは選択された装置からシステムのブートアップをテストする。

設定はYes または Noである。閉鎖の設定は Yesである。

フロッピアクセスコントロール

フロッピデイスクドライバーがBIOS INT40H 機能にアクセスする場合のみに有効である。

設定は Read-Write または Read-Onlyである。閉鎖の設定はRead-Writeである。

HDD アクセスコントロール

ハードデイスクドライバーが BIOS INT40H 機能にアクセスする場合のみに有効である。.

設定はRead-WriteまたはRead-Onlyである。閉鎖の設定はRead-Writeである。

ハードデイスクのためのS.M.A.R.T.

"S.M.A.R.T"とは、 "Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology"（自己監視応用と報告技術）である。これを作用させると、ハードデイスクドライバーが無効になる場合に、ある（すべてじゃなく）システムの停止タイミングを防止できる。

設定は作用と不作用の両方である。閉鎖の設定は不作用である。

ブートアップのNum-Lock

コンピュータがブートされる場合にこの選択をOffにセットし、 Num Lock key をオフさせ、そこで数字キー組とキーボードにおける矢印キーが使用できる。

設定は On または Offである。閉鎖の設定は  Onである。

フロッピドライバー置き換え

この選択を作用にセットし、ドライバー A:とドライバー B:の置き換えを行う。

設定は不作用又は作用である。閉鎖の設定は不作用である。

フロッピドライバー捜査

選択を作用に設定し、フロッピドライバーA:を指定してシステムのブートに捜査作業を実行できる。

設定は作用又は不作用である。閉鎖の設定は作用である。

PS/2 マウスサポート

この選択は作用に設定される場合、AMI BIOSはPS/2-タイプのマウスをサポートする。設定は作用又は不作用である。閉鎖の設定は作用である。

主要な表示器

この選択はコンピュータの表示モニターと接続手段のタイプを指定できる。設定はなし, VGA/EGA, CGA40x25, CGA80x25,または Monoである。閉鎖の設定はVGA/EGAである。

パスワードチェック

この選択は、コンピュータが起動している時にまたはAMI BIOSセットアップが実行されている時にいつでもパスワードチェックを行える。“Always”が選択されると、一つのユーザーパスワードプロンプトがコンピュータがオンである時に表示される。

“ Setup”が選択されると、AMI BIOSが実行される時にパスワードプロンプトが表示される。閉鎖の設定は“ Setup”である。

OS/2 > 64MBへブート

この項目はシステムBIOSを作用させて IBM OS/2 作業システムを実行させる。

セットはYes または Noである。閉鎖の設定は  Noである。

CPU マイクロコード更新

この手段は技術者にユテイリテイセットを作用状態にならせることによってCPUマイクロコード更新させることができる。

設定は不作用又は作用である。閉鎖の設定は作用である。

内部キャッシュ

この選択はL1内部キャッシュメモリに用いられるアクセス方法を定義する。“ Disabled”が選択される場合、L1は不作用になる。“WriteThru”が選択される場合、write-through アクセス方法を使用する。“ WriteBack”が選択される場合、write-back アクセス方法を使用する。

設定は Disabled, WriteBack,又は WriteThruである。閉鎖の設定はWriteBackである。

システム BIOS アクセス可能

作用させると、 F0000h システムメモリセグメントの内容をL2キャッシュメモリに読み取られまたは書き込まれさせることを許容する。 快速運行のために、F0000h メモリセグメントの内容はいつもBIOS ROMよりシステムへコピーされる。

設定は不作用又は作用である。閉鎖の設定は作用である。

C000,16K Shadow; C400,16K Shadow;

C800,16K Shadow; CC00,16K Shadow;

D000,16K Shadow; D400,16K Shadow;

D800,16K Shadow; DC00,16K Shadow

これらの選択は指定されたメモリ位置よりのROMの内容物の位置をコントロールする。アダプターROMがない場合、指名されたROMエリアを使用する。このエリアがローカルバスに使用可能に設定される。

[Disabled]（不作用）ビデオROMがRAMにコピーされない。ビデオROMの内容はキャッシュメモリに書き込みや読み取り不能である。.

[Enabled]（作用） C0000h - DC00hの内容は快速実行のためにシステムメモリ（RAM）の同じアドレスに書き込まれる。

[Cached]（アクセス）一つのアダプターROMが指名されたROMを使用する場合、指名されたROMの内容は快速実行のためにシステムメモリ（RAM）の同じなアドレスに書き込まれる。同様にRAMエリアの内容はキャッシュメモリに書き込みまたは読み取りされることができる。

設定はDisabled, Enabled, Cachedである。"C000, 16K Shadow; C400, 16K Shadow" の閉鎖設定はアクセスである。他の設定は不作用である。

増強チップセットのセットアップ

EDO DRAM タイミングの自動的構築

設定は“ Disabled”である時に、第2個(DRAM Read Burst Timing)から 第6個 (RAS Precharge)までの手段を構築できる。.

設定はDisabled（不作用）, Enabled（作用）である。 閉鎖の設定は作用である。

EDO DRAM スピード (ns)

この項目は DRAM スピードを選択できる。.

設定は 50ns, 60ns,又は 70nsである。閉鎖の設定は 60nsである。

EDO バーストタイミング読み

自動構築DRAMタイミングが不作用に設定される場合、DRAMバーストタイミング読みの定義が行える。

設定は x333又はx222である。閉鎖の設定はx222であり、CPU周波数と DRAM タイプによる。

EDO バーストタイミング書き

自動構築DRAMタイミングが不作用に設定される場合、DRAMバーストタイミング書きを定義できる。

設定はx333 又はx222である。閉鎖の設定はx222であり、CPU 周波数と DRAM タイプによる。

EDO RAS プリチャージタイミング

DRAM RAS# プりチャージタイムを選択できる。

設定は 4 Clocks又は 3 Clocksである。閉鎖の設定は3 Clocksである。

EDO RAS から CAS 遅延へ

自動構築 DRAM タイミングが不作用に設定される時に、DRAM RAS# 作動から CAS# 作動への遅延時間を定義できる。

設定は 2 Clocks又は 3 Clocksである。閉鎖の設定は3 Clocksであり、 CPU 周波数とDRAM タイプによる。

MA 待機状態

メモリアドレス待機状態を選択できる。

設定は Slow又は Fastである。閉鎖の設定は Slowである。

SDRAM RAS から CAS 遅延へ

自動構築 SDRAMタイミングが不作用に設定される場合、DRAM RAS# 作動から CAS# 作動への遅延時間を定義できる。

設定は 2 Clocks又は3 Clocksである。閉鎖の設定は2 Clocksであり、 CPU 周波数とDRAMタイプによる。

SDRAM CAS 待ち時間

DIMM がインストールされる場合、この手段によってCAS待ち時間を選択できる。

設定は 2 Clocks 又は 3 Clocksである。閉鎖の設定は 3 Clocksである。

SDRAM RAS プリチャージタイミング

SDRAM RAS# プリチャージタイムを選択できる。

設定は 2 Clocksまたは 3 Clocksである。閉鎖の設定は2 Clocksである。

DRAM 保全モード

この手段はDRAMインターフェースの作業の ECC (ECC生じと検査・補正)モード、EC-only (エラー検査のみ) モード、またはnon-ECC モードからのソフトウェア構築能力の選択を許容する。

設定は Non-ECC, EC-only 又は ECCである。閉鎖の設定はNon-ECCである。

固定メモリホール

作用している時、プロセッサが１５－１６ＭＢアドレスエリアにアクセスする際、１５ＭＢアドレスにおけるメモリホールはＩＳＡサイクルの範囲の15~16MBアドレスに位置される。

不作用している時、プロセッサが１５－１６ＭＢアドレスエリアにアクセスする際、１５ＭＢアドレスにおけるメモリホールはＤＲＡＭサイクルとして処置される。

設定はDisabled（不作用）, 512KB-640KB,又は15MB-16MBである。 閉鎖の設定は Disabled(不作用)である。

USWC 書き込み I/O ポスト

この手段はシステムのＣＰＵのＩ／Ｏデータへの書き込みのアクセス時間を減らせることができ、それで機能を加速できる。

選択は 不作用又は作用である。閉鎖の設定は不作用である。

書き込み時の読み取り

この手段は作用の状態にある場合データ読み取り速度を向上する。

選択は不作用又は作用である。閉鎖の設定は作用である。

AGP 穴径サイズ

これはＡＧＰ用のメインメモリフレームサイズの選択を許容する。

選択は4, 8, 16, 32, 64, 128, 256MBである。閉鎖の設定は64MBである。

PIIX4 処理遅延

この手段は作用させる時、目前のCPIマスタサイクルより脱出すると共に新しいPCIマスタ要求を引き受け、また、元来のＰＣＩマスタを受けると共にＰＣＩデータ位相をＰＣＩ元来マスタへ復帰させる。この手段はシステム機能を増強することができる。

選択は不作用又は作用である。閉鎖の設定は不作用である。

CPU/PCI クロック選択 (Mhz)

この手段はＣＰＵ外部クロックの比率をＰＣＩバスクロックに設定させることを許容する。

選択は50.00/25.00, 75.00/32.00, 83.00/41.05, 68.5/34.25, 55.00/27.50, 75.00/37.50, 60.00/30.00, 66.80/33.40である。閉鎖の設定は66.80/33.40である。

USB 機能

この選択は共用シリアルバス（Universal Serial Bus (USB)）手段を作用させることができる。設定は不作用又は作用である。閉鎖の設定は不作用である。

USB キーボード/マウスサポート

USBキーボード/マウスを使用する場合、Enabled(作用)に設定する。 そうではない場合 disabled(不作用)に保持する。作用の際、BIOSが USB キーボード/マウスを偵察・初期化し、ＰＯＳＴの主要な機能を作動させる。

設定はDisabled(不作用)又は Enabled(作用)である。閉鎖の設定は不作用である。

パワー管理セットアップ

パワー管理/APM

この選択を作用に設定し、パワー管理とAPM (増強のパワー管理Advanced Power Management)手段を作用させる。

設定はEnabled(作用)又は Disabled（不作用）である。閉鎖の設定は不作用である。

緑のPCモニタパワー状況

指定したシステム休止の時期が終わる時にパワー管理状況を緑のＰＣ適用ビデオモニタに入らせる。設定はかかり、オフ、ブランク又は待機である。閉鎖の設定はかかりである。

ビデオパワーダウンモード

この選択は指定したシステム休止の時期が終わる時にパワー管理状況をビデオ次システムへ入らせる。

設定はDisabled（不作用）, Standby（待機）, 又はSuspend（かかり）である。閉鎖の設定はSuspend（かかり）である。

ハードデイスクパワーダウンモード

この選択はシステム休止時間が終わる時に、パワー管理状況をハードデイスク駆動状況に入らせる。

設定は Disabled（不作用）, Standby(待機),又は Suspend（かかり）である。閉鎖の設定はDisabled（不作用）である。

ハードデイスク停止 (分間)

この選択はハードデイスク休止時間の長さを指定できる。この時間が終わると、前記ハードデイスクパワーダウンモードで選択したパワー保存モードに入る。

設定はDisabled（不作用）, 1 分間, 1分間から15分間までの範囲である。閉鎖の設定は Disabled（不作用）である。

待機停止 (分間)

この選択はコンピュータが待機モードに置かれる前に、コンピュータがＦＵＬＬ－ＯＮモードにおけるシステム休止時間の長さを指定することができる。待機モードにおいて、あるパワーの使用は削除される。

設定はDisabled（不作用）, 1分間, 2分間、1分間から15分間までの範囲である。閉鎖の設定は 2分間である。

かかり停止 (分間)

この選択はコンピュータがかかりモードに置かれる前に、既に待機モードに置かれる時、システム休止時間の長さを指定できる。かかりモードにおいて、殆どのパワー使用が削除される。

設定はDisabled（不作用）, 1分間, 2分間、1分間から15分間までの範囲である。閉鎖の設定は 4分間である。

節約スロークロック比率

この選択はシステムクロックがパワー節約モードにおける時の速度を指定できる。設定は比率に圧縮され、範囲はノーマルクロックスピードとパワーダウンクロックスピードにある。

設定は 0-12.5 %, 12.5 - 25 %, 25-37.5 %, 37.5-50 %, 50-62.5 %, 62.5 - 75%, 75-87.5 %である。閉鎖の設定は50-62.5 %である。

モデム使用 IRQ

この手段はモデム使用のIRQ# と同様なシステムIRQ#の選択を許容する。

選択は NA (Default不作用), 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11である。

表示器作動（Display Acitivity）, Device（装置） 6 (シリアルポート1), Device 7 (シリアルポート2), Device 8 (パラレルポート), Device 5 (フロッピデイスク), Device 0 (主要なマスタIDE), Devcie 1 (主要な従属 IDE), Device 2 (第２のマスタ IDE), Device 3 (第２の従属 IDE)

これらのチャンネルやポートによってシステムに連結される装置はモニタにて設定でき、システムがかかりモードにおける時に作動させることができる。

設定は不要又はモニタである。

Display Activity, Device 8, Device 1, Device 3の閉鎖の設定は不要である。 Device 6, 7, 5, 0, 2の閉鎖の設定は不要である。

システム熱度

ATXパワーサプライをインストールすると共に、モニタに設定される場合、プロセッサの下方に配置される熱的センサがケースの温度が 65o C又は 149o Fを超える時に、システムファンを起動させる。.

設定は不要又はモニタである。閉鎖の設定は不要である。

熱的スロークロック比率

ＣＰＵ内部クロックのパーセント範囲の設定を許容し、ＣＰＵの過熱を防止できる。高いほうのパーセント比率はＣＰＵ過熱が容易に生じる。

設定は0-12.5 %, 12.5 - 25 %, 25-37.5 %, 37.5-50 %, 50-62.5 %, 62.5 - 75%, 75-87.5 %である。閉鎖の設定は50-62.5 %である。

CPU 限界温度

システムのＣＰＵ過熱処置、例えばスローダウンを実行するための温度の選択を許容する。

設定は不作用、30oC/86oF, 35oC/95oF, 40oC/104oF, 45oC/113oF, 50oC/122oF, 55oC/131oF, 60oC/186oFである。閉鎖の設定は 40oC/104oFである。

パワーボタン機能

この機能はパワーボタンの使用の設定を許容する。 ON/OFFを選択する場合、パワーボタンを押すと、システムのパワーをオン又はオフにさせることができる。かかり（ Suspend）を選択する場合、パワーボタンを押すと、システムがかかりモードに入る。そのボタンを 4秒間を続けて押すと、システムがパワーオフモードに入る。

設定は ON/OFF, Suspend（かかり）である。閉鎖の設定は ON/OFFである。

プラグ＆プレイセットアップ

プラグ＆プレイ相関O/S

コンピュータにおける作業システムはプラグ＆プレイ相関である場合、この選択を“Yes”に設定すること。AMI BIOS単にシステムブート必要の PnP ISA アダプターカードだけを偵察と作用する。 Windows 95作業システムは他の全部のPnP-相関アダプターカードを偵察と作用する。 Windows 95は PnP-相関である。作業システム(例えば DOS, OS/2, Windows 3.x) が PnPをサポートしないものである場合、選択をＮＯに設定する。この選択を正しく設定しないと、コンピュータに配置されるPnP-相関アダプターが適当に構築されないようになる。

設定は No又は Yesである。閉鎖の設定は Noである。

PCI 内蔵タイマー (PCI クロック)

この選択はＰＣＩバスにおけるすべてのＰＣＩ装置の内蔵物を設定できる設定の単位はＰＣＩクロックと同様である。

設定は32, 64, 96, 128, 160, 192, 224,又は248である。閉鎖の設定は32である。

PCI VGAブラケット監視

コンピュータに、ＶＧＡブラケット監視が必要とするＩＳＡアダプターが配置される場合、この選択は作用に設定しなければならない。

設定は不作用又は作用である。閉鎖の設定は不作用である。

IRQ をPCI VGAに配置

Yesに設定される場合、システムがESCD (延伸システム構築データExtended System Configuration Data)を保持できる。

設定は No 又は Yesである。閉鎖の設定は Yesである。

板外 PCI IDE カード

板外PCI IDEコントローラアダプターカードが使用される場合、この選択を指定のこと。カードが配置されるＰＣＩスロットも指定しなければならない。板外PCI IDEコントローラが使用される時、板上 IDEコントローラが不作用になる。設定は Auto (不作用、Default), Slot1, Slot2, Slot3, Slot5, Slot6である。閉鎖の設定は Autoである。

板外 PCI IDE 主要な IRQ

板外主要なＰＣＩ ＩＤＥカードを使用する時にこの手段はIRQを選択できる。

設定はDisabled（不作用）, INTA, INTB, INTC, INTD, 接続である。 閉鎖の設定は不作用である。

板外 PCI IDE 第２ IRQ

板外第２ＰＣＩ ＩＤＥカードを使用する場合、この選択はIRQ を選択できる。

設定はDisabled（不作用）, INTA, INTB, INTC, INTD, 接続である。閉鎖の設定は不作用である。

DMA チャンネル 0, 1, 3, 5, 6, 7

この選択は指名されたＤＭＳチャンネルが使用するバスタイプを指定できる。

設定は PnP又は ISA/EISAである。閉鎖の設定は PnPである。

IRQ3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15

この選択は指名された干渉要求ライン（ＩＲＱｓ）が使用するバスを指定できる。これらの選択は取り付けられるＩＳＡアダプターカードが使用するIRQsを指定できる。これらの選択は、AMI BIOS が IRQs槽からＩＲＱを排除してBIOS構築装置へパスさせるかを決定できる。IRQ槽はESCD NVRAMの読み取りによって決定される。沢山のIRQsが槽から排除されなければならない場合、最後のユーザーはこれらの PCI/PnP セットアップ選択を使用してISA/EISAに設定することによってＩＲＱを除去できる。板上Ｉ／ＯはAMI BIOSによって構築可能。板上 I/Oの使用するＩＲＱｓは PCI/PnPのように構築される。

設定は PCI/PnP 又は ISA/EISAである。閉鎖の設定は PCI/PnPである。

外部セットアップ

板上FDC

この選択はメインボードにおけるフロッピドライバーコントローラを作用させることができる。

設定はAuto（自動）, Enabled（作用）,又はDisabled（不作用）である。閉鎖の設定は Autoである。

板上シリアルポートA

この選択はメインボードにおけるシリアルポート１を作動させることができると共に、シリアルポート１のベースＩ／Ｏポートアドレスを指定できる。

設定はAuto（自動）, Disabled（不作用）, 3F8h/COM1, 2F8h/COM2, 3E8h/COM3, 2E8h/COM4である。閉鎖の設定は3F8h/COM1である。

板上シリアルポートtB

この選択はメインボードにおけるシリアルポート２を作動させることができると共に、シリアルポート２のベースＩ／Ｏポートアドレスを指定できる。

設定はAuto（自動）, Disabled（不作用）, 3F8h/COM1, 2F8h/COM2, 3E8h/COM3, 2E8h/COM4である。閉鎖の設定は 2F8h/COM2である。

IR モードサポート

この選択は第 2シリアルポートが仕事しているＩＲポートを設定できる。

設定は Disabled（不作用）又は Enabled（作用）である。閉鎖の設定はDisabled（不作用）である。

IR モード選択

この選択はＩＲモードを選択できる。

設定は SIR, ASKIR, FIR,又は SIRである。閉鎖の設定は SIRである。

IR ベースアドレス選択

この選択は IR アドレスを選択できる。

設定は3E0, 2E0, 3E8,又は 2E8である。閉鎖の設定は3E0である。

IR IRQ 選択

この選択は IR IRQを選択できる。

設定は 3, 4, 10, 11である。閉鎖の設定は 10である。

IR DMA Select

この選択は IR DMAを選択できる。

設定は Disabled（不作用）, 0, 1, 3である。閉鎖の設定は不作用である。

板上パラレルポート

この選択はメインボードにおけるパラレルポートを作動させることと、パラレルポートベースＩ／Ｏポートアドレスを指定することができる。

設定は378h, 278h, 3BCh, Auto（自動）,又は Disabled（不作用）である。閉鎖の設定は ３78hである。

パラレルポートモード

この選択はパラレルポートのモードを選択できる。設定はNormal（ノーマル）, Bi-Dir, EPP,又は ECPである。閉鎖の設定は Normalである。

EPP バージョン

この選択は EPP バージョンを選択できる。

設定は 1.9, 1.7である。閉鎖の設定は 1.9である。

パラレルポートIRQ

この選択はパラレルポートの IRQ を選択できる。設定は5 又は 7である。閉鎖の設定は 7である。

パラレルポート DMA チャンネル

この選択はパラレルポートのDMAチャンネルを選択できる。設定は1 又は 3である。閉鎖の設定は 3である。

板上 IDE

この選択を“作用”に設定することによってバス操作の能力を有するＰＣＩローカルバスにおけるＩＤＥコントローラを指定できる。

設定はDisabled（不作用）, Primary（主要）, Secondary（第２）, Both（両方）である。閉鎖の設定は Both（両方）である。

ハードウェアモニタセットアップ

この手段は最後のユーザーと技術者にこのメインボードのＬＤＣＭ機能の提供したデータを監視させることができる。

注意 : 前記諸データは所有のシステムと変わることがある。それらは所有のシステムによって違う。

保全セットアップ

管理人とユーザーのパスワード設定

管理人パスワードとユーザーパスワードを設定できる。パスワードを使用しない場合、Enterキーを押すと、パスワードのプロンプトが出る。パスワードチェック選択は“ Always ”(パスワードプロンプトはシステムが作動の時にいつでも表示される)又は“ Setup” (パスワードプロンプトは AMI BIOSが実行される時のみに表示される)を選択することによって増強したセットアップに作用する。キーボードにおけるパスワードをタイプすることによってパスワードを入力できる。管理人やユーザーを選択する場合、AMI BIOSはパスワードのために表示される。ユーザーパスワードを設定する前に、まず管理人バスワードを設定しなければならない。一つの1 から 6までの文字パスワードを入力。パスワードをタイプする時に画面に表示されない。

パスワード変更

パスワードを入力してEnterを押す。新しいパスワードが入力されると、表示された新しいパスワードを再度タイプすると共にEnterを押す。 パスワード構築が間違いになる場合、エラーメッセージが出る。新しいパスワードが正確に入力されると、いずれのキーを押して AMI BIOS メインメニューに返らせること。

パスワードのクリア

パスワードを忘れる場合、まずシステムパワーをオフし、それからシステムユニットカバーを除去する。接続端 CPW を置き、且つカバーする。接続端 CPWを除去し、且つシステムを再起動する。この時にセットアップに入る時にパスワードは要求されない。

セットアップを出る

変更保存離脱

この項は目前の設定を CMOSに書き込むと共に離脱する。

変更無視離脱

この項は目前の設定をＣＭＯＳに書き込まないで離脱する。

最適な設定を読み出す

この項は最適なシステム機能に設定するために選択される。

失敗・安全設定を読み出す

この項はより高効率のコンピュータを提供するための設定である。 コンピュータがブートされない場合、この選択項を選択すると共にコンピュータがブートされると、問題を診断すること。これらの設定最適機能を提供しない。

元来の値を読み出す

この項は前回設定の最後の値を読み出すことができる。この選択は設定を改変した後、元来の設定に復帰したいと決定した時に便利である。

このページはわざと空白に保持されること。