Chapter 2

インストール手続き

KL-6011ボードにおいて、複数のユーザー調整可能な接続端があり、システムを所要の状況に構築させることができる。この章にはメインボードにおける各種の接続端組に関わる情報を含む。

コンピュータをセットアップには、下記のインストールステップに従うこと：

- ステップ 1 – システム接続端をセットすること。

- ステップ 2 – システム RAM モジュールをインストールこと。

- ステップ 3 -  CPUをインストールこと。

- ステップ 4 – 拡充カードをインストールこと。

- ステップ 5 – ケーブルとパワーサプライを接続すること。

- ステップ 6 -  BIOS 手段をセットアップすること。

警告 : 電気ドリルによってメインボードをケースに取り付ける時、静電気集電環をつけること。お勧めの電気ドリルのトルクは 5.0 から 8.0 kg/cm までで、これによりチップのピンの破壊を避けられる。

メインボード配置図

1). システム接続端のセット

接続端

接続端はシステムの作業モードを選択に用いられる。ボードにおけるある接続端は、三本のピンを有し、それぞれのピンがそれぞれの機能を有する。接続端をセットするには、金属接点を有する黒いキャップが必要の構築に従って接続端のピンに配置される。黒いキャップが一本や二本のピンに配置される時に接続端が短絡されるようになる。このマニュアルに使用される接続端は下記のように示す：

注意 : このマニュアルに示しない接続端組に変更しないようにお勧めのこと。接続端組を不当に変更する場合システム機能に悪影響を及ぼすことになる。

クリアパスワード: CPW

この接続端はパスワード構築を作用とか不作用とかに設定することを許容する。パスワードを忘れる場合、この接続端を調整する必要がある。

フラッシュ EPROMタイプ選択: EP1, EP2

これらの二つの接続端はフラッシュ EPROM チップを構築に許容する。

2). RAM モジュールのインストール

SDRAM

コンピュータにおける作業空間はRandom Access Memory (RAM)という。システムはＲＡＭに納入されるデータしか処理できない。もっと多くのメモリが加入される場合、コンピュータの作業メモリが増大し、そこでトータルの機能を増加する。

メインボードのRAM は三つの168-pin Dual In-line Memory Modules (DIMMs)を含む。それぞれの DIMM ソケットは128MB* 標準快速EDO と、超快速 SDRAMにアップサポートできる。

SDRAMは進歩した新しいメモリ技術であり、それ自身の能力によってシステム全体の機能を増強し、プロセスクロックシグナルによってすべての作業を同期化するものである。それはコントロールインターフェースの作業を簡単化し、且つ列アクセスタイムを快速化する。SDRAM には一つのチップ上バーストカウンタを有し、それが列アドレスを増加に利用でき、超快速なバーストアクセスを実現できる。これは SDRAM が前のアクセスが完了以前に新しいメモリアクセスを実行されることを許容すると意味する。

ＤＲＡＭのアップグレードを実行する前に供給者よりインストールされた目前のRAMのタイプとスピードを補正する必要がある。混合したＲＡＭタイプをインストールする場合、このマニュアルに記載したものをインストールする場合より予期できない結果が発生しやすい。

注意 : *このサイズの A RAM モジュールは圧縮時間においてテストに適しないこと。

RAM モジュール構築

このメインボードに三つの板上DIMMソケットを提供し、3.3V (無緩め) EDO/SDRAM DIMM モジュールを納入できる。この三つのソケットに 8, 16, 32, 64, 又は128MB* DIMM をインストールできる。トータルメモリサポートの最大な容量は 384MB*までアップできる。.

注意 :

1. 	*このサイズの A RAM モジュールは圧縮時間にテストを行えないこと。

2. 	このメインボードは遅延時間10ns, 12ns and 15nsによってＤＩＭＭｓをサポートし、且つ ECCメモリと同種類検査もサポートされている。

DIMMsのインストール

下記の手数を完成して DIMMsをインストールこと。

1.   メインボードに DIMM スロットを置くこと。 (下方図面参照)

2. 	 両手でDIMM を直立に DIMM スロットにインストールすること。

3. 	ＤＩＭＭがスロットの底部にタッチした際に、ＤＩＭＭを所定の位置に保持するようにスロットにおけるクリップが閉鎖する。

DIMMsの取り外し

両手でクリップを押して DIMM.を取り外すこと。

3). CPUのインストール

保留機構組

メインボードに下記のような保留機構組が付いている。いずれの部材が失われた時に当地のメインボード経営者とコンタクトすること。

注意 : もし二つの "T"字形プラスチックプラグと放熱サポートベースがパッケージに入っていない時に、それらはメーカーによりボードにインストールされるわけである。

CPU モジュールのインストール

1. 	 スロット1を KL-6011メインボードに配置すること。.

注意 : 二つの"T"字形プラスチックプラグと、放熱サポートベースがメーカによりボードに配置される時に、ステップ２と３をスキップすること。

2. 	放熱サポートベースを図示のようにメインボードに配置すること。

3.  	それぞれの端縁部における孔に"T"字形プラスチックプラグを挿入すること。

4.	二つの保留機構組付部材をボードにインストールすること。

5. 	ボードにおける保留機能組付部材に保留機構組を置くこと。

6.	四つのネジによって保留機構組を固着すること。

7. 	下記のようにＣＰＵモジュール放熱器の最も低い隙間に放熱器トップサポート部材を水平に入れること。

8. 	 CPU モジュールを保留機構組に取り付けること。

9. 	ＣＰＵモジュールのそれぞれの端縁部におけるボタンを押すこと。

10. 	放熱器トップサポート部材を放熱器サポートベースにロックし、

ＣＰＵモジュールを固着すること。

CPU からバスへの周波数比率: FREQ1, FREQ2, FREQ3, FREQ4

これらの四つの接続端はセットとしてＣＰＵからバスクロックへの内部周波数比率を決めるに使用される。

Intel Pentium II CPUs

周波数

4). 拡充カードのインストール

KL-6011は一つの64-ビットAGPバスと、二つの ISAバスと、五つの PCI バス拡充スロットを有する。

この節にシステムの拡充スロットに一つの拡充カードを連結する方法を紹介する。拡充カードは印刷回路基板を指し、メインボードに接続する時に、システムの機能を増強できる。例えば、拡充カードはビデオとサウンド能力を提供できる。

注意 :

1. 	いずれの装置をインストールや除去する前にシステムパワーを閉じること。

2. 	いつでも静電気を注意すること。このマニュアルの先頭の“操作注意事項”を読むこと。

拡充カードをインストールには下記のことに従うこと：

1.    ケースカバーを除去し、空の拡充スロットを選定すること。

2. 	ケースから対応のスロットカバーを除去すること。

スロットカバーを固着するネジを緩め、スロットカバーをケースから押し出すこと。カバー固着用ネジを近傍に保持すること。

３．	外部カードの端縁部を持って謹慎に端縁部のコネクタを拡充ス

ロットに対し直線に保持すること。  (下記図面参照)

4. 	 カードをスロットに緊密に押し入れること。拡充カードの一辺を

押し下げ、それから他の辺を押し下げる。この揺れ作業を続け

て加入カードがスロットに緊密に固着されるまで続けること。

5. 	 ステップ２に取り外したネジによってボードを固着すること。

カードはすでに平均かつ完全に拡充スロットに位置決められることを確認のこと。

下方に示される図面はVGA加入カードがシステムにインストールされることを掲示する。

5).コネクタケーブルとパワーサプライ

シリアルポートコネクタ: COM1, COM2

これらの 9-ピン D-Sub 雄コネクタシリアルポートを使用する装置を接続に利用される。例えばシリアルマウスやモデムのもの。

CPU ファンコネクタ: FAN1

このコネクタは CPU ファンに繋がること。システムは閉鎖される場合に CPU ファンは閉じられる。システムが起動モードに復帰する場合ファンは起動される。

システムケースファンコネクタ: FAN2

この 3-ピンコネクタはシステムケースにおける冷却ファンにリンクされ、システムの温度を低減することができる。

フロッピデイスクドライバーコネクタ: FLOPPY

この 34-ピンブロックコネクタは、メインボードの付属のケーブルを介してフロッピディスクドライバーに 接続される。

フロントパネルブロックコネクタ: F_PNL

このブロックコネクタは、後記のものを接続 : PW_LED, KB_LOCK, TB_LED, SP_SW, SPK, SP_LED, IDE_LED, RPW_SW, and RST connectors.

項目	コネクタ	ピンタイプ	特徴

A	PW_LED	2-ピン雄	システムパワー状況を指示

B	KB_LOCK	2-ピン雄	キーボードをシステムにアクセス可能

C	TB_LED	2-ピン雄	システムスピードが普通または快速スピードにあるかを指示

D	SP_SW	2-ピン雄	中止モードスイッチ

E	SP_LED	2-ピン雄	LEDが光る時にシステムを中止モードにならせることを指示する

F	SPK	4-ピン雄	スピーカに接続

G	IDE_LED	2-ピン雄	 IDE HDD I/O アクセス LED litを指示

H	RPW_SW	2-ピン雄	リモートパワースイッチ

I	RST	2-ピン雄	システムの再起動を許容する

赤外線コネクタ: IR

これらの二つの5-ピン雄コネクタは赤外線（SIR）ポートを連結することと、他のIR手段にサポートされるシステムにデータを伝送することとに使用される。

PS/2 キーボードとマウスコネクタ: KB, MS

これらの二つの6-ピン雌コネクタは、PS/2キーボードとPS/2マウスに使用される。

ATX パワーコネクタ:  POWER

この20-ピン雄ブロックコネクタはATXパワーサプライに接続される。

IDE HDD ドライブーコネクタ: PRIMARY, SECONDARY

これらの二つの40-ピンブロックコネクタは、IDEハードデイスクに使用される。一つのIDEハードデイスクを有する場合、それをメインボードが提供したIDE HDDフラットケーブルを介してPRIMARYコネクタに接続する。他のIDE ハードデイスク又はCD-ROMをインストールするには、 SECONDARY コネクタをご利用のこと。

プリンタコネクタ: PRINTER

この 25-ピン D-Sub 雌コネクタはプリンターに接続される。

通用シリアルバスコネクタ: USB1, USB2

これら二つのコネクタはUSB外部装置にリンクすることに利用される。

ケース開けられることのアラームのコネクタ: CHASSIS

この3-ピンヘッドコネクタはLDCMによってLAN作動手段にケースが開けられることを検出させることを許容する。

このページはわざと空白に保持されること。