第一章

- 概述

基于先进的Intel 443BX AGP套件，VB-601主机板把高速的Pentium II 处理器性能和支持新的加速图像接口 (AGP) 结合在一起，提供了专门的高密度图像应用路径，使系统具有速度更快，三维图像质量更高的特点。本主机板还吸收了两个主总线频率，即66MHz 和100MHz，以支持Intel Pentium II处理器、Deschutes处理器和Celeron处理器。本主机板在硬盘和BIOS级数方面达到了PC‘97标准，且配备有ISMP支持，故能持续检测系统发热和电压状态的变化，并向网络管理人员报告任何异常现象。VB-601主机板支持桌面管理界面（DMI）和生产可选的Intel LANDesk Client Manager (LDCM) 软件，允许通过网络优化系统管理，从而降低用户的总成本。需要VB-601主机板的最新信息和最新FAQs及BIOS升级，请访问FIC网址： http: //www.fic.com.tw/。

# 包装清单

- 请检查包装盒内以下所有物件。如有发现损坏和遗失，请与供应商联系。

- VB-601主机板

- 本用户手册

- 一条IDE设备电缆

- 一条软驱电缆

- 备用模组

- 应用软件

## VB-601主机板

# 主要特点

- 易于安装

- |BIOS支持即插即用，自动检测 IDE HDD， |LS-120驱|， MS Windows 95，

- Windows 98,  Windows NT， 和 OS/2。

- 支持多种处理器

在主机板上，242针插槽1可支持以下最新类型处理器:

233/266/300/333/350/400/450MHz Intel Pentium II ，Deschutes，和 Celeron处理器。

- 最新芯片

- Intel 440BX AGP套件包括一个CPU界面控制器，集成SDRAM控制器， 同步ISA总线控制器， 集成电源管理单元， 并行PCI (PCI 2.0 和 2.1)， 及 USB。

- 支持多种主存储器

- 支持高达1GB的 DRAM，在四组插槽上使用8，16，32，64，128，256MB 的RAM， 支持SDRAM DIMMs。

- 主机板加速图像接口(AGP)

一个32位AGP槽支持1x/2x AGP VGA卡，用于高级3D视频图像的传输，在1x AGP传输模式下，速度可达264MB/秒，在2x AGP传输模式下，速度可达528MB/秒。

- 超级多元I/O 接口

集成W83977TF-AW或W83977EF-AW 即插即用多元I/O芯片支持键盘/鼠标唤醒，并提供有两个UART 16550兼容串行接口，一个EPP/ECP 高能并行接口和一个FDD接口。

- 遥控唤醒支持

主机板上的WOL接口允许在 LAN的网络下更简单、方便的遥控管理。

- 先进硬件监控

- 本主机板可能配有W83781D或W83782D，用以检测CPU的电压，使系统性能更稳定。

- W83782D还可监测双风扇速，电源设备电压，系统温度，并支持CPU温度报告，以减少系统过热引起的故障。

- W83782D提供有ISA和I²C并行总线界面，及可选地址设定，可支持8种设备。

- LDCM 软件支持  (制造选择)

Intel LANDesk客户管理器是一个桌面管理界面DMI兼容的软件，用于桌面客户系统的本机和网络管理。该应用软件为用户提供了自我诊断功能，如PC健康测试程序和本机潜在问题警报程序，因而减少了桌面帮助提示的次数。

- 带PCI总线声卡的SB-LINK（接口）

此2x3 SB-LINK接头允许Ceative CT4600系列PCI声卡，带有将legacy 声霸卡兼容视频迁移到PCI总线的PCI解路程序。

- 优化Intel Pentium II 处理器性能

- 主机板用Intel 443BX AGP套件的先进性能来优化Intel Pentium II 处理器，性能超群，用户可以通过多媒体软件享受到更加丰富的声、视、数码成像和通信世界.

- 可选CPU自动温控报警（用于Deschutes CPU)

本主机板采用一个专门的热感器来监测CPU的温度，以确保系统在安全的温度下运作。若温度太高，热感器就会自动启动SMI（系统管理中段）来降低CPU时钟频率；当温度回到安全水准时，CPU亦恢复正常。

- 可选系统过压报告

- 本主机板具有监测系统电压的功能。若系统安装有LDCM，那么当CPU过热时，系统会发出警报。系统电压监测范围为-12V，-|5V， +12V， +5V， +3.3V， CPU 核心电压+10%。本主机板本身不提供3.3V电压支持，故系统所用ATX电源须提供3.3V电压。

# ACPI 准备

本主机板完全支持最新 ACPI （先进配置和电源界面）1.0 硬件及BIOS。若装有 ACPI操作系统如 Windows 98，系统在 ACPI下最省电。且与其非ACPI操作系统完全兼容。要安装带ACPI控制的 Windows 98，请参阅本手册第53页“Windows 98下设定ACPI ”，以获取详细信息。