第三章

BIOS设置

主机板配有Award BIOS芯片，内含系统 ROM设置信息。该芯片的作用相当于处理器与主机板其他元件之间的一个接口。本节介绍含有设置程序的信息，并指导用户如何根据系统需要改变设置。

## CMOS设置应用程序

系统BIOS中的设置程序存于CMOS RAM中，该设置应用程序可以随主机板配置设定而改变，当用户改变系统配置，更改系统后备电池后，执行该程序；或系统检测到配置错误而要求用户运行设置程序时执行该程序，用箭头键选择并按确认键运行选择的程序。

## 标准CMOS设置

以上是基本CMOS设置屏幕，每一项可有一个以上选择设置。系统BIOS自行检测内存大小，无须更改。使用箭头键选项，然后用PgUp或PgDn键选择每项所需值。

## 硬盘配置

TYPE： 选择Users需填充余下区域，选Auto自动检测HDD类型。

SIZE：  硬盘大小，单位为兆字节；

CYLS：柱面，硬盘柱面数；

HEAD：磁头，硬盘读写磁头数；

PRECOMP：硬盘驱动时间补偿；

LANDZ：硬盘停落时，读写磁头所在的柱面；

SECTOR：硬盘上定义的每一磁道的扇区数；

MODE：选择Auto自动检测模式类型。如硬盘支持LBA模式，选择LBA或Large，但所用硬盘大于1024个柱面时，它不支持LBA功能，要设置成Large模式。如果硬盘支持的柱面小于1024，选择Normal。

FLoppy3 Mode Support：（软驱3模式支持）

允许安装3.5”（1-2MB）NEC9801软驱。

选项为：Both，Disabled(缺省)，Drive A，Drive B。

PRECOMP:

## Software Turbo Speed（软件加速）

该BIOS支持Software Turbo Speed(软件加速）功能，无须在前面板按“Turbo Speed Button”，只要同时按ALt，Ctrl和+键就可以启用加速功能；同时按ALT，Ctrl和-键停用此功能。

## BIOS功能设置

Detect Boot Virus by trend  (检测引导病毒）

该功能启动病毒扫描工具，在主硬盘检测主硬盘的引导病毒引导时。

选项为：Enabled(缺省），Disabled。

CPU Internal Cache  (CPU内部缓存）

启用时将改变系统性能，当测试或故障检测时停用该选项，

选项为；Enabled(缺省），Disabled。

External Cache  (外部缓存）

启用时，支持可选的缓存SRAM。

选项为；Enabled(缺省），Disabled。

Quick Power On Self Test（快速上电自测）

该设置启用时，BIOS可以跳过内存测试。

选项有：Enabled(缺省），Disabled。

Boot From LAN First（优先用LAN引导系统）

通过LAN，该设置可由遥控服务器引导系统。

选项有：Enabled(缺省），Disabled。

Boot Sequence(LS120/ZIP100)  （引导顺序）

该设置允许系统BISO从所选驱动器优先引导操作系统。

选项有：A，C，SCSI（缺省）；C，A，SCSI；C，CDROM，A；CDROM，

C，A； D，A，SCSI；E，A，SCSI；F，A，SCSI；SCSI，A，C；SCSI，

C，A； C Only;LS/ZIP，C。

- Swap Floppy Drive  （交换软驱）

启动时命令操作系统存取软驱。

选项有：Enabled， Disabled (缺省)。

- Boot Up Floppy Seek（启动时测试软驱）

启用该设置时，BIOS运行软驱测试。

选项有：Enabled (缺省)，Disabled。

- Boot Up Numlock Status（启动时数字键状态）

设定到On，在系统引导时BIOS自行启用Num Lock（数字锁定键）功能。

选项有：On(缺省)，Off。

Typematic Rate Setting（重复输入设定）

Typematic 意思是，当按住一个键，相应字符会不断重复输入，直到释放该键。启用该设置时，可以改变重复按键速率。

选项有：Disabled (缺省)，Enabled。

Typematic Rate (Chars/sec)

设置键按下时，字符重复出现的速率。

选项有：6（缺省)，8，10，12，15，20，24，30。

Typematic Delay (Msec)

字符重复出现的延迟时间。

选项有：250（缺省)，500，750，1000微秒。

Security Option:

设定系统安全级别。选项有：Setup (缺省)，System。

- PS/2 Mouse Function Control  （PS/2鼠标功能控制）

启用缺省值Enbled时，系统将检测PS/2鼠标及设置IRQ12服务，选Disable时系

统可释放IRQ12做PS/2鼠标接口用。

选项： Enabled (缺省)， Disabled。

#### OS Select For DRAM >64MB

如操作系统为OS2，则选OS2；否则，选缺省设置Non-OS2。

选项有：Non-OS2 (缺省)，OS2。

- Video BIOS Shadow（视频BIOS影射）

允许BIOS拷贝扩展视频卡的视频ROM代码到系统内存，使传输更快。

选项有：Enabled (缺省)， Disabled。

## 芯片功能设置

SDRAM CAS lattency Time  （CAS等待时间）

只要安装了SDRAM DIMM，该功能可选择CAS等待时间。

选项: 3 (缺省)， 2.

DRAM Data Integrity Mode（DRAM数据集成模式）

该功能用于选择DRAM操作界面的ECC（ECC发生或检测纠错）功能或非ECC功能的软件适配范围。

选项：Non-ECC (缺省)， ECC。

- System BIOS Cacheable（缓存系统BIOS）

选 Enabled 允许系统BIOS ROM在F000h-FFFFFh缓存，改善了系统性能，不过若任何程序写入该内存区，可能造成系统错误

选项： Disabled， Enabled (缺省)。

- Video RAM Cacheable（视频RAM缓存）

选Enabled允许视频BIOS ROM 在C0000h到C7FFFh缓存，使视频效果更好，然而，若任何程序写入该段内存区，可能造成系统错误。

选项： Enabled， Disabled (缺省)。

8 Bit I/O Recovery Time（8位I/O恢复时间）

该恢复时间长度由CPU时钟计量，指的是系统完成输入/输出请求后的延迟时间。由于CPU的运行速度大大超过了输入/输出总线的承受力，CPU必须等待以便完成输入/输出。

选项： 1 (缺省)， 2， 3， 4， 5， 6， 7， 8， NA. Unit（NA. 单元）: Bus clock。

- 16 Bit I/O Recovery Time（16位I/O恢复时间）

该项允许决定16位输入/输出允许恢复时间。

选项： 1 (缺省)， 2， 3， 4， NA。Unit（单元）: Bus clock。

Memory Hole At 15M-16M  （选择内存地址范围15到16M）

为了改善性能，若内存内的某些空间可以留给ISA卡使用，这些内存必须变换进16MB以下的内存空间内。

选项：Enabled， Disabled (缺省)。

Passive Release（被动释放）

启用时被动释放给PIIX4芯片用。

选项： Enabled (缺省)， Disabled。

Delayed Transaction（延时传输）

选Enabled启动延时传输供PIIX4芯片用。

选项： Enabled (缺省)， Disabled。

AGP Aperture Size（AGP用内存区间）

可选择主内存区间，供AGP使用。

选项：4，8，16，32，64（缺省)，128，256。

Spread Spectrum Modulated（频谱扩展模式）

这一功能可以设置扩展频谱为中心扩展型或向下扩展型。

选项：Enabled ，Disabled (缺省)。

CPU Clock Frquency  （CPU时钟频率）

此功能允许用户设定 CPU 时钟频率。此项设为 Default时，系统自动检测CPU时钟频率。 推荐CPU 时钟频率为 66 和 100MHz。其他选项可能影响系统性能。若因设定不当而导致出现引导错误，按住 Insert 键直至屏幕显示信息，即可解决此问题。

选项为：Default (缺省)， 75，83，66，103，112，133，100MHz。

Shutdown System Temp.  （过热关机）

若装有 Windows 98，当系统温度达到预设温度时，此功能会关闭电脑，以防止系统因过热出现问题。

选项为： 80oc/176oF (缺省)，Disabled，70oc/158oF，75oc/167oF。

System Hardware Monitor- （系统硬件监视）

(CPU 温度警告，当前CPU系统温度， CPU 风扇1速度，当前CPU风扇2速度，VCORE)

该功能允许终端用户和技术人员监视主机板 LDCM 功能提供的数据。

## 电源管理设置

Power Management  （电源管理）

此项可以调整电源管理功能。选择Disable停用全部电源管理功能。选择User Defined 来配置用户所需电源管理功能。MIN Saving用最小值来启动所预置的计时器。相反，MAX Saving启动最大值。

选项为：Disabled (缺省)，User Defined， MIN Saving， MAX Saving。

PM Control by APM（APM控制的PM）

选项NO 使BIOS忽略APM （高级电源管理）要求。选项Yes，使BIOS进入

Doze模式， Standby模式或Suspend模式前等待APM的提示。如装了APM，

所有任务完成时，它就会提示BIOS让系统进入节能模式。

选项：No， Yes (缺省)。

Video Off Method（视频关闭模式）

选V/H SYNC+Blank，关掉扩展VGA卡上传来的V-Sync和H-Sync信号，BIOS

就关闭屏幕显示；选DPMS Support通过支持DPMS（显示电源管理信号功能）

的扩展VGA卡，BIOS就关闭屏幕显示；选Blank Screen 通过关掉红-绿-兰信号， BIOS 就关闭屏幕显示。

选项为：V/H SYNC+ Blank， DPMS(缺省)，Blank Screen。

- Video Off After（监视器关闭模式）

该功能用于选择用什么方式关闭监视器。

选项： Standby， Doze， N/A， Suspend (缺省)。

MODEM Use IRQ（调 制解调器用的IRQ）

该功能允许选择IRQ#以满足调制解调的IRQ#。

选项为：NA，3（缺省)，4，5，7，9，10，11。

Doze Mode（睡眠模式）

选用Disabled， 系统不会进入Doze模式，规定时间选择限定系统进入Suspend

模式前的空闲时间。

选项：Disabled (缺省)， 1，2，4，8，12，20，30，40 Min，1 Hr。

Standby Mode（备用模式）

选Disabled，系统不会进入备用状态，指定时间选择限定了进入备用状态前的等待时间。

选项： Disable (缺省)， 1，2，4，8，12，20，30，40 Min，1 Hr。

- Suspend Mode（挂起模式）

如选Disabled，系统将进行入 Suspend 模式。选择下列时间，确定系统进入Suspend模式前的等待时间。

选项为： Disabled (缺省)， 1，2，4，8，12，20，30，40 Min，1 Hr。

- HDD Power Down（关闭硬驱马达）

选Disabled，将关闭硬驱马达，选择1 Min..15 Min 允许你限定硬驱进入省电模式前的等待时间，选When Suspend允许BIOS在系统Suspend mode下关闭硬驱马达。选项 1 Min..15 Min 和 When Suspend 不能同时选用。当硬驱在节电模式下，任何对硬盘的存取都会唤醒硬盘。

选项： Disable (缺省)，1 Min..15 Min， When Suspend。

Suspend Mode Option  （挂起模式选择）

若使用ATX电源，此功能可提供一种更省电的先进方式，并可改善系统性能。若选用缺省设定 PowerOn Suspend，按下电源开关系统会由全启动状态进入挂起模式（关闭显示器和CPU）。但是，若选用 Suspend to Disk， 关机时系统会直接进入工作状态，因为系统会先将所有配置存入硬盘（硬盘须有足够内存容纳这些数据），然后才会关机。

要使用这一功能，系统开机时须运行一指令（详见下述注意）。

选项为：PowerOn Suspend (缺省)，Suspend to Disk。

注意：

- 若使用Windows 95 或 DOS，推荐使用指令：ZVHDD /c  /file 。硬盘可用空间须比内存大4MB。

- 若使用Windows NT 或 OS2，推荐使用指令：ZVHDD /c  /partition 。它可在硬盘中开辟一新区。重要的是要确定硬盘至少有一个区尚未使用。

- 若使用的附加设备不当，如所用PCI VGA 适配器为非VESA 兼容或声卡不是声霸卡兼容或使用的不是APM 驱动程序时，Suspend_to_Disk 功能可能会失效。这样可能导致数据错误。

使用此功能前请参阅本主机板附带的CD（或软驱）中的 README 文件。

Throttle Duty Cycle（调整工作周期）

当系统进入睡眠状态（Doze Mode），CPU时钟只运行部分时间，可选择CPU时钟运行的时间百分比。

选项为： 12.5 %， 25 %， 37.5 %， 50 %， 62.5 % (缺省)， 75%， 87.5%。

- VGA Active Monitor（VGA主动检测）

启用该功能可检测VGA显示器是否进入省电状态。

选项为：Disabled (缺省)， Enabled。

Soft-Off by PWR-BTTN（PWR-BTTN软关机）

该功能用于安装ATX电源的机箱，选Delay 4 Sec (延迟4秒）按下电源开关4秒

后，系统会关闭。选“Instant-Off ，按下电源开关即关机。

选项为：Delay 4 Sec.(缺省)， Instant-Off。

PWRON After PWR-Fail

当系统因电源故障导致关机时，系统不会自动返回启动状态。此功能允许用户在系统重新启动时设定系统返回的电源状态。

选项为：Former-Sts (缺省)，On，或 Off。

- Resume by Ring（振铃唤醒系统）

振铃指示线上出现来访信号即Modem有来访呼叫，就会把系统从软关闭状态下唤醒。

选项： Disabled，Enabled (缺省)。

- Resume by LAN（LAN唤醒系统）

选Enabled，如系统连接LAN，该功能允许系统继续正常运作。

选项为： Disabled(缺省) ，Enabled。

Resume by Alarm（定时唤醒系统）

设为Enabled时，允许设定系统从关闭状态到打开状态的时间。

选项： Disabled（缺省），Enabled。

Date (Of Month) Alarm（告警日期）

如Resume by Ring启动时，当RTC Alarm Resume设Soft Off为启用状态时，该功能可以设定告警启动时间。

Time (hh:mm:ss) Alarm（唤醒开始时间设定）

如果Resume by Ring设到Enabled，该功能可设定从软关闭状态下RTC定时唤醒开始时间。

选项：7: 0: 0 (缺省).  hh (hour) - 0， 1， 2，..， 23; mm (minute) - 0， 1， 2，..，59; ss (second) - 0， 1， 2，..，59。

- IRQ 8 Break Suspend（IRQ 8中断）

你可打开或关闭IRQ8（实时时钟）的监视以免把系统从中断状态下唤醒。

选项： Disabled (缺省) ， Enabled。

- IRQ [3-7，9-15]， NMI

选Enabled，下列每一个设备上发生的事件都会重新启动备用状态全局的时间。

选项： Disabled ， Enabled（缺省）。

- Primary IDE 0， Primary IDE 1， Secondary IDE 0， Secondary IDE 1， Floppy Disk， Serial Port， Parallel Port（主IDE 0，主IDE 1，副IDE 0，副IDE 1，软驱，串行口，并行口）

选Enabled，当所选设备运作时，该功能会保持系统不进入Suspend Mode(中止状态)。

选项：Disabled（缺省） ， Enabled。串行口无缺省值。

.

# PNP/PCI配置

- PNP OS Installed（即插即用配置）

若操作系统是Windows95之类的，具有即插即用功能，应选择 Yes 。

选项为：No (缺省)，Yes。

- Resources Controlled By（资源控制）

若设为 Auto， BIOS 会管理所有系统资源；若有冲突，则应选择 Manual（手动）。

选项为：Auto(缺省)， Manual。 IRQ-/DMA-assigned to的手动选项为：Legacy ISA，PCI/ISA PnP。

- Reset Configuration Data（重新配置数据）

启用该功能，允许系统清除最后的BIOS配置，用缺省数据重新设定。

选项有：Enabled， Disabled(缺省)。

Slot 1/2/3/4 Use IRQ No.

此功能允许用户为PCI 插槽分配 PCI IRQ。若选用缺省值 AUTO，则允许 PCI控制器自动分配 IRQ。

选项为：Auto (缺省)，3，4，5，7，9，10，11，12，14，15。

- PCI IRQ Actived By（激活PCI IRQ）

建议设为缺省值，除非你的技术高超。选项为：Level (缺省)， Edge。

Init Primary Display

若主机板上装有 AGP VGA卡和/或 PCI VGA卡，此功能允许用户选择用哪种卡初启显示器。选项为： PCI (缺省)，AGP。

Assign IRQ For VGA（安排 VGA IRQ）

如所用PCI VGA卡不需IRQ，就选Disabled， 因而，IRQ可留给系统用

选项：Enabled， Disabled(缺省)。

# 载入BIOS 出厂设置

BIOS出厂设定值含有允许最小系统功能的系统参数最适当的数值。OEM厂商可以在二进制映象烧入到ROM前，通过MODBIN改变出厂设定值。

# 载入Setup出厂设置

选此项，载入BIOS和自动检测芯片功能的厂方设定值，系统会自动检测。

## 集成外围设备

- IDE HDD Block Mode（IDE HDD块模式）

启用时，系统以块模式执行给硬盘的读写请求。

选项有：Enabled(缺省)， Disabled。

- On-Chip Primary PCI IDE（主机板上主PCI IDE）

启用时，允许使用主机板上主PCI IDE。

选项有：Enabled(缺省)， Disabled。

On-Chip Secondary PCI IDE（主机板上副 PCI IDE）

启用时，允许使用主机板上副PCI IDE。

选项有：Enabled(缺省)， Disabled。

- IDE Primary Master PIO

允许PCI主IDE主硬盘有一个自动或手动配置。

选项：Auto (缺省)，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode3， Mode4，

IDE Primary Slave PIO

允许PCI主IDE从硬盘有一个自动或手动配置。

选项为：Auto (缺省)，Mode 0，Mode 1，Mode 2， Mode3， Mode4。

IDE Secondary Master PIO

允许PCI次IDE主硬盘有一个自动或手动配置。

选项为：Auto (缺省)，Mode 0，Mode 1，Mode 2， Mode3， Mode4，

- IDE Secondary Slave PIO

允许PCI次IDE从硬盘有一个自动或手动配置。

选项为：Auto (缺省)，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode3， Mode4。

IDE Primary Master UDMA

允许选择第一个主硬盘模式的第一个PCI IDE 通道。若硬盘支持UDMA（超级DMA，比DMA快），则通过BIOS检测。

选项为：Auto(缺省)， Disabled。

IDE Primary Slave UDMA

允许选择第一个从硬盘的第一个PCI IDE通道，若是支持UDMA的硬盘，则通过BIOS检测。

选项为：Auto(缺省)， Disabled。

IDE Secondary Master UDMA

允许选择第二个主硬盘模式的第二条PCI IDE 通道，若为支持UDMA的硬盘，则通过BIOS检测。

选项：Auto(缺省)， Disabled。

IDE Secondary Slave UDMA

允许选择第二个从硬盘模式的第二个PCI IDE 通道，若为支持UDMA的硬盘，则通过BIOS检测。

选项为：Auto(缺省)， Disabled。

HDD S.M.A.R.T. Capability（硬盘驱动失败预防）

“S.M.A.R.T” "Self-Mointoring， Analysis and Reporting Technology”(自行监控，分析，报告技术)，启用该功能，有助于在硬盘驱动失败前预防某些（不是所有的）系统中断。

选项：Enabled， Disabled(缺省)。

- USB Controller（USB控制器）

如果不用板上USB功能，该功能停用。

选项：Enabled， Disabled(缺省)。

BIOS Support USB Keyboard（BIOS 支持USB键盘）

如上一个功能选Enabled，  则这一功能可选用。如所用USB设备不能为系统BIOS自动检测，或某些磁盘驱动器是USB设备，请选DOS，安装驱动器。

选项：Setup(缺省)，DOS。

POWER ON Function（上电方法）

此功能为用户提供了数种开机方法，即：BUTTON ONLY (按下电源开关)，Password (输入密码开启电脑)，Mouse Right (点击鼠标右键)，Mouse Left (点击鼠标左键)，Hot Key (按下预选的热键)。要使用此功能，须将第二章的KB_PWN设为 Enable。

选项为：BUTTON ONLY (Default)，Password，Mouse Right，Mouse Left，Hot Key。

KB Power On Password （键盘上电密码）

当 POWER ON Function 设为 Password 时，屏幕上会显示此功能，它允许用户设定一密码以开启电脑。当电脑提示设定上电密码时请按回车键。输入不超过5 个字符的密码，回车，然后重新输入此密码以加以确认，最后回车结束密码设定。若要取消上电密码，请在密码失效时回车。一旦设定了上电密码，系统不能通过电源开关、鼠标或热键开启，只要输入密码即可开启电脑。此功能可为电脑提供安全保护。

Hot Key Power ON （热键上电）

当 POWER ON Function 设为 Hot Key 时，屏幕会显示此功能。它允许用户选择一热键来启动电脑。

选项为：Ctrl-F1 (缺省)，Ctrl-F2，Ctrl-F3， Ctrl-F4， Ctrl-F5，Ctrl-F6，Ctrl-F7，Ctrl-F8，Ctrl-F9，Ctrl-F10，Ctrl-F2，Ctrl-F11，Ctrl-F12。

- KBC input clock（键盘输入时钟）

本功能可以选择不同的所用键盘支持的键盘输入时钟。请阅读你的键盘使用说明书得到更多信息。

选项： 6， 8 (缺省)， 12， 16 MHz。

Onboard FDD Controller（主机板上的软驱控制器）

启用时，软驱（FDD）控制器有效。

选项：Enabled(缺省)，Disabled。

Onboard Serial Port 1（主机板上的串行口1）

如串行接口1用板上的I/O控制器，可以改变串行口参数。如需COM3和COM4，就需要安装I/O卡。

选项为：3F8/IRQ4(缺省)， 3E8/IRQ4，2F8/IRQ4，2F8/IRQ3， Disabled。

Onboard Serial Port 2

如串行接口2用板上的I/O控制器，可以改变串行口的参数，如需COM3和COM4，就需要安装I/O卡。

选项为：2F8/IRQ3（缺省）， 3E8/IRQ4，2E8/IRQ3，3F8/IRQ4，Disabled。

- UART  Mode Select

若串行口2用作IR口，则允许选择IR模式。若把COM2串行口作为串行口来用而不作为IR口用，则设为标准状态。

选项为：Nomal(缺省)，IRDA，ASKIR。

RxD ， TxD Active

用于选择接收和发送端的有效信号，只供技术人员用。

选项为：Hi，Hi(缺省); Hi，Lo; Lo，Hi; Lo，Lo。

IR Transmission Delay（红外传输延迟）

选Enabled，如SIR从RX模式变为TX模式，传输延迟4个技术时间（40字节时间）。选Disabled如SIR从RX模式转为TX模式，则不存在传输延迟。

选项： Enabled (缺省)， Disabled。

Onboard Parallel Port（主机板主并行口）

若并行口用了板上控制口就从给定的参数中选择。

选项为：378/IRQ7(缺省)， 278/IRQ5，3BC/IRQ7，Disabled。

Parallet Port  Mode（并行口模式）

用于连接高级打印机。

选项为：SPP（缺省），EPP，ECP，ECP+EPP。

EPP Mode Select

如把EPP或ECP+EPP模式选为主机板上并行模式，可用这一功能选择EPP 版本。选项为：EPP1.9，EPP1.7(缺省)。

ECP Mode Use DMA（选择存储器直接存取通道）

如把ECP或ECP/EPP模式选为主机板上并行模式，可用这一功能选择DMA通道（存储器直接存取通道）

选项为：3（缺省）， 1。

## 高级密码/用户密码

启用高级/用户密码，从基本COMS SETUP 中选项，会指导你建立你自己的密码。键入8个字符以内的密码，按回车键，会要求确认密码。再键入密码，并回车键。要取消密码，在要求你输入密码时，按回车键，出现已取消密码的信息。

在BIOS Feature Setup状态下，如把Security Option 区选为System，则高级密码有效，每次进入CMOS Setup Utility， 都会出现高级密码输入要求。如果把Security Option 区选为System，  则用户密码有效，每次启动系统时，都要求输入用户密码。如把Security Option区选为Setup，用户密码无效。可以直接启动进入系统。

Clear Password ( 清除密码)

如果忘记密码，先关闭系统电源，卸掉系统装置盖。参看第7页，选择Clear Password清除密码，再重新启动系统。之后，进入Setup  就无需输入密码。

## IDE HDD 自动检测

IDE硬盘自动检测功能自动配置新硬盘。用于快速配置新硬驱。这一功能可以设定多到4个IDE硬盘的参数。系统BIOS建议选择（Y），你也可以键入你自己的参数，无需系统BIOS的设定。所有设定完后，按ESC返回主菜单。如要确认，进入Standard CMOS Setup（基本CMOS设置）功能。

## 保存并退出设置

在Setup下作了更改后，按ESC返回主菜单。把光标移到Save and Exit Setup或按F10，再按Y就更改了CMOS Setup。发现无任何更改，再按ESC键，或把光标移到Exit Without Saving， 并按Y保留Setup的设置。下面的信息会出现在屏幕中心，你可以把数据保存到CMOS， 并退出设置程序：

SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?

# 不保存退出设置

如选择这一功能，下面的信息会出现在屏幕中心，你可以不保存CMOS更改而退出设置程序：

Quit Without Saving (Y/N)?

注意：本章不同Setup栏目的缺省值不必相同。