第四章

应用软件

本主机板附带的软件对改善系统性能很有帮助。本章介绍这些软件的安装程序。

# 开始安装

要运行任何功能，只需在主菜单里点一下所需的软件栏目即可。

# LANDesk用户管理员 (生产选用)

要使用硬件管理员，须安装 LDCM 软件。它用于网上遥控管理，因此对非网络系统毫无用处。

## LDCM 3.21 标准概述

Intel LANDesk 用户管理员 v3.21 提供有实时 PC 健康监测、报警及自动诊断，使系统更稳定、更易于支持。相对 Intel LANDesk 用户管理员 v3.0 来说，Intel LANDesk 用户管理员 v3.21 可配置性更强，且符合DMI v2.0 标准。采用Intel LANDesk 用户管理员 v3.21，用户可：

检视系统存货

用户管理员使得用户可检视数百条存货项目。这些项目中有些与软件有关，有些与硬件有关。

检视 DMI 兼容部件信息

用户管理员允许用户检视桌面管理介面（DMI）兼容的零件信息。这意味着用户管理的是不包含在用户管理员内的第三方 DMI 兼容零件。

备份并恢复系统配置文件

用户管理员使得用户可备份并恢复系统配置文件。任何时候要改变系统配置，都可进行备份。若改变配置后系统运行不正常，则可用备份档进行恢复。

注意：Windows 95 和 Windows NT 注册文件不默认为抽点文件，这意味着抽点文件可能无法恢复。

问题解决

既然用户管理员允许用户检视系统存货，因此系统问题很容易解决。

接收系统事件信息

用户管理员使得用户可接收某些系统事件信息。例如，当系统在虚拟存储器运行不正常时，会通知用户可能存在的问题。

与用户工作站之间进行文件传输

管理员须能与用户工作站之间进行文件传输。这对于升级用户工作站驱动程序很有帮助。

遥控引导用户工作站

管理员还可遥控引导工作站。当希望系统配置改变生效时，这是很有帮助的。

唤醒电脑

用户可遥控唤醒处于断电或省电睡眠状态的电脑。

## LDCM 设置的两种途径

LDCM本地设置：安装软件以监视本地系统，建议设置可自动检测或改变。这种安装很简单。在主菜单中选择 LDCM Local Setup，即可直接完成，再重新启动系统。

LDCM 管理员设置：安装软件以监视网上 PC 系统，且要与本机所装软件使用相同的网桥地址。其安装简单易行。首先在主菜单中选择 LDCM Administrator Setup，然后会直接完成，再重新引导系统。管理员应把本机软件和管理员软件都安上。（先装Local Setup，再装 Administrator Setup）。

# 桌面管理介面（DMI）

DMI是一组织系统配置信息的标准。使用DMI，计算机配置会更简单、更快捷。计算机系统配置信息可由远程设备读取和更改，允许远程配置和启动。

## 启动DMI

- 创建一张系统启动盘，把DMICFG.EXE从CD-ROM拷贝到该盘上。

- 用该启动盘启动系统进入实模式。

- 在DOS提示符下，键入DMICFG，并回车。显示器屏幕会出现下面的提示。

注意:  不要在Windows 环境下运行此软件，否则可能损坏BIOS。

## 编辑DMI

它提供有关计算机记录数据。用这一功能按箭头键选择可编辑的DMI。按ENTER按钮会弹出次级菜单，用+、- 键改变配置，按ESC键退出配置。按ENTER键保存并退出。在Show only Component下的屏幕区，各栏目由BIOS自动检测。Edit Component引导的屏幕菜单，其中栏目可由用户更改。

## 增加DMI

这一菜单允许用户增加诸如厂商，产品名称等新信息。

## 载入DMI

若用户需要用旧的DMI， 可用这一功能载入。

## 保存DMI

若用户需要保留刚改过的DMI信息，可用这一功能保存。

若退出DMI安装但不能启动系统（这种情况很少出现），请找当地供应商协助（有可能需要更换BIOS块闪ROM芯片）。

# 在Windows 98下设定ACPI

此功能只有在支持 ACPI 的操作系统如 Windows 98 下才有效。系统BIOS会释放电源管理控制指令，如APM 功能。

若要在 Windows 98 下设定ACPI功能，请依照以下叙述：

在用ACPI控制功能安装Windows 98的指令行输入 setup/p  j，以运行Windows 98 设置。

若只键入 setup 而不输入 /p j，安装的Windows 98 是 AMP，PnP 模式，ACPI并未使用。

详细资料请访问 Microsoft网址： www.microsoft.com/hwtest/.

# 总线主 IDE 驱动程序

主机板包装盒里的应用软件提供有 Windows95和Windows NT环境下的总线主 IDE 驱动程序，以改善系统性能。安装前请阅读有关README文件。

本主机板支持超级DMA/33，所以装上缺省值为16位的驱动器。当操作系统检测主机板发现没有安装总线管驱动程序时，如以下圈内信息指示该系统把它当作一个标准的双PCI IDE控制口，这就不能发挥超级DMA的优势（所需外围设备须支持UDMA）。

## 安装

点一下主菜单的IDE Bus Master栏，就可直接安装，安装过程中无需做任何选择，安装完成后，应重新启动系统。

# 芯片修补程序

主机板包里的应用软件提供了INF最新软件，运行SETUP文件前，请先阅读有关README文件，这个软件对于操作系统指认主机板上的运行芯片是很有必要的，否则，在Windows95下就会再出现以下圈内的问题。

## 安装

点一下主菜单的Patch for Chipset 栏，就可直接安装，安装程序过程中无需做任何选择，安装完成后，系统应重新启动。

注意：当主机板上装有 Intel 芯片时，则不再需要 AGP VxD 支持软件，用户可忽略之。

# BIOS刷新软件

主机板包里的应用软件提供BIOS软件工具，用以升级BIOS。启动该程序，点一下主菜单中的Browse CD， 选Flash，再选满足该主机板要求的BIOS。请先打印阅读README文件。详情请访问FIC站点网址：http://www.fic.com.tw/。

## 下载BIOS文件

在软驱中插入一张空软盘，格式化一张系统启动盘，键入format a:/s，浏览FIC网址 http://www.fic.com.tw/。 请在FIC的Technical Support区浏览BIOS Update页，选取所需的BIOS文件，下载到启动盘里。

## 升级BIOS文件

把含有BIOS文件的启动盘插入软驱（假设软驱为A：）通过A驱启动系统。在A: >提示符下，通过进入快闪BIOS应用软件和带扩展名BIOS文件，执行BIOS升级程序。备份旧的BLOS文件。

Command: {flash tool file}{space}{download BIOS file}/cc  ENTER

参数CC表示清除CMOS，经常用到。其它参数列在AWD Flash.txt文件或键入{flash tool file}/? ，需要时可参阅。

按回车键后，会出现Flash Memory Writer(快闪储器)菜单，把新的带扩展名的BIOS文件键入到 File Name to Program后的文本区域。如需保存旧的BIOS（这是推荐），就在Do you want to save BIOS，后选Y，然后在File Name to Save后键入旧BIOS文件名和扩展名。如果不需保存旧的BIOS，就在Do you want to save后选择N。

决定是否要保存旧的BIOS（特别推荐你须保存旧的BIOS文件），在Are You Sure to Program后选Y，就出现下一个菜单；一直等到显示出“Message：Power Off or Reset the System。”

警告：在快闪处理过程中不要关闭或复位计算机。

## 载入新的BIOS缺省值

一旦BIOS成功刷新，

- 取出软盘，重新启动系统；

- 系统启动时，按Del键，进入CMOS SETUP UTILITY菜单；

- 选择LOAD SETUP DEFAULTS，载入新的BIOS缺省值。

最后，执行SAVE AND EXIT SETUP完成全过程。

# 防病毒工具

主机板包提供了Windows95环境下的病毒扫描工具，PC-cillin’95 Virus Scanner（病毒扫描软件），需要时，该工具可以执行病毒扫描、杀毒。安装相关执行文件前，请阅读有关README文件。

## 硬件要求

PC-Cillin’95 Virus Scanner（病毒扫描软件）完全兼容Windows95，使用这一软件有如下要求：

安装PC-Cillin’95 Virus Scanner 软件总共需要4.0MB或8.0MB或以上的RAM。

## 技术注释

PC-cillin’95 Virus Scanner软件可根据缺省值装到程序组“PC-cillin’95 Virus Scanner”。PCCWIN95.EXE命令要加到Start up组里，Autoexec.bat文件会由于加入PCSCAN命令而改变，使系统启动时保护系统不受病毒侵害。