第二章

安装步骤

主板具有数个用户可调跳线，允许用户按需配置。本章包括了主机板上各个跳线的设定信息。

请按以下步骤安装系统：

- 第一步–设定系统的跳线/开关

- 第二步–安装系统内存模块

- 第三步–安装中央处理器 (CPU)

- 第四步–安装扩展卡

- 第五步–连接电缆、机内线及电源

- 第六步–设定BIOS软件

- 第七步–安装支持软件工具

注意: 过分扭曲可能会损坏主机板, 当在主板上使用电动螺丝刀时，请确定其扭矩为5.0～8.0 千克/厘米的允许范围内。

主板部件上包含非常精密的集成电路(IC)芯片，为预防静电伤及主机板上的任何敏感部件，您在操作计算机时，应该遵循下列安全措施：

1.	在操作内部元件时拔下计算机电源。

2.	握住部件的边缘，尽量避免接触集成电路芯片、导线或电路。

3.	佩戴尺寸合适的防静电腕套。

4.	当把部件从系统中拆下时，要将它们放置在部件所附带的接地防静电垫子或包装袋上。

快速参考（从2-2页到2-4页）

主板布局图

1).	清除CMOS

2).  前面板快电缆连接

3）.  CPU 风扇安装

此连接器用来连接CPU风扇。当系统处于省电模式时， CPU风扇将关闭；当它恢复到全开模式时，风扇将打开。若没有足够的流动空间，CPU可能过热，致使CPU和主机板遭到损坏。

若这些针脚使用不当，可能会损坏主机板和/或CPU风扇。注意这些针脚不是跳线，不能在上面套置跳线套。

1）.  设置系统跳线

跳线用以选择系统的操作模式。主机板上的一些跳线具有三个金属针，每一个针表示不同的功能。这三个金属针中，旁边标有“1”的为	pin 1。要设定跳线，将含有金属片的黑套按配置要求套在插针上即可。黑套插在一个或两个插针上，跳线就会短接。本手册使用的型号如下：

注意：本手册内未有列明的跳线设定，建议用户不要更改。如更改，会严重损害系统性能。

清除CMOS: CLR_CMOS

CMOS RAM由主板上的电池供电，要清除RTC数据：(1)关机。(2) 将跳线套放在2-3针脚上以清除CMOS。（3）开机，直到显示CMOS checksum error。（4）关机。（5）将跳线套放回到1-2针脚上。（6）开机。（7）重启时按住Delete键。（8）进入BIOS设定，以输入新的用户设定。

# 2). 安装内存模组

- 找到主板的DIMM插槽。

- 双手将DIMM垂直插入插槽。

- 当DIMM插到槽底时，插槽两端的夹子会扣住DIMM。

拆卸DIMM时按住夹子。

3).  安装CPU

主板内建有开关电压调整器以支持CPU电压自检。也就是说，能检测和识别出CPU电压、时钟、频率、并使用户在BIOS设置屏幕中进行CPU频率的设置。用户可通过BIOS设置屏幕中的频率/电压选项来调整频率。

注意：

- 安装的散热器和风扇必须是经过CPU生产厂商认可的。

- 当在主板上安装散热器和风扇时，主板必须放在一个牢固的地方，以避免晃动。

- 散热器必须紧紧地安装到CPU上端。

- 若散热器没有正确和牢固地安装，请不要运行处理器。可导致永久损害！

请按以下安装CPU：

- 拔起CPU插槽一边的控制杆。

2． 抓住芯片的边缘且尽量不要接触到任何一根引脚。

3． 将CPU放在插槽里。芯片有两个凹口用来正确地找出芯片所放的位置。将两个凹口对准插槽的两个三角形区域，不要硬推芯片。CPU应该很轻易地滑入插槽中。

4．  向下转动控制杆，锁住CPU。

5． 在安装好的CPU上装上带有散热片的散热风扇。

6． 将主机板（连同CPU，散热风扇和散热片）放入系统机箱内

并用螺丝固定。

4). 安装扩展卡

本节介绍如何将一块扩展卡安装到系统扩展槽里。扩展卡是一种印刷线路板，当连接到主板上时，可增强系统性能。例如，扩展卡可提供视频和音频功能。本主板具有一个AMR、一 个ISA和两条PCI总线扩展槽。

注意：安装或拆卸扩展卡或系统其它元件前，一定要关闭电源，否则会损坏主板及扩展卡。

时时遵循防静电措施。

详见本手册开头部分的“预防措施”。

请按以下步骤安装扩展卡：

- 卸掉机箱上盖，选择一个空的扩展槽。

- 从机箱上卸下相应的扩展挡板。拆下固定扩展槽档板的螺丝，并将放之一边，从机箱上拉出扩展槽档板， 将其放在螺丝旁边。

- 握住扩展卡的边沿，小心地插入扩展槽。

- 先将扩展卡的一端按下，然后按另一端，边摇边插，将卡牢牢插进槽内。

- 用第二步卸下的螺丝将扩展卡固定，确认该卡已完全平稳地插入扩展槽。

- 盖上机箱上盖。

- 必要时设定BIOS。

- 安装扩展卡所需相应驱动程序。

# 5). 连接设备

软驱接口

此接口用于连接软驱。电缆红色一边须与Pin 1配合。

IDE 设备接口

这两个接口用来连接IDE硬驱，CD驱动器，LS-120驱动器或IDE ZIP驱动器。电缆的红线条必须与Pin 1 位于同一边。

ATX电源接口

此20针公头块接口用于连接ATX电源。因孔径不同，电源插头只能按某一特定方向插入，找到此方向后，将插头紧紧插入。

风扇接口

CPU_FAN ，SYS_FAN两个接口分别连接CPU风扇，机箱风扇相连。CHIP_FAN可以用做机箱或North Bridge 芯片风扇。为防止芯片和系统由于过热带来的损害，在系统处于暂停状态时，应使风扇保持转动。

唤醒局域网接口

此3针脚接口允许远端服务器通过也支持WOL的网络适配器，来管理系统。

铃声唤醒接口

此3针脚接口允许调制解调器铃声唤醒系统，它是通过连结此接口和安装在AMR插槽上的调制解调器卡的线路实现的。

CD音频输入接口

两个接口用于不同型号的CD驱动音频口。

前面板块和喇叭接口

此板块接口用于连接HDD LED、电源LED、双重电源LED、电源按钮、暂停按钮、重置按钮和机箱前面板上的IR。请认准机箱喇叭和LED插头线的极性，购买及用户自己安装系统时可向供应商咨询。这些开关的插头线的极性不影响其功能。

Power LED 与系统电源指示灯相接，以显示系统处于开启还是关闭状态。当系统进入暂停模式时，此灯会闪烁不停。

IR  通过4个电线插头与其他IR设备联系。

Reset Button与重新启动开关相接。按下此开关可重新启动系统，而不必使用电源开关。

HDD LED 是与IDE 装备连接的指示灯。读取硬盘时，此LED 会闪烁不停。

LED（G）系统工作时，LED 显示绿灯。

LED （Y）系统暂停时，LED 显示黄灯。

Power Button与电源开关相接。按下此开关可开启或关闭系统，而不必使用电源开关。

Suspend Button 与暂停按钮相连。要使系统进入省电模式，只需在系统处于全模式时简单地按下此按钮。

Speaker 与扬声器相接。

PS/2键盘和鼠标接口

这两个6针母头（PS/2键盘为紫色，PS/2鼠标为绿色）接口用于连接PS/2	键盘和PS/2鼠标。

局域网接口

请用电缆与此接口和网络相连。

通用串行总线接口

这两个集成于主机板边缘的黑色接口用于连接USB外围装置。此主机板还提供两个额外的USB接口、USB2/3用于连接位于某些机箱前面或后面板上的USB插槽。请确认操作系统必须支持USB功能，如Windows 98,MS Windows95 OSR2.5。

下图为USB2/3接口的针脚分

布图。

（只有后面USBs支持键盘/鼠标由S3开启电源，前面USBs不支持。）

串行接口

COM1（9针深青色D-sub公接头）和COM2（9针公接头）用于连接使用串行口的装置,如串行鼠标或外置modem。

视频图形加速接口

此15针蓝色的D-Sub母头接口用于连接显示器。

打印机接口

此25针酒红色D-Sub母头接口用于连接打印机。

音频输入/输出接口

LINE_OUT接口(浅绿色)可以连接有电源的喇叭或耳机。LINE_IN接口(浅蓝色)可以接收录放机或计算机录制的其它声源并通过LINE_OUT来播放。.MIC_IN(粉红色)可以连接麦克风, 作为声音输入之用。另外, 如需要的话主板上还提供一个前面板音频，F_AUDIO。 其引脚分布图如下所示。

游戏/MIDI接口

此15针金色母接口允许用户连接游戏控制杆或游戏板，连接MIDI设备进行播放或编辑音频。

SPDIF接口

此3针接口可提供一SPDIF规格的音频输出，以达到较好的声音效果。