第三章

BIOS设定

主机板配有Award BIOS 芯片，内含系统ROM设定信息。（此芯片相当于处理器与主机板其他元件之间的界面）。本章介绍设定程式包含的信息及用户如何按需改变这些设定。

# CMOS设定应用程序

内建于系统BIOS的设定程序，储存在CMOS中。此设定应用程序允许改变主机板的配置设定。当用户改变系统配置，或用户更换系统备用电池，或系统检测到配置错误而要求用户启用设定程序时，此设定应用程序会启用。用箭头键选择程序并回车运行之。

# 标准CMOS设定

上图为标准CMOS设定屏幕。每一项可能有一种或多种设定。系统BIOS自动检测内存大小，因此不必对之做任何改动。用箭头键选择选项，然后用Page Up或Page Down键为每一项选择需要的值。

Date（日期）

要设定日期，选择Date一项，然后按Page Up/Page Down 键或＋/－键，依照年、月、日格式来设定当前日期。

Time（时间）

要设定日期，选择Time一项，然后按Page  Up/Page Down 键或＋/－键，依照时、分、秒格式来设定当前日期。

Hard Disks（硬盘）

此项记录系统安装的所有非SCSI硬驱的规格。主板的PCI IDE接口提供有Primary和Secondary接口，用于连接多达四个IDE硬盘或其它IDE设备。每一接口最多可连接两个硬盘，第一个为Master，第二个为Slave。

## 硬盘配置

Capacity:            硬盘的容量，单位是Bytes。

Cylinder:            硬盘的柱面数。

Header:              硬盘读/写头数。

Precomp:            硬盘改变写入时间的柱面位置。

Landing Zone:   硬盘读写停止时，硬盘磁头（读/写）归位的柱

面位置。

Sector:               硬盘定义的每一磁道的扇区数。

### Drive A / Drive B

此项记录系统安装的软驱类型。若要为某一特殊的软驱设定其配置值，选择其相应项，然后用左或右键选择驱动器型号。

Floppy 3 Mode Support

这是日本的标准软驱类型的驱动器，标准存储容量为1.2MB的3.5英寸的磁盘。

选项为：Disable，Drive A/B，Both。

Video

此项可设定安装在系统中的视频显示卡的型号。

Halt On

此项设定哪种错误会导致系统中断。

# 先进的BIOS功能

Virus Warning (病毒警告)

当系统启动时，此功能开始启用病毒扫描工具，以检测第一硬盘驱动器的引导扇区是否存在引导病毒。

选项为：Enabled，Disabled。

CPU L1 & L2 Cache（CPU一级和二级缓存）

此功能启用时可改变系统性能。测试或排除故障时须停用此功能。

选项为：Enabled，Disabled。

Quick Power On Self Test（快速开机自测）

此项启用时，允许BIOS略过扩展内存测试。

选项为： Enabled ，Disabled。

Hard Disk Boot Priority（硬盘引导的优先权）

此功能将自动检测系统上所有引导装置的硬盘，也可由用户自己选择硬盘引导装置的优先权

First/ Second/Third Boot Device（第一/二/三引导装置）

此功能允许用户选择引导装置的优先权。

选项为：Floppy，LS120，HardDisk，CDROM，ZIP100，LAN，Disabled。

Boot Other Device（其它开机装置）

此功能允许用户选择引导装置的优先权。

选项为：Enabled，Disabled。

Swap Floppy Drive （置换软驱）

此项允许用户更换开机时操作系统存取软驱的顺序。

选项为：Enabled，Disabled。

Boot Up Floppy Seek（引导软盘寻找）

启用此功能时，BIOS通过执行耗时搜寻命令进行软驱测试。

选项为： Enabled ，Disabled。

Boot Up Numlock Status（开机数字键状态）

若此项设为On时，则系统开机时BIOS会自动启用Num Lock功能。

选项为：On，Off。

Gate A20 Option（Gate A20选项）

此项设为Fast时，允许在保护模式下快速通过响应。

选项为：Fast，Normal。

Typematic Rate Setting（Typematic速率设定）

Typematic这一术语的意思是，当按住一个键时，相应字符会

不断重复输入，直至释放该键。

选项为：Disabled，Enabled。

Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic速率（字符/秒）

此项只有在Typematic Rate Setting设为Enabled时才有效，它用来设定按下某键时字符重复输入的速率。

选项为：6，8，10，12，15，20，24，30。

Typematic Delay (Msec) Typematic延迟（毫秒）

此功能只有在Typematic Rate Setting设为 Enabled时才有效，用来设定字符重复输入延迟时间。

选项为：250，500，750，1000微秒。

Security Option （安全选项）

此项允许用户设定系统安全级别。

选项为：Setup，System。

APIC Mode （APIC 模式）

如果系统进入APIC（先进的可编程的中断控制器）模式或没有更多的IRQs被释放，此功能允许用户选定。

选项为： Enabled ，Disabled。

MPS Version Control For OS （用于OS的MPS版本控制器）

板上（不是该主机板）有两个CPU插槽时，则当执行图标测试时，此功能允许用户为OS选择MPS（多种处理器规格）版本的控制器。选项为： 1.1，1.4。

OS Select For DRAM  > 64MB（对DRAM > 64MB 的OS选择）

若所用操作系统 (OS) 为 OS/2，则选择OS2，否则保留默认值Non-OS2。

选项为：Non-OS2，OS2。

HDD S.M.A.R.T. Capability（硬盘S.M.A.R.T.性能）

“S.M.A.R.T.”是“Self-Montoring” 和 “Analysis Reporting Technology”的缩写，它允许硬盘驱动器报告任何读/写错误，若系统装有LDCM，还可发出警告。

选项为：Disabled，Enabled。

Report No FDD For WIN95（WIN95无软驱报告）

在标准的CMOS设置(Standrd CMOS Setup)菜单下，驱动器A和/或驱动器B设置为None时，用户必须将此项设为Yes，以适合它的性能。另外，设置为No时，即使驱动器A和/或驱动器B设置为None，系统仍将检测和识别软驱驱动器。

选项为：Yes，No。

BIOS Guardian（BIOS防护）

此项允许系统防止计算机病毒。用户需取消它来升级BIOS。

选项为：Enabled，Disabled 。

注意：在您开始刷新BIOS前，请取消有关BIOS Guardian的BIOS功能。

# 先进的芯片组功能

DRAM Timing Selectable（DRAM计时器选取）

此功能允许用户选择设定DRAM计时器的方法。

选项为：Manual，By SPD。

CAS Latency Time（CAS等待时间）

当安装有任何SDRAM DIMM时，此功能允许用户选取CAS的等待时间。

选项为：1.5， 2，2.5，3。

Active to Precharge Delay

如果安装有任何SDRAM，此功能允许用户设定激活到预充电的延迟。

选项为：7，6，5。

DRAM RAS# to CAS# Delay（SDRAM的RAS-to-CAS延迟）

此功能允许用户设定从DRAM RAS#激活到CAS#的延迟时间。

选项有： 3，2。

DRAM RAS# Precharge Time（DRAM的预充电时间）

此功能允许用户设定DRAM RAS#的预充电时间。

选项有： 3，2。

DRAM Data Integrity Mode（DRAM数据的完全模式）

此功能允许用户设定DRAM数据的完全模式。

选项有：Non-ECC， ECC。

Memory Frequency For

此项允许用户设定内存频率。

选项有：PC100， PC133， Auto。

Dram Read Thermal Mgmt

此项能允许用户设定在Intel 845的芯片中的DRAM读取温度管理记录，这样可平衡系统温度及它的性能。

选项有：3，2。

System BIOS Cacheable（系统BIOS缓存）

选 Enabled 允许系统BIOS ROM在F000H-FFFFFH缓存，这样可改善系统的性能，不过若任何程序写入该内存区，可能造成系统错误。

选项有： Disabled， Enabled。

Video BIOS Cacheable（视频BIOS缓存）

选 Enabled 允许视频BIOS ROM在C0000H-C7FFFH缓存，这样可改善系统的性能，不过若任何程序写入该内存区，可能造成系统错误。

选项： Disabled， Enabled。

Video RAM Cacheable（视频RAM缓存）

选 Enabled 允许视频ROM在A0000H-BFFFFH缓存，这样可改善系统的性能，不过若任何程序写入该内存区，可能造成系统错误。

选项： Disabled， Enabled。

Memory Hole At 15M-16M（选择内存地址范围在15M到16M）

此项设定为Enabled时，在CPU访问15M-16MB地址区域时，15MB的内存地址将重置为ISA或PCI周期的15M-16MB的地址范围。此项设为Disabled时，在CPU访问15M-16MB的地址区域时，15MB的地址将为DRAM周期。

选项有： Disabled，Enabled。

Delayed Transaction（延时传输）

启用此功能时，将终止当前PCI主周期，并接受新的PCI主请求，它重新接受原来的主PCI，并将PCI数据段返回到原来的主PCI。这样将增强系统的性能。

选项有： Disabled，Enabled。

AGP Graphics Aperture Size（AGP图形孔径大小）

此功能允许您选择主内存框架大小作为AGP使用。

选项有：4，8，16，32，64，128，256。

Delay Prior Thermal（系统内存频率）

此项允许用户选择在到达温度之前的延迟时间。

选项有：4 Min，8 Min，16 Min，32 Min。

# 集成外围设备

On-Chip Primary PCI IDE（On-Chip 主PCI IDE）

启用此功能时，允许您使用主机板上的主PCI IDE。

选项有：Enabled，Disabled。

IDE Primary Master PIO

此项允许自动或手动设定PCI 主 IDE硬盘(主)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

IDE Primary Slave PIO

此项允许自动或手动设定PCI 主IDE硬盘(从)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

IDE Primary Master UDMA

如果您的主板和硬盘都支持Ultra DMA，此项允许用户自动配置PCI主IDE硬盘驱动器的主模式。

选项有：Auto，Disabled。

IDE Primary Slave UDMA

如果您的主板和硬盘都支持Ultra DMA，此项允许用户自动配置PCI主IDE硬盘驱动器的从模式。

选项有：Auto，Disabled。

On-Chip Secondary PCI IDE（On-Chip 从PCI IDE）

启用此功能时，允许您使用主机板上的从PCI IDE。

选项有：Enabled，Disabled。

IDE Secondary Master PIO

此项允许自动或手动设定PCI 次IDE硬盘(主)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

IDE Secondary Slave PIO

此项允许自动或手动设定PCI 次IDE硬盘(从)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

IDE Secondary Master UDMA

如果您的主板和硬盘都支持Ultra DMA，此项允许用户自动配置PCI次IDE硬盘驱动器的（主）模式。

选项有：Auto，Disabled。

IDE Secondary Slave UDMA

如果您的硬盘支持UDMA（超级DMA，比DMA快），此功能允许用户选取第二从硬盘模式的第二个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项有：Auto，Disabled。

USB Controller（USB控制器）

如果您没有使用板上USB功能，可将此项设定为Disabled。

选项有：Disabled，Enabled。

USB Keyboard Support（支持USB键盘）

当安装有USB键盘时，请设定为Enabled。

选项有：Enabled，Disabled。

AC97 Audio（AC97音频）

此功能允许用户启用或取消AC97音频的功能。

选项有：Auto，Disabled。

AC97 Modem（AC97调制解调器）

此功能允许用户启用或取消AC97调制解调器的功能。

选项有：Auto，Disabled。

Init Display First（显示第一初始化）

当您的主机板上同时安装有AGP VGA卡及PCI VGA卡时，此功能允许您选择由哪一张卡来作屏幕的第一初始化。

选项有：PCI Slot，Onboard。

IDE HDD Block Mode（IDE硬盘块模式）

启用此项时，系统以块模式对硬盘执行读/写请求。

选项有：Enabled，Disabled。

POWER ON Function

此功能允许用户设定系统开启电源的方法，默认选项BUTTON ONLY（按电源开关）允许用户使用标准的系统状态设置ON/OFF开关来开启电源。选项Password（密码）允许用户设定达5个字符来开启系统电源。选项Any Key（任何键）允许用户触及键盘即开启系统。选项Keyboard 98允许您使用标准的键盘98来开启系统电源。

选项有：BUTTON ONLY，Any Key，Keyboard 98。

Onboard FDD Controller（板上软驱控制器）

启用时，软驱（FDD）控制器被激活。

选项有：Enabled，Disabled。

Onboard Serial Port 1（板上串行接口1）

如串行接口1使用板上的I/O控制器，可以改变串行口参数。如需安装I/O卡，就需要COM3和COM4，

选项有：3F8/IRQ4，3E8/IRQ4，2F8/IRQ3，2E8/IRQ3，Disabled。

Onboard Serial Port 2（板上串行接口2）

如串行接口2用板上的I/O控制器，可以改变串行口的参数，如需要安装I/O卡，就需要COM3和COM4。

选项有：2F8/IRQ3，3E8/IRQ4，2E8/IRQ3，3F8/IRQ4，Disabled。

UART Mode Select

若串行口2用于IR口，则允许选择IR模式。若把COM2串行口作为串行口而非IR口，则设为标准状态。

选项有：HPSIR, ASKIR，Normal。

UR2 Duplex Mode

允许用户选取IR模式。

选项有：Half，Full。

RxD , TxD Polarity Active

此项功能仅在UART 2 Mode设置为ASKIR或HPSIR时使用。用

于选择接收端和发送端的有效信号，只供技术人员用。

选项有：Hi，Lo；Hi，Hi；Lo，Hi；Lo，Lo。

Use IR Pins

允许用户选取IR针模式。

选项有：IR-Rx2Tx2，RxD2，TxD2，。

Onboard Parallel Port（主机板并行口）

若并行口用于板上I/O控制器，可选择一系列给定的参数。

选项有：378/IRQ7，278/IRQ5，3BC/IRQ7，Disabled。

Parallel Port Mode（并行口模式）

用于连接高级打印机。

选项有：SPP，EPP，ECP，ECP+EPP。

EPP Mode Select（EPP模式选择）

此项允许用户选择EPP 版本。

选项有：EPP1.7，EPP1.9。

ECP Mode Use DMA（选择存储器直接存取通道）

如果选取ECP模式，此项允许用户选择直接记忆存取（DMA）通道。

选项有：3，1。

Game Port Address

此功能允许您选取或取消游戏口地址。

选项有：201，209，Disabled。

Midi Port Address

此功能允许您选取或取消多媒体口地址。

选项有：330，300，290，Disabled。

Midi Port IRQ

如果启用Midi，此项允许您选取Midi IRQ。

选项有：10，5。

电源管理设定

ACPI function（ACPI功能）

此项允许用户取消ACPI功能。

选项有：Enabled，Disabled。

ACPI Suspend Type（ACPI暂停）

当系统处于ACPI模式下时，此项允许您选择暂停模式。

选项有：S1（POS），S3（PTR）。

USB KB Wake-Up From S3

此项设为Enabled 时，允许USB键盘从ACPI S3省电模式中激活系统。

选项有：Disabled,，Enabled。

Power Management（电源管理）

此项允许用户调整电源管理功能。选择User Define可配置用户电源管理功能。 Min Saving 将所有预设计时器设为最小值；Max Saving则将之设为最大值。

选项有： User Define，Min Saving，Max Saving。

Video Off Method（关掉视频方法）

选项V/H SYNC+Blank允许BIOS切断来自附加VGA卡的V-Sync及H-Sync信号来关掉屏幕。DPMS 允许BIOS通过支持DPMS (显示器电源管理讯号功能)的附加VGA卡来关掉屏幕；Blank Screen 允许BIOS切断红绿蓝信号来关掉屏幕。

选项有：V/H SYNC+Blank，DPMS，Blank Screen 。

Video Off In Suspend（视频关闭在暂停模式下）

当系统进入暂停模式时，允许用户选择VGA的状态。

选项有：Yes，No。

Suspend Type（暂停类型）

当系统进入暂停模式时，允许用户选择VGA的状态。

选项有：Stop Grant，PwrOn Susend。

MODEM Use IRQ（调制解调器所使用的IRQ）

此功能允许用户选择 IRQ# 以满足modem的 IRQ#。

选项有： 3，4，5，7，9，10，11。

Suspend Mode（暂停模式）

此项设为Disabled时，系统不会进入暂停模式。以下时间选项定义系统进入暂停模式前的等待时间。

选项有：Disabled，1，2，4，8，10，20，30，40 Min,，1 Hour。

HDD Power Down（关闭硬盘电源）

当系统在暂停模式时，此功能让BIOS关闭硬盘马达。选择1Min… 15Min允许用户定义硬盘进入省电模式的等待时间。

选项1 Min…15 Min不能同时作用。当硬盘在省电模式时，任何对硬盘的存取都将之唤醒。

选项有：Disable，1 Min..15 Min。

Soft-Off by PWR-BTTN（电源开关的软关机）

选项Delay 4 Sec.允许系统在电源开关按下4秒后关机；选项Instant-Off则允许系统在电源开关按下后即刻关机。

选项有：Delay 4 Sec，Instant-Off。

PWRON After PWR-Fail

系统由于电源失败而关机时，不会自己返回电源开启。当系统电源恢复时，此功能允许用户设置系统返回电源的状态。

选项有：Off，On，Former-Sts。

CPU Thermal-Throtting

当CPU温度过热时，此项允许用户设定降低温度的百分数。

选项有：12.5%, 25.0%, 37.5%, 50.0%, 62.5%, 75.0%, 87.5%。

Wake-Up by PCI card（由PCI卡唤醒）

此项设为Enabled时，任何PCI-PM事项可将系统从PCI-PM控制状态中唤醒。

选项有：Disabled，Enabled。

Power On by Ring（铃声唤醒）

Modem收到的响铃会将系统从软关机状态下唤醒。

选项有：Disabled，Enabled。

Wake-Up On LAN（网络唤醒）

当设定为Enabled时，如果连接LAN，则来自网络上的其他用户/服务器的一个输入信号，可将系统从软关机状态下唤醒。

选项有： Disabled，Enabled。

Resume by Alarm

此项允许用户设定系统由电源关闭状态下何时打开。

选项有：Enabled（默认值），Disabled。

Date (of Month) 日期(月份)

当RTC Alarm Resume From Soft Off设为Enabled时，此功能允许您设定警告开始的日期。

选项有：0，1..31。

Time (hh:mm:ss) 时间(时:分:秒)

当使用ATX电源且RTC Alarm Resume From Soft Off设为Enabled时，本功能允许您设定警铃开始的时间。

选项有：7:0:0（默认值）。hh(小时)-0, 1, 2,…, 23; mm(分)-0, 1, 2,…, 59; ss(秒)-0, 1, 2,…, 59。

Primary IDE 0（第一IDE 0）

当第一主硬盘驱动器运行时，系统的计时器将重新载入，且系统将不会进入暂停模式。

选项有： Disabled（默认值），Enabled。

Primary IDE 1（第一IDE 1）

当第一从硬盘驱动器运行时，系统的计时器将重新载入，且系统将不会进入暂停模式。

选项有： Disabled（默认值），Enabled。

Secondary IDE 0（第二IDE 0）

当第二主硬盘驱动器运行时，系统的计时器将重新载入，且系统将不会进入暂停模式。

选项有： Disabled（默认值），Enabled。

Secondary IDE 1（第二IDE 1）

当第二从硬盘驱动器运行时，系统的计时器将重新载入，且系统将不会进入暂停模式。

选项有： Disabled（默认值），Enabled。

FDD，COM，LPT Port

当FDD，COM或LPT运行时，系统的计时器将重新载入，且系统将不会进入暂停模式。

选项有： Disabled，Enabled。

PCI PIRQ[A-D]#

当PCI PIRQ[A-D]#发出警告时，系统的计时器将重新载入，且系统将不会进入暂停模式。

选项有： Disabled，Enabled。

# PNP/PCI配置

Resources Configuration Data

若因为安装了一个新的附加卡，及重新配置系统发生例如操作系统不能开机的严重冲突，在退出设置时，启用此项来复位系统扩展配置数据（ESCD）。

选项为：Disabled，Enabled。

Resources Controlled By

此项设为Auto时，BIOS会管理所有系统资源。若发生冲突，则选Manual。

选项为：Auto (ESCD)，Manual。

IRQ Resources选中后，IRQ-Assigned To的手动选项有：PCI Device， Reserved。当资源手动控制时，根据每一设备使用的中断类型来分配系统中断。

PCI/VGA Palette Snoop

若系统安装的任一片ISA适配卡需要使用VGA调色板功能，则将此项设为Enabled。

选项为：Disabled，Enabled。

INT Pin 1/2/3/4/5/6/7/8 Assignment

此功能允许用户为PCI插槽分配PCI IRQ数量。选默认值Auto，可允许PCI控制器自动分配IRQ数量。

选项为：Auto，3，4，5，7，9，10，11，12，14，15。

PC健康状况

Shutdown Temperature（关闭温度）

当系统温度达到所设定的温度，此功能会关闭电脑，以防止因过热出现问题。主板支持目前所列出的Disabled和所有温度选项。

CPU Temperature / System Temperature / Vcore (Fom VID) / Vccp / +   3. 3V / +5V / +12V / HVcc / +1.5V / + 1.8V / Current CPU FAN Speed / Current System FAN Speed

这些项目允许终端用户和技术人员监控主板上BIOS提供的数据。此项不能由用户调整。

频率与电压控制

CPU Clock Ratio

此功能允许用户为CPU主时钟选取频率的增加数。

选项有：X3到X8。

CPU Host /PC1 Clock

此项允许用户选取CPU/PCI时钟频率的组合项。默认设定Default会自动检测CPU/PCI时钟频率。若所选设定不当而导致系统开机出现问题时，按住Insert键直至屏幕显示。

此项列出系统BIOS所提供的所有组合项。

Auto Detect DIMM/PCI Clk（自动检测DIMM/PCI时钟）

此项设为Enabled时，BIOS可检测PCI与DIMM插槽。如果BIOS没有检测到任何PCI/DIMM设备，则会自动停止PCI与DIMM的时钟。

选项有：Enabled，Disabled。

Spread Spectrum（扩展频谱）

此功能允许用户设定扩展频谱到中心扩展型或向下扩展型。

选项有：Disabled ，Enabled。

载入Fail-Safe默认值

此子菜单用于诊断系统开启后无法引导的问题。这些设定不会赋予系统最优性能。

载入优化默认值

此子菜单用于选择提供系统最优性能的默认设定。

管理员/用户密码

要使用管理员/用户密码，则在标准CMOS设定中选择本项。您会被提示输入您的密码。键入不超过八个字符的密码然后按Enter。系统会要求您再确认一遍密码。再次输入密码然后按Enter。要取消密码，则当系统要求您输入密码时，按两下Enter键。这时屏幕会出现确认密码被取消的信息，确认之后即可取消密码。

在BIOS功能设定中，若Security Option设为Setup且Supervisor /User Password启用，则每次进入CMOS设定应程序时，系统都会提示您输入密码。若Security Option设为System且Supervisor/User Password启用，则每次开机或进入CMOS设定应用程序时，系统都会要求您输入密码。

保留并且退出设定

当您完成所有设置改动后，按 Esc 返回主菜单。移动光标至 Save and Exit Setup 或按 F10，然后按 Y 改变CMOS设定。如果您没有做任何改动，再按一次 Esc 或移动光标至 Exit Without Saving，然后按Y， 保留原设定值。屏幕中央会出现下列信息，允许将数据存入CMOS，并退出设定：SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?

不储存退出

如果用户选此项，屏幕中央会出现下列信息，您可以不保存对 CMOS 的改动并退出设定：Quit Without Saving (Y/N)?