第二章

安装步骤

主板具有数个可供用户调整的跳线，允许用户按需配置。本章包括了主机板上各个跳线的设定信息。

请按以下步骤安装系统：

- 第一步–设定系统的跳线/开关

- 第二步–安装系统内存模块

- 第三步–安装中央处理器 (CPU)

- 第四步–安装扩展卡

- 第五步–连接电缆、机内线及电源

- 第六步–设定BIOS软件

- 第七步–安装支持软件工具

注意: 过分扭曲可能会损坏主机板, 当在主板上使用电动螺丝刀时，请确定其扭矩为5.0～8.0 千克/厘米的允许范围内。

主板部件上包含非常精密的集成电路(IC)芯片，为预防静电伤及主机板上的任何敏感部件，您在操作计算机时，应该遵循下列安全措施：

1.	在操作内部元件时拔下计算机电源。

2.	握住部件的边缘，尽量避免接触集成电路芯片、导线或电路。

3.	佩戴尺寸合适的防静电腕套。

4.	当把部件从系统中拆下时，要将它们放置在部件所附带的接地防静电垫子或包装袋上。

快速参考（从2-2页到2-4页）

主板布局图

1).	清除CMOS，清除密码，FSB速度选择

2).前面板块电缆连接

3).CPU风扇安装

此连接器用来连接CPU风扇。当系统处于省电模式时，CPU风扇将关闭；当它恢复到全开模式时，风扇将打开。若没有足够的流动空间，CPU可能过热，致使CPU和主机板遭到损坏。

若这些针脚使用不当，可能会损坏主机板和/或CPU风扇。注意这些针脚不是跳线，不能在上面套置跳线套。

# 1). 设定系统跳线/开关

跳线是用来为您的计算机系统选择操作模式。有些主机板上的跳线有三根金属的引脚，每个引脚代表不同的功能。在三针跳线上，第一个引脚旁边有一个“1”。如果要设定跳线，只需将一个有金属接点的黑色套子根据需要盖在跳线的引脚上即可。当黑色套子套在一个或两个引脚上时，跳线就会短路。如下是本手册中跳线类型的使用说明：

|  | 注意：不建议用户改变本手册未列出的跳线/开关设定。错误的改变跳线设定可能会降低系统性能。 |
| --- | --- |

清除CMOS: SW1_1

CMOS RAM由主板上的电池供电，要清除RTC数据：(1)关机。(2) 将CMOS 清除开关SW1-1设置为“On”（启用）。(3)开机，则显示“CMOS checksum error”。(4)关机。 (5) 将CMOS 清除开关SW1-1设置为“Off”（取消）。(6)开机。(7)开机时按下<Delete>键。(8)进入BIOS设定，以重新输入用户设定值。

清除密码: SW1_2

此开关允许用户启用或取消密码设置。如果忘记您设置的密码，则可通过移动此项为“On”（启用）位置，来启用此开关。要清除密码设置：(1)关机。(2)将CMOS 清除密码开关SW1-2设置为“On”（启用）。(3)开机。(4)开机时按下<Delete>键，进入BIOS设定，以重新输入用户设定值。(5)关机。(6)将CMOS 清除密码开关SW1-2设置为“Off”（取消）。(7)开机，则新的设置生效。

FSB速度选择：JP1

此跳线允许用户选取主板的FSB速度。

# 2). 安装内存模组

- 找到主板的DIMM插槽。

- 双手将DIMM垂直插入插槽。

- 当DIMM插到槽底时，插槽两端的夹子会扣住DIMM。

双手扳开插槽两端的夹子，即可拆下DIMM。

# 3). 安装CPU

主机板内建有开关式电压调节器（Switching Voltage Regulator），支持CPU Vcore自动侦测。即本主板具有侦测及辨识CPU电压、时钟、倍频的功能和从BIOS设定屏幕中设置CPU频率，且用户可通过BIOS设置屏幕的“频率/电压控制（Frequency/Voltage Control）”设定CPU频率。

请按以下安装CPU：

- 拔起CPU插槽一边的控制杆。

- 抓住芯片的边缘且尽量不要接触到任何一根引脚。

- 将CPU放在插槽里，不要硬推芯片。CPU应该很轻易地滑入插槽中。

- 向下转动控制杆，锁住CPU。

- 在安装好的CPU上装上带有散热片的散热风扇。

4). 安装扩展卡

本节介绍如何将一块扩展卡安装到系统扩展槽里。扩展卡是一种印刷线路板，当连接到主板上时，可增强系统性能。例如，扩展卡可提供视频和音频功能。本主板具有一条CNR总线、一条AGP总线和五条PCI总线扩展槽。

注意：安装或拆卸扩展卡或系统其它元件前，一定要关闭电源，否则会损坏主板及扩展卡。

时时遵循防静电措施。

详见本手册开头部分的“预防措施”。

请按以下步骤安装扩展卡：

- 卸掉机箱上盖，选择一个空的扩展槽。

- 从机箱上卸下相应的扩展挡板。拆下固定扩展槽档板的螺丝，并将放之一边，从机箱上拉出扩展槽档板， 将其放在螺丝旁边。

- 握住扩展卡的边沿，小心地插入扩展槽。

- 先将扩展卡的一端按下，然后按另一端，边摇边插，将卡牢牢插进槽内。

- 用第二步卸下的螺丝将扩展卡固定，确认该卡已完全平稳地插入扩展槽。

- 盖上机箱上盖。

- 必要时设定BIOS。

- 安装扩展卡所需相应驱动程序。

# 5). 连接设备

软驱接口

此接口用于连接软驱。电缆红色一边须与Pin 1配合。

IDE 设备接口

这两个接口用来连接IDE硬驱，CD驱动器，LS-120驱动器或IDE ZIP驱动器。电缆的红线条必须与Pin 1 位于同一边。

电源接口

此20针公头块接口用于连接ATX电源，邻近的插槽可使用于辅助的电源插头。此4针公头块接口可使用12V电源。这三个接口都可以使用ATX电源。因孔径不同，电源插头只能按某一特定方向插入，找到此方向后，将插头紧紧插入。

CPU风扇接口

这两个接头CPU_FAN、SYS_FAN用于分别连接CPU风扇和机箱风扇。CHIP_FAN能够用在任一的机箱风扇或北桥芯片的风扇。为了防止系统因为过热而造成的危害，当系统处于暂停模式时，主板上的风扇将保持运转。

‘

网络唤醒接口

此3针接口允许远程的服务器通过已安装在主机板上且支持WOL的网路卡来管理系统。若安装有这样的网卡，详情请参阅其安装指南。

CD音频输入接口

此接头可连接用于CD-ROM驱动器的音频输入。

前面板块和喇叭接口

此块接口包括HDD指示灯，电源指示灯，双重电源指示灯，电源按钮，暂停按钮，重置开关和系统机箱前面板的红外接口。请认准机箱喇叭和LED插头线的极性，购买及用户自己安装系统时可向供应商咨询。这些开关的插头线的极性不影响其功能。

Power LED 与系统电源指示灯相接，以显示系统处于开启还是关闭状态。当系统进入暂停模式时，此灯会闪烁不停。

IR 可利用一个4线插头同其它红外设备进行收送资料。

Reset Button与重新启动开关相接。按下此开关可重新启动系统，而不必使用电源开关。

HDD LED 与IDE驱动器指示灯相接。当存取硬盘时，此灯会闪烁。

LED(G) 当系统处于电源开启状态时，此灯为绿色。

LED(Y) 当系统处于暂停模式时，此灯为黄色。

Power Button与电源开关相接。按下此开关可开启或关闭系统，而不必使用电源开关。

Suspend Button 与暂停开关相接。当系统在全开模式时，按下此开关，系统则进入省电模式。

Speaker 与扬声器相接。

PS/2键盘和鼠标接口

这两个6针母头（PS/2键盘为紫色，PS/2鼠标为绿色）接口用于连接PS/2	键盘和PS/2鼠标。

可选的网络接口

此可选的RJ45网络插扎可用于连接网络电缆插头。

SPDIF接口

若您的板上有一个JP2针头，

此接口可被某些系统厂商使

用。

通用串行总线接口

这两个集成于主机板边缘的接口用于连接USB外围装置。此主机板还提供一USB2/3接口，用于连接位于某些系统机箱前面板上的两个额外的USB接口。您的操作系统必须支持USB功能，如支持USB的MS Window98 、MS Window95 OSR2.5。

下图为USB2/3接口的针脚

分布图。

串行接口

COM1/2（9针深青色D-sub公接头）用于连接使用串行口的装置,如串行鼠标或外接modem。

打印机接口

此25针酒红色D-Sub母头接口用于连接打印机。

音频输入/输出接口

LINE_OUT接口(浅绿色)可以连接耳机或适当的电源喇叭。LINE_IN接口(浅蓝色)可以接录放机或计算机录制的其它音源或通过LINE_OUT插放。.MIC_IN(粉红色)可以连接麦克风, 作为声音输入之用。另外, 主板上还提供一个前面板音频FNT_AUDIO接头, 其引脚分布图如下所示。

游戏/MIDI接口

此15针金色母接口允许用户连接游戏控制杆或游戏板，连接MIDI设备进行播放或编辑音频。