Cette carte mère possède plusieurs cavaliers réglables par l'utilisateur et/ou des interrupteurs(switches) qui vous permettent de configurer votre système selon vos exigences. Ce Guide de référence rapide contient des informations sur les réglages matériels différents de votre carte mère.

Pour installer votre ordinateur, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

- Etape 1 - Réglez les cavaliers/interrupteurs du système

- Etape 2 –Installez les modules de mémoire système

- Etape 3 –Installez le microprocesseur(CPU)

- Etape 4 –Installez les cartes d'extension

- Etape 5 –Connectez les nappes de connexion, les fils du boîtier et l'alimentation

- Etape 6 –Configurez le BIOS

- Etape 7 –Configurez les outils logiciels de support

AVERTISSEMENT: Une torsion excessive pourrait endommager la carte mère. Lorsque vous utilisez un tournevis électrique sur la carte mère, assurez-vous que la torsion est réglée dans une limite acceptable de 5.0 à 8.0kg/cm.

Les composants de la carte mère comprennent des puces de Circuit Intégré(IC) très délicates. Pour éviter à l'électricité statique d'endommager n'importe quel élément sensible de la carte mère, vous devez prendre les précautions suivantes lors d'une manipulation sur votre ordinateur:

- Débranchez l'ordinateur lors d'une manipulation à l'intérieur du boîtier.

- Tenez les composants par leurs bords et essayez de ne pas toucher les puces IC, les fils ou le circuit.

- Mettez un bracelet anti-statique fixé autour de votre poignet.

- Posez les composants sur un coussinet anti-statique mis à la masse ou sur le sachet livré avec les composants, à tous les moments où les composants sont séparés du système .

## Plan de la Carte Mère

Veuillez utiliser un haut-parleur équipé d'un amplificateur.

1).	Effacement de la CMOS

CLR_CMOS (Effacement de la CMOS)

| Activé (Effacement de la CMOS) | Désactivé (Défaut) |
| --- | --- |

2).				Câble de connexion au bloc du panneau frontal

(1). Bouton de  Redémarrage

(2). DEL Témoin d’activié sur bus IDE

(3). Dual DEL Témoin d’Alimentation:

(Green) DEL Témoin d’Alimentation;  (Yellow) DEL Veille

(4). Bouton  d’Alimentation

3).	Installation du ventilateur pour le microprocesseur

Ce connecteur est relié au ventilateur du processeur. Sans une circulation d'air suffisante, il peut y avoir surchauffe du processeur et endommagement du processeur et de la carte mère.

Des dommages peuvent se produire sur la carte mère et/ou sur le ventilateur du CPU si les broches sont utilisées de manière incorrecte. Ce ne sont pas des cavaliers, ne pas poser de capsules destinées à de cavaliers sur ces broches.