Kapitel 3

Award BIOS-Setup

Auf der Hauptplatine befindet sich ein BIOS-Chip von Award mit den Systemparametern Ihres Rechners im ROM gespeichert. Dieser Chip ist die Schnittstelle zwischen dem Prozessor und den restlichen Komponenten des Rechners. In diesem Kapitel wird das Setup mit seinen Parametern erklärt, und wie Sie damit die Konfiguration des Rechners verändern können.

## CMOS-Einrichtung

Als Teil des System-BIOS befindet sich ein Setup-Programm im CMOS-Speicher des Rechners. Mit diesem Programm kann die Konfiguration der Hauptplatine verändert werden. Dieses Programm wird ausgeführt, wenn der Benutzer die Systemkonfiguration ändert, den Hilfsakku wechselt, oder der Rechner ein Konfigurationsproblem entdeckt. Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit den Pfeiltasten. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

## Standard CMOS Setup

Der Bildschirm »Standard CMOS Setup« ist oben abgebildet. Jeder Eintrag hat einen oder mehrere Parameter. Das System-BIOS erkennt automatisch die Speichergröße, diese muß nicht manuell eingestellt werden. Wählen Sie mit den Pfeiltasten einen Eintrag, und mit Bild auf bzw. Bild ab den gewünschten Parameter.

## Festplattenkonfiguration

TYPE: 1 bis 45 sind vorgegebene Festplatten, die entsprechenden Felder werden automatisch ausgefüllt. Wählen Sie »User«, um die Parameter selbst anzugeben. Wählen Sie »Auto«, um den Festplattentyp vom Rechner erkennen zu lassen.

SIZE: Die Festplattengröße. Einheit in Megabyte.

CYLS: Anzahl der Zylinder auf der Festplatte.

HEAD: Anzahl der Lese- und Schreibköpfe auf der Festplatte.

PRECOMP: Die Kennziffer des Zylinders, an dem die Schreibzugriffszeit der Festplatte geändert wird.

LANDZ: Die Kennziffer des Zylinders, über dem die Schreibköpfe im Ruhezustand geparkt werden.

SECTOR: Die Anzahl der Sektoren pro Spur auf der Festplatte.

MODE: Wählen Sie »Auto«, um die Betriebsart vom Rechner erkennen zu lassen. Wenn die Festplatte den LBA-Modus unterstützt, wählen Sie »LBA« oder »Large«. Wenn die Festplatte mehr als 1024 Zylinder aufweist und den LBA-Modus nicht zuläßt, müssen Sie »Large« wählen. Wählen Sie »Normal« für Festplatten unter 1024 Zylindern.

Floppy 3 Mode Support

Mit dieser Einstellung können Sie ein 3,5-Zoll Laufwerk mit 1-2MB Fassungsvermögen (NEC 9801) installieren.

Die möglichen Optionen: Both (Beide), Disabled (Deaktiviert, Standardve A, Drive B.

## Software Turbo Speed

Das BIOS unterstützt die Einstellung »Software Turbo Speed«. Anstatt die Turbotaste auf dem Rechner zu drücken, können Sie die Tastenkombination Alt, Strg und + drücken, um die Turbofunktion zu aktivieren, bzw. Alt, Strg und -, um die Turbofunktion abzuschalten.

BIOS Features Setup

Virus Warning

Diese Funktion veranlaßt das BIOS, den Hauptbootsektor und DOS-Bootsektor der ersten Festplatte auf Virenbefall zu überwachen. Optionen:  Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

CPU Internal Cache

Verbessert die Systemleistung. Schalten Sie dieses Leistungsmerkmale ab, wenn Sie Ihr System testen oder Fehler beheben wollen. Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

External Cache

Ermöglicht den Einsatz eines zusätzlichen SRAM-Caches. Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

Quick Power On Self Test

Überspringt beim Systemstart den zeitaufwendigen Speichertest.

Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

Boot Sequence (LS120)

Das BIOS sucht zuerst auf dem hier eingestellten Laufwerk nach dem Betriebssystem. Optionen: A, C, SCSI (Standard); C, A, SCSI; C, CDROM, A; CDROM, C, A; D, A, SCSI; E, A, SCSI; F, A, SCSI; SCSI, A, C; SCSI, C, A; C only; LS120, C.

Swap Floppy Drive

Kehrt die Reihenfolge, in der das Betriebssystem beim Systemstart auf die Diskettenlaufwerke zugreift, um. Optionen:  Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

Boot Up Floppy Seek

Mit dieser Funktion sucht das BIOS nach Diskettenlaufwerken, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

Boot Up Numlock Status

Ist diese Funktion eingeschaltet, wird die Ziffernfeststelltaste beim Hochfahren des Rechners automatisch aktiviert. Optionen: On (Standard), Off.

Gate A20 Option

Die Option »Fast« bietet schnelleren Rechnerzugriff im geschützten Modus (Protected Mode).

Optionen: Fast (Standard), Normal.

Typematic Rate Setting

»Typematic« bezieht sich auf die Eingabewiederholung, wenn eine Taste der Tastatur gedrückt gehalten wird. Wenn diese Funktion aktiv ist, kann die Wiederholungsrate eingestellt werden. Optionen: Disabled (Standard), Enabled.

Typematic Rate (Chars/Sec)

Dies ist die Eingabewiederholung bei gedrückt gehaltenen Tasten.

Optionen: 6 (Standard), 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30 Zeichen/Sekunde.

Typematic Delay (Msec)

Dies ist die Verzögerungszeit, bevor die Taste wiederholt wird.

Optionen: 250 (Standard), 500, 750, 1000 ms.

Security Option

Hier können Sie die Sicherheitsebene des Rechners festlegen.

Optionen: Setup (Standard), System.

OS Select For DRAM  > 64MB

Wenn Sie mit OS/2 arbeiten, wählen Sie hier OS2. Sonst sollten Sie Non-OS2 wählen.

Optionen: Non-OS2 (Standard), OS2.

Video BIOS Shadow

Damit wird vom BIOS das Grafik-ROM der Grafikkarte in den Systemspeicher kopiert, um den Zugriff darauf zu beschleunigen. Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

C8000-CBFFF to DC000-DFFFF Shadow

Damit wird vom BIOS das BIOS-ROM der gewählten Steckkarte in den Systemspeicher kopiert, um den Zugriff darauf zu beschleunigen. Die Leistung der Karte wird so verbessert.

Manche Steckkarten funktionieren nicht korrekt, wenn diese Funktion gewählt ist. Um diese Optionen richtig zu konfigurieren, müssen Sie den Speicheradreßbereich kennen, den das BIOS-ROM auf jeder Steckkarte einnimmt.

Optionen:  Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

## Chipset Features Setup

Video BIOS Cacheable

Diese Option erlaubt dem Rechner, das Grafik-BIOS vom SRAM als Cache zu verwenden. Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

System BIOS Cacheable

Damit wird dem Rechner gestattet, den ROM-Bereich F000H-FFFFH bei aktivieren Cache-Controller zu benutzen.

Optionen: Disabled (Standard), Enabled.

Memory Hole At 15MB Addr.

Diese Funktion siedelt das Speicherloch bei 15MB in den 15-16MB-Bereich des ISA-Zyklus aus, wenn der Prozessor auf diesen Bereich zugreift. Ist die Funktion abgeschaltet, wird das Speicherloch bei 15MB als DRAM-Zyklus behandelt.

Optionen:  Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

Sustained 3T Write

Diese Funktion erlaubt dem Prozessor, Speicherschreibzyklen in 3 Taktzyklen zu beenden.

Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

CPU Pipeline

Aktiviert die Pipeline-Funktion des Prozessors.

Optionen: Enabled (Standard), Disabled.

DRAM Auto Configuration

Erlaubt die Konfiguration des dritten (Fast RAS To CAS Delay) bis achten Leistungsmerkmals (Refresh RAS# Assertion).

Optionen:  Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

DRAM Timing Control

Hier wird die Geschwindigkeit des Zugriffs auf Daten im EDO-RAM festgelegt. Optionen: Fast (Standard), Turbo, Normal.

Linear Burst Mode

Ermöglicht die Konfiguration des Schreib-/Lesebetriebs zwischen CPU und SRAM. Wählen Sie für Cyrix-CPUs »Enabled«, für Intel-CPUs oder AMD-K5 die Standardeinstellung »Disabled«. Lesen Sie bitte auf Seite 12 über SRAM nach.

SDRAM Cycle Length

Diese Einstellung erscheint nur, wenn SDRAM DIMMs installiert sind (vom BIOS automatisch erkannt). Wenn die CAS-Wartezeit der SDRAM-DIMM 2 beträgt, wählen Sie hier 2, um die Systemleistung zu verbessern. Wenn die CAS-Wartezeit der SDRAM-DIMM 3 beträgt, wählen Sie hier die Standardeinstellung 3.

Optionen: 2, 3 (Standard).

SDRAM Bank Interleave

Diese Einstellung erscheint nur, wenn SDRAM DIMMs installiert sind (vom BIOS automatisch erkannt). Wenn die Bankverschachtelung des SDRAMs aktiviert ist, wird dadurch der Datendurchsatz beschleunigt.

Optionen: 2 Bank, 4 Bank, Disabled (Standard).

CPU to PCI Write Buffer

Diese Einstellung erlaubt Daten- und Adreßzugriff auf den internen Puffer von 82C586, so daß der Prozessor aus dem Wartezyklus befreit werden kann. Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

PCI Dynamic Bursting

Mit dieser Funktion gestattet der PCI-Controller Burstübertragung, wenn die nachfolgenden PCI-Zyklen mit einer Adresse ankommen, die ebenfalls in den 1KB-Bereich fällt. Damit wird der Datendurchsatz des PCI-Bus erhöht. Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

PCI Burst

Diese Funktion verbessert den Datendurchsatz des PCI-Bus. Deaktivieren Sie die Funktion bei der Fehlersuche.

Optionen: Disabled, Enabled (Standard).

PCI Master 0 WS Write

Diese Funktion erlaubt eine Nullwartezyklus-Verzögerung, wenn das PCI-Hauptlaufwerk in den DRAM-Speicher schreibt.

Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

Quick Frame Generation

Diese Funktion erlaubt dem System, den PCI-Bus (durch Rahmenbestimmung) so bald als möglich zu starten, wenn der Buszyklus vorwärts hin zum PCI-Bus geht.

Optionen: Disabled, Enabled (Standard).

## Power Management Setup

Power Management

In diesem Abschnitt werden die Leistungsmerkmale des Energiehaushalts festgelegt. Wählen Sie »Disabled«, um die Energiesparfunktionen abzuschalten. Wählen Sie »User Defined«, um ihre eigenen Parameter festzulegen. »MIN Saving« setzt in allen Feldern die kleinsten Werte. »MAX Saving« setzt in allen Feldern die größten Werte.

Optionen: Disabled (Standard), User Defined, MIN Saving, MAX Saving.

PM Control by APM

Wird hier »No« gewählt, kann das BIOS die Angaben des APM (Advanced Power Management) ignorieren. Bei »Ja« wartet das BIOS beim Übergang in einen der Energiesparmodi (Doze, Standby, Suspend) auf einen Befehl des APM. Ist APM installiert, gibt es den Befehl an den Rechner, den Energiesparbetrieb zu aktivieren. Optionen: No, Yes (Standard).

Video Off Option

Dieses Leistungsmerkmal steuert die Energiesparfunktion des Grafiksystems. Die Option »Suspend - Off« schaltet den Bildschirm ab, wenn das System in den Suspend-Modus schaltet. Die Option »All Modes - Off«  schaltet den Bildschirm ab, wenn das System in den Doze- oder Suspend-Modus schaltet. Bei der Option »Always On« bleibt das Grafiksystem im Standby-Betrieb, selbst wenn der Rechner in den Doze- oder Suspend-Modus schaltet.

Optionen: Suspend - Off (Standard), All Modes - Off, Always On.

Video Off Method

Mit der Option »V/H SYNC+Blank«  schaltet das BIOS den Bildschirm durch Blockieren der V-Sync- und H-Sync-Signale von der Grafikkarte ab. Bei »DPMS Supported« überläßt das BIOS das Abschalten des Bildschirms dem DPMS-System der Grafikkarte. Bei »Blank Screen« schaltet das BIOS die RGB-Signale ab. Optionen: V/H SYNC+Blank, DPMS Support (Standard), Blank Screen.

MODEM Use IRQ

Hier können Sie den vom Modem benutzen IRQ einstellen.

Optionen: NA, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11.

HDD Power Management

»Disabled« schaltet die Festplatte nicht ab. Wenn Sie einen Zeitwert zwischen 1 und 15 Minuten wählen, schaltet die Festplatte nach der angegebenen Zeit in den Energiesparbetrieb. Bei »When Suspend«  wird der Motor der Festplatte abgeschaltet, sobald der Rechner in den Sparbetrieb schaltet.

Die Zeiteinstellungen und »When Suspend« können nicht gleichzeitig benutzt werden. Im Energiesparbetrieb weckt jeder Festplattenzugriff die Festplatte auf. Optionen: Disabled (Standard), 1..15 Min, When Suspend.

Doze Mode

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, schaltet der Rechner nicht in den Doze-Betrieb. Geben Sie sonst die Zeitspanne ein, nach welcher der Rechner bei Nichtbenutzung in den Doze-Betrieb schalten soll.

Optionen: Disabled (Standard). 10, 20, 30, 40 s, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 m, 1 h.

Suspend Mode

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, schaltet der Rechner nicht in den Sparbetrieb. Geben Sie sonst die Zeitspanne ein, nach welcher der Rechner bei Nichtbenutzung in den Sparbetrieb schalten soll.

Optionen: Disabled (Standard). 10, 20, 30, 40 s, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40 m, 1 h.

VGA I/O & MEMORY

Wählen Sie »ON«, um die Energiespartimer zu aktivieren, wenn keine Aktivität an der Grafikkarte festgestellt wird. Wählen Sie »OFF«, um den Timer auch dann abzuschalten, wenn keine Aktivität entdeckt wurde. Optionen: OFF (Standard), ON.

LPT & COM I/O

Aktiviert die Energiespartimer, wenn keine Aktivität an den LPT- und COM-Schnittstellen festgestellt wird. Aktiviert die Energiespartimer, wenn keine Aktivität an der LPT-Schnittstelle festgestellt wird. Wählen Sie »NONE«, um den Timer auch dann abzuschalten, wenn keine Aktivität entdeckt wurde.

Optionen: LPT & COM (Standard), LPT, COM, NONE.

HDD & FDD I/O

Wählen Sie »ON«, um die Energiespartimer zu aktivieren, wenn keine Aktivität an der Festplatte und dem Diskettenlaufwerk festgestellt wird.

Wählen Sie »OFF«, um den Timer auch dann abzuschalten, wenn keine Aktivität entdeckt wurde.

Optionen: OFF, ON (Standard).

IRQ# Activity

Nach der unter Suspend Mode festgelegten Zeitspanne schaltet der Rechner vom Doze- in den Suspend-Modus (Prozessor und Bildschirm werden abgeschaltet). Zu diesem Zeitpunkt kann der Rechner durch eine als »Primary« gekennzeichnete Aktivität eines Interrupts wieder aufgeweckt werden.

Wenn die als »Secondary« festgelegte Aktivität eintritt, schaltet der Rechner in einen weiteren Energiesparzustand, den Dream Mode, in welchem alle Systemkomponenten mit Ausnahme des Bildschirms aktiviert werden. Nach dem Ende dieser IRQ-Aktivität schaltet der Rechner wieder in den Suspend-Modus.

Ist der Rechner z.B. an ein LAN geschlossen und empfängt ein Unterbrechungssignal vom Dateiserver, schaltet der Rechner in den Dream-Modus, um die notwendige Routine auszuführen. Optionen: Primary, Secondary, Disabled. Standardwerte für IRQ3, 4, 5, 7, 12, 14 ist Primary.

Standardwerte für IRQ8, 9, 10, 11, 15  ist Disabled.

Anmerkung: Bei bestimmten Betriebssystemen (z.B. Windows NT 4.0 Build 1381), beeinflußt die automatische Erkennung einer eingelegten CD die Energiesparfunktionen. In diesem Fall sollten Sie das CD-Laufwerk als »Secondary« setzen und die folgenden Leistungsmerkmale unter »Power Management« aktivieren: - HDD & FDD : Off  ; IRQ15 (Reserved) : Secondary

## PNP/PCI Configuration Setup

PNP OS Installed

Wenn das Betriebssystem Plug&Play unterstützt (Windows NT, Windows 95), wählen Sie »Yes«. Optionen: No (Standard), Yes.

Resources Controlled By

Bei »Auto« verwaltet das BIOS alle Systemressourcen. Wenn dies zu einem Konflikt führt, wählen Sie »Manual«. Optionen: Auto (Standard), Manual. Manuelle Optionen für »IRQ- / DMA- assigned to« sind: Legacy ISA, PCI/ISA PnP.

Reset Configuration Data

Diese Option erlaubt dem Rechner, die zuletzt eingetragene BIOS-Konfiguration zu löschen und durch die Standardwerte zu ersetzen. Optionen: Enabled, Disabled (Standard).

IRQ Sequence

Hier können Sie den PCI-Interruptsequenz einstellen.

Optionen: 15, 11, 10, 9, 12, 14, 5, 7, 3, 4 (Standard); 9, 10, 11, 5, 7, 4, 3, 12, 15, 14.

PCI IRQ Actived By

Ohne Rat eines geschulten Technikers sollten Sie diesen Wert nicht verändern. Optionen: Level (Standard), Edge.

Assign IRQ For VGA

Wenn die PCI-VGA-Karte keinen Interrupt braucht, wählen Sie »Disabled«. Der Interrupt kann dann an den Rechner freigegeben werden. Optionen:  Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

## Load BIOS Defaults

Die BIOS-Standardwerte sind die Idealwerte für das System bei minimaler Rechnerleistung. Der OEM-Hersteller ändert mit MODBIN diese Werte und brennt sie ins ROM.

## Load Setup Defaults

Mit diesem Feld werden die Werksvoreinstellungen für BIOS und Chipset Features geladen.

## Integrated Peripherals

IDE HDD Block Mode

Führt Lese- und Schreibzugriffe im Blockmodus durch. Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

On-Chip Primary PCI IDE

Ermöglicht den Einsatz des Primary-PCI-IDE.

Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

On-Chip Secondary PCI IDE

Ermöglicht den Einsatz des Secondary-PCI-IDE.

Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

IDE Primary Master PIO

Erlaubt automatische oder manuelle Konfiguration des PCI Primary IDE Festplattenbetriebs (Master).

Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

IDE Primary Slave PIO

Erlaubt automatische oder manuelle Konfiguration des PCI Primary IDE Festplattenbetriebs (Slave).

Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

IDE Secondary Master PIO

Erlaubt automatische oder manuelle Konfiguration des PCI Secondary IDE Festplattenbetriebs (Master).

Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

IDE Secondary Slave PIO

Erlaubt automatische oder manuelle Konfiguration des PCI Secondary IDE Festplattenbetriebs (Slave).

Optionen: Auto (Standard), Mode 0, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4.

IDE Primary Master UDMA

Erlaubt die Auswahl des ersten PCI-IDE-Kanals für die erste Master-Festplatte, oder die Erkennung derselben durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA unterstützt (Ultra DMA, schneller als DMA).

Optionen: Auto (Standard), Disabled.

IDE Primary Slave UDMA

Erlaubt die Auswahl des ersten PCI-IDE-Kanals für die erste Slave-Festplatte, oder die Erkennung derselben durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA unterstützt (Ultra DMA, schneller als DMA).

Optionen: Auto (Standard), Disabled.

IDE Secondary Master UDMA

Erlaubt die Auswahl des zweiten PCI-IDE-Kanals für die zweite Master-Festplatte, oder die Erkennung derselben durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA unterstützt (Ultra DMA, schneller als DMA).

Optionen: Auto (Standard), Disabled.

IDE Secondary Slave UDMA

Erlaubt die Auswahl des zweiten PCI-IDE-Kanals für die zweite Slave-Festplatte, oder die Erkennung derselben durch das BIOS, wenn die Festplatte UDMA unterstützt (Ultra DMA, schneller als DMA).

Optionen: Auto (Standard), Disabled.

USB Controller

Sollte auf »Disabled« stehen, wenn die USB-Karte nicht installiert ist.

Optionen:  Enabled (Ein), Disabled (Aus, Standard).

BIOS Support USB Keyboard

Erscheint nur, wenn das vorhergehende Feld auf »Enabled« steht.

Wenn das USB-Gerät nicht automatisch vom BIOS erkannt werden kann, oder das Gerät mit Treibern ausgeliefert wurde, wählen Sie hier »DOS«, damit die Treiber installiert werden können. Optionen: Setup (Standard), DOS.

Onboard FDD Controller

Aktiviert den Diskettenlaufwerks-Controller der Platine.

Optionen:  Enabled (Ein, Standard), Disabled (Aus).

Onboard Serial Port 1

Wenn die erste serielle Schnittstelle einen E/A-Steuerchip auf der Platine benutzt, können Sie hier die Parameter der Schnittstelle ändern. Wenn eine E/A-Karte installiert wird, muß hier vielleicht COM3 und COM4 eingestellt werden. Optionen: 3F8/IRQ4 (Standard), 3E8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 2E8/IRQ3, Disabled.

Onboard Serial Port 2

Wenn die zweite serielle Schnittstelle einen E/A-Steuerchip auf der Platine benutzt, können Sie hier die Parameter der Schnittstelle ändern. Wenn eine E/A-Karte installiert wird, muß hier vielleicht COM3 und COM4 eingestellt werden. Optionen: 2F8/IRQ3 (Standard), 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3, 3F8/IRQ4, Disabled.

UART 2 Mode

Zum Einstellen der IR-Parameter, wenn die zweite serielle Schnittstelle als IR-Schnittstelle eingesetzt wird. Wählen Sie »Standard«, wenn die IR-Schnittstelle nicht verwendet wird.

Optionen: HPSIR, ASKIR, Standard (Standard).

IR Function Duplex

Wenn die Option »ASKIR« als UART2-Mode gewählt ist, kann mit dieser Einstellung die Betriebsart der Infrarot-Übertragung festgelegt werden.

Optionen: Half (Standard), Full.

RxD, TxD Active

Hier können die aktiven Signale für Empfänger und Sender gewählt werden. Nur für Techniker interessant.

Optionen: Hi, Hi (Standard); Hi, Lo; Lo, HI; Lo, Lo.

Onboard Parallel Port

Hier können Sie einen Satz Parameter für die parallele Schnittstelle auf der Platine wählen.

Optionen: 378/IRQ7 (Standard), 278/IRQ5, 3BC/IRQ7, Disabled.

Onboard Parallel Mode

Wählt die Betriebsart der parallelen Schnittstelle:

Optionen:  SPP (Standard), EPP Mode, ECP Mode, ECP+EPP Mode.

ECP Mode Use DMA

Wenn Sie oben »ECP« wählen, können Sie hier festlegen, ob dieses Leistungsmerkmal einen DMA-Kanal belegen soll.

Optionen: 3 (Standard), 1.

Parallel Port EPP Type

Wenn Sie oben »EPP/SPP« wählen, können Sie hier die Versionsnummer wählen: Optionen: EPP1.9, EPP1.7 (Standard).

## Supervisor/User Password

Um die Kennwörter für Supervisor und User zu aktivieren, wählen Sie dieselben auf der Seite »Standard CMOS Setup«. Sie werden aufgefordert, ein Kennwort einzugeben. Geben Sie ein Kennwort mit bis zu 8 Zeichen ein, und drücken Sie die Eingabetaste. Sie müssen das Kennwort nun bestätigen. Geben Sie das Kennwort noch mal ein, und drücken Sie wieder die Eingabetaste. Drücken Sie Esc, um den Vorgang abzubrechen. Um die Kennwortfunktion zu deaktivieren, drücken Sie an der Kennworteingabe einfach die Eingabetaste. Eine Meldung erscheint und bestätigt, daß das Kennwort deaktiviert wurde.

Wenn auf der Seite »BIOS Feature Setup« unter »Security Option« »System« gewählt wurde und das Supervisor-Kennwort aktiv ist, müssen Sie bei jedem Einstieg ins CMOS-Setup das Kennwort eingeben. Wenn »System« eingestellt ist und das User-Kennwort aktiv ist, müssen Sie bei jedem Neustart das User-Kennwort eingeben. Wenn »Setup« eingestellt ist und das User-Kennwort aktiv ist, müssen Sie  das User-Kennwort nur beim Neustart des Rechners eingeben.

Clear Password

Wenn Sie das Kennwort vergessen, schalten Sie den Rechner ab, und nehmen Sie die Abdeckung ab. Suchen Sie nach der Steckbrücke CPW, und schließen Sie sie. Öffnen Sie die Steckbrücke, und fahren Sie den Rechner hoch. Nun werden Sie nicht mehr nach dem Kennwort beim Einstieg ins Setup gefragt.

## IDE HDD Auto Detection

Diese Einstellung erkennt automatisch neue Festplatten. Verwenden Sie es zur schnellen Konfiguration neuer Laufwerke. Es können damit bis zu vier IDE-Festplatten konfiguriert werden. Die mit (Y) markierte Option wird vom BIOS empfohlen. Sie können aber auch ihre eigenen Parameter eingeben. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, kehren Sie zurück zum Hauptmenü. Gegen Sie nun zu »Standard CMOS Setup«.

## Save and Exit Setup

Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie Esc, um zum Hauptmenü zurückzukehren. Wählen Sie »Save and Exit Setup« oder F10, dann »Y«, um alle Änderungen zu speichern. Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben, drücken Sie »Esc«, dann »Exit Without Saving« und »Y«, um die Originalwerte zu belassen. Die folgende Nachricht erscheint in der Bildschirmmitte:

SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? (Speichern und verlassen)

## Exit without Saving

Wenn Sie diese Funktion wählen, erscheint die folgende Nachricht erscheint in der Bildschirmmitte:

Quit Without Saving (Y/N)?

Anmerkung: Die hier angegebenen Standardwerte der einzelnen Felder müssen nicht mit den tatsächlichen Einstellungen der Platine übereinstimmen.

# Anweisungen zur BIOS-Aufrüstung

ACHTUNG: Es wird generell nicht empfohlen, die BIOS-Datei zu überschreiben, da dies negative Auswirkungen auf die Systemleistung haben kann.

Die Platine verfügt über ein Flash-BIOS. Fragen Sie zur Aufrüstung des BIOS am besten Ihren Händler. Die folgenden Anweisungen sind für den Fall gedacht, daß eine Aufrüstung notwendig ist.

- Erstellen Sie eine Systemdiskette. Bei einer nicht formatierten Diskette geben Sie  format a:/s ein. Bei einer formatierten Diskette  sys a:

- Die Datei ist über FTP erhältlich. Klicken Sie auf die gewünschte BIOS-Datei. Speichern Sie die BIOS-Datei und das Flash-Hilfsprogramm auf der eben erstellen Systemdiskette.

Entpacken Sie BIOS-Datei und Flash-Hilfsprogramm.

Nach dem Entpacken finden Sie zwei Dateien, das Hilfsprogramm (z.B. flash531.exe), und die BIOS-Datei (z.B. 615J900.bin). Verwenden Sie das normale Flash-BIOS-Programm (flash531.exe), sofern nicht anders angegeben. Legen Sie die Systemdiskette mit den beiden Dateien ins Laufwerk A: und fahren Sie den Rechner unter MS-DOS hoch, am besten Version 6.22.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung A: > den Namen des Flash-Programms und der BIOS Datei ein. Beispiel: flash531  615j900.bin

Wählen Sie aus dem Menü »Flash Memory Write« des Programms Y auf die Frage Do you want to save BIOS? . Um das aktive BIOS zu speichern, geben Sie nun nach  FILE NAME TO SAVE: einen Dateinamen ein, z.B. 613J900.bin. Wählen Sie  N, wenn Sie das aktive BIOS nicht speichern möchten. Wählen Sie Y auf die Frage Are you sure to proceed?

Warten Sie auf die Nachricht Message: Power Off or Reset the system.

Nachdem das BIOS erfolgreich geladen wurde, entfernen Sie die Diskette und starten Sie den Rechner neu. Halten Sie dabei bereits VOR dem Einschalten die ENDE-Taste gedrückt, bis das CMOS-Setup erscheint. Wenn Sie dies nicht tun, kann der Rechner nicht hochgefahren werden.

BEMERKUNG: Schalten Sie während des Flash-Vorgangs den Rechner nicht ab. Dadurch könnten die BIOS-Daten beschädigt werden.