Kapitel 1

Übersicht

Mit dem in hohem Maße integrierten VIA 580VPX verbindet diese Platine die atemberaubende Schnelligkeit des PentiumÒ mit intelligenten Leistungsmerkmalen für Diagnose und Energieverwaltung und schafft so eine leistungsstarke und vielseitige ATX-Plattform für PC 97-kompatible Systeme der Spitzenklasse.

Mit dem automatischen Spannungsregler kann das PA-2010+ verschiedene Intel Pentium Ò Prozessoren aufnehmen, einschließlich des Intel Pentium Prozessors mit MMXÔ-Technologie und des AMD-K5 Ô und Cyrix/IBM 6x86Ô; das Board ist einfach auf Cyrix/IBM MXÔ und den AMD-K6Ô aufzurüsten.. Für noch mehr Leistung passen auf das PA-2010 bis zu 512KB Pipeline Burst Level II Cache und bis zu 512MB DRAM auf vier 72-Pin-SIMM-Sockeln und zwei 168-Pin-DIMM-Sockeln, die auch Hochgeschwindigkeits-EDO und blitzschnelle SDRAMs aufnehmen.

Das PA-2010 umfaßt alle E/A-Leistungsmerkmale integrierte auf der hinteren E/A-Tafel, einschließlich zweier USB-Stecker. Die Platine verfügt außerdem über einen PCI-Bus-Master Enhanced-IDE-Controller, der das neue Ultra DMA/33-Protokoll, unterstützt, welches die Datendurchsatzrate bei ATA-2-Festplatten auf 33MB/s anhebt und gleichzeitig voll rückwärtskompatibel zu den derzeit üblichen Betriebsarten PIO Mode 3, PIO Mode 4 und DMA Mode 2 ist.

Das Board ist voll kompatible mit dem Microsoft PC’97-Standard, sowohl auf Hardware als auch auf BIOS-Ebene. Das PA-2010+ unterstützt Hardwareüberwachung und  DMI-Leistungsmerkmale, mit welchen kontinuierlich der Temperaturzustand des Rechners überwacht und damit durch verbessere Systemverwaltung die Betriebskosten gesenkt werden.

Kapitel 1 dieses Handbuchs gibt eine kurze Übersicht über die Platine PA-2010+ mit all ihren Komponenten und Leistungsmerkmalen. Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Aufrüsten und der Montage wichtiger Komponenten auf der Platine. In Kapitel 3 erfahren Sie Details über die BIOS-Einstellungen der Platine. Aktuelle Informationen über die Platine und die neuesten FAQs und BIOS-Updates finden Sie bei FIC-Online auf www.fic.com.tw.

# Teileliste

Überprüfen Sie zuerst, ob sie auch alle Teile erhalten haben. Wenn Sie feststellen, daß Teile beschädigt sind oder fehlen, wenden Sie sich bitte an ihren Händler.

- Die PA-2010+ Hauptplatine

- Bedienungsanleitung

- Ein IDE-Festplattenkabel

- Ein Diskettenlaufwerkskabel

- Softwareprogramme

## Die PA-2010+ Platine

# Leistungsmerkmale

Das PA-2010+ verfügt über die folgenden Leistungsmerkmale:

- Einfache Montage

Award BIOS mit automatischer Erkennung von Festplatten, Plug&Play-Geräten, PS/2-Tastaturen und Mäusen zur einfacheren Installation von Festplatten, Steckkarten und Peripheriegeräten.

- Chipsets mit Spitzentechnologie

VIA 580VPX Chipsatz mit integriertem DRAM und L2-Cache-Controller, sowie Unterstützung für Intels neue Dynamische Energieverwaltungsarchitektur (DPMA), Concurrent PCI (PCI 2.0 und PCI 2.1) und USB.

- Flexible Prozessorunterstützung

321-poliger ZIF-Sockel auf der Platine mit automatischem Spannungsregler zur Aufnahme eine Vielzahl verschiedener Prozessorchips:

Intel Pentium Ò P55C mit MMX Ô Technologie 166/200/233 MHz.

Intel Pentium Ò P54C/P54CS 90/100/120/133/150/166/200 MHz.

||||||||||AMD-K6 Ô-166 (166 MHz) / K6-200 (200 MHz) / K6-233 (233 MHz) /

| K6-266 (266 MHz) / K6-300 (300 MHz)

||||||||||AMD-K5 Ô- PR90 (90 MHz) / K5-PR100 (100 MHz) / K5-PR120 (90     ||||||||||MHz) / K5-PR133 (100 MHz) / K5-PR150 (105 MHz) / K5-PR166 (116 ||||||||||MHz) / K5-PR200 (133 MHz).

Cyrix 6x86MX Ô- PR166 (150 MHz) / 6x86MX-PR200 (166 MHz) / x86- ||||||||||MX-PR233 (200 MHz) Chips. Lesen Sie mehr darüber auf den Seiten 
       25 und 59.

|| ||| | Cyrix 6x86 Ô- PR133+ (110 MHz) / 6x86-PR150+ (120 MHz) / 6x86- |||||||||PR166+ (133 MHz) Chips.

|IBM 6x86MX Ô- PR166 (150 MHz) / 6x86MX-PR200 (166 MHz) / 6x86- ||||||||||MX-PR233 (200 MHz) Chips. Lesen Sie mehr darüber auf den Seiten 27
       und 59.

||| ||   IBM 6x86 Ô- PR133+ (110 MHz) / 6x86-PR150+ (120 MHz) / 6x86-||||||||||PR166+ (133 MHz) / 6x86-PR200+ (150 MHz).

- Verschiedene externe Bus- und CPU/Bus-Frequenzverhältnisse

Das Board unterstützt die Busfrequenzen 50 / 55 / 60 / 66,6/ 75 MHz und CPU/Bus-Frequenzverhältnisse 1x / 1,5x / 1,75x / 2x / 2,5x / 3x / 3,5x / 4x.

|||||||||(Bitte lesen Sie mehr darüber unter Prozessoreinbau in Kapitel 2.)

- Ultra-fast Level-II-Cache

256KB/512KB Pipeline Burst Level II, Direktbelegung mit  Write-Back-Cachespeicher.

- Vielseitige Hauptspeicherkonfiguration

Bis zu 512MB RAM mit vier SIMMs zu 8, 16, 32, 64, 128 MB mit FPM- und EDO-DRAM, sowie zwei DIMMs zu 8, 16, 32, 64, 128 MB mit EDO-DRAM und blitzschnelles SDRAM.

- ISA & PCI Steckplätze

Vier 16-Bit-ISA- und vier 32-Bit-PCI-Steckplätze zur Aufnahme einer Vielzahl von Steckkarten.

- Verbesserter PCI-Busmaster-IDE-Controller

Integrierter verbesserter PCI-Local-Bus-IDE-Controller mit zwei Zweikanal-Anschlüssen für bis zu vier Enhanced-IDE-Geräte, einschließlich CD-ROM-Laufwerke, Magnetbandlaufwerke, und Festplatten, die das neue Protokoll Ultra DMA/33 unterstützen, mit dem Datentransferraten von bis zu 33 MB/Sekunde möglich werden. Die Standardprotokolle PIO Mode 3, PIO Mode 4 und DMA Mode 2 werden auch unterstützt.

- Super Multi-E/A-System

Integrierter W83877F/TF/AF Multi-I/O-Plug&Play-Chipsatz mit zwei 16550A-kompatiblen seriellen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, einer parallelen Schnittstelle nach EPP/ECP-Norm, einer IR-Schnittstelle und einem Diskettenlaufwerksanschluß. COM2 kann als SIR-treue Schnittstelle für Infrarotverbindungen genutzt werden.

- USB-Unterstützung

Zwei USB-Schnittstellen auf dem hinteren Schnittstellenblech bieten bequemen und schnellen Plug&Play-Anschluß für eine steigende Anzahl USB-fähiger externe Peripheriegeräte.

- IrDA-Anschluß auf der Platine

Ein IrDA-Anschluß für kabellose Infrarot-Verbindungen ist vorhanden.

# Weitere Merkmale

- Optimierte Intel MMXÔ Performance

Die Platine verwendet die fortschrittlichen Leistungsmerkmale des VIA 580VPX Chipsets, um die passende Umgebung für den Spitzenprozessor Intel PentiumÒ mit MMXÔ Technologie.

- Blitzschnelle Performance des SDRAM

Die Platine unterstützt die neuste Generation blitzschneller SDRAM-Chips (Synchronous Dynamic Random Access Memory) mit den beiden 168-poligen DIMM-Sockeln. SDRAM erhöht die Systemleistung durch beschleunigte Übertragung der Daten von der CPU zum Speicher (528 MB/s verglichen mit 264 MB/s bei herkömmlichem EDO-DRAMs).

- Unschlagbare Ultra DMA/33 Festplattenleistung

Mit dem integrierten PCI-Bus-Master-Enhanced-IDE-Controller, der das neue Ultra-DMA/33-Protokoll unterstützt, können Sie bis zu vier EIDE-Geräte an den Rechner schließen. Alle Geräte werden genau wie IDE-Festplatten klassifiziert; ein Gerät wird als Master, das andere als Slave behandelt. Wir empfehlen, für Festplatten den Primäranschluß und für CD-ROMs den Sekundäranschluß zu verwenden.

- Concurrent-PCI-Architektur

Die Concurrent-PCI-Architektur der Platine ermöglicht einen effizienteren Betrieb von CPU, PCI und ISA und damit bessere Multimedia-Performance. Außerdem können damit PCI 2.0 und PCI 2.1 kompatible Steckkarten verwendet werden, die viele Generationen durchhalten, aufrüstbar sind, und Ihren Rechner fit für die Zukunft machen.

## PC‘97-Kompatibilität

Die Platine ist voll kompatibel mit dem neuen PC’97-Standard, sowohl auf BIOS- als auch auf Hardwareebene. PC ’97 sind Designrichtlinien für Hardware, Bus und Geräte, die von Microsoft zusammen mit anderen führenden Herstellern erstellt wurden, um PCs einfacher bedienbar zu machen und das Zusammenspiel von Hardware und Betriebssystem zu optimieren.

# DMI-Hilfsprogramm

DMI (Desktop Management Interface) ist ein Standard zur Organisation von Konfigurationsdaten. Damit geht die Rechnerkonfiguration einfacher und schneller. Die Systemkonfiguration kann per Fernbedienung geändert und der Rechner hochgefahren werden. Das Programm befindet sich auf einer 3,5”-Diskette. Es besteht aus den beiden Dateien DMICFG.EXE und README.TXT. DMICFG.EXE muß im Realmode ausgeführt werden. README.TXT enthält die Programmversion von DMICFG.EXE.

Bemerkungen:

- Legen Sie eine Kopie der Diskette an, und verwenden Sie nur die Kopie.

- Endbenutzer sollten DMI-Daten nicht aktualisieren. Wenden Sie sich dazu an den Händler.

## Ausführen des DMI-Hilfsprogramms

Geben Sie unter DOS den Befehl DMICFG. Ein Menü ähnlich dem folgenden erscheint. Darin finden sie alle Konfigurationsdaten Ihres Rechners.

## Infrarotanschluß (IR)

Diese Platine verfügt über eine SIR-Schnittstelle nach IrDA-Standard. Ein IrDA-Gerät kann über die 9-polige D-Buchse auf der Rückseite des Rechners angeschlossen werden. Die Buchse ist mit der Infrarotschnittstelle verkabelt.

Die serielle Schnittstelle COM2 auf dieser Platine ist SIR-kompatibel. Wenn Sie ein SIR-Kommunikationsgerät einrichten möchten, müssen Sie im BIOS die notwendigen Änderungen vornehmen. Lesen Sie mehr darüber auf Seite 53.

Bemerkung: Sowohl SIR als auch FIR werden nur dann unterstützt,  wenn der Winbond W83877AF Chip (optional) installiert ist, SIR wird unterstützt, wenn der Winbond W83877F/TF (optional) installiert ist.

## Extrem bedienerfreundliche integrierte Anschlüsse

Diese Platine verfügt über ein integriertes hinteres Schnittstellenblech mit einer ganzen Reihe E/A-Schnittstellen zum bequemen Anschluß einer Vielzahl von Peripheriegeräten.

Zusätzlich befinden sich zwei 165550A-UART-Schnittstellen und eine EPP/ECP-fähige parallele Schnittstelle auf der Platine, sowie zwei USB-Anschlüsse für Hochgeschwindigkeitsverbindungen zu USB-Geräten der neuen Generation. PS/2-Tastatur- und -Mausanschlüsse sind ebenfalls vorhanden. Das folgende Foto zeigt die Schnittstellen:  1. PS/2-Maus, 2. PS/2-Tastatur 3. USB0, 4. USB1, 5. Drucker,  6. COM1, 7. COM2.