第三章

BIOS设定

主机板配有Award BIOS 芯片，内含系统ROM设定信息。（此芯片相当于处理器与主机板其他元件之间的界面）。本章介绍设定程式包含的信息及用户如何按需改变这些设定。

# CMOS设定应用程序

内建于系统BIOS的设定程序，储存在CMOS中。此设定应用程序允许改变主机板的配置设定。当用户改变系统配置，或用户更换系统备用电池，或系统检测到配置错误而要求用户启用设定程序时，此设定应用程序会启用。用箭头键选择程序并回车运行之。

# 标准CMOS设定

上图为标准CMOS设定屏幕。每一项可能有一种或多种设定。系统BIOS自动检测内存大小，因此不必对之做任何改动。用箭头键选择选项，然后用 PgUp 或 PgDn 键为每一项选择需要的值。

Date（日期）

要设定日期，选择Date一项，然后按Page  Up/Page Down 或＋/ －  键，依照年、月、日格式来设定当前日期。

Time（时间）

要设定日期，选择Time一项，然后按Page  Up/Page Down 或＋/ －  键，依照时、分、秒格式来设定当前日期。

Hard Disks（硬盘）

此项记录系统安装的所有非SCSI硬驱的规格。主板的PCI IDE接口提供有Primary和Secondary接口，用于连接多达四个IDE硬盘或其它IDE设备。每一接口最多可连接两个硬盘，第一个为Master，第二个为Slave。

## 硬盘配置

Capacity:           硬盘的容量，单位是Bytes。

Cylinder:           硬盘的柱面数。

Header:             硬盘读/写头数。

Precomp:           硬盘改变写入时间的柱面位置。

Landing Zone:  硬盘读写停止时，硬盘磁头（读/写）归位的柱

面位置。

Sector:               硬盘定义的每一磁道的扇区数。

Drive A / Drive B

此项记录系统安装的软驱类型。若要为某一特殊的软驱设定其配置值，选择其相应项，然后用Page Up、Page Down键选择驱动器型号。

Floppy 3 Mode Support

这是日本的标准软驱类型的驱动器，标准存储容量为1.2MB的3.5英寸的磁盘。

Video

此项可设定系统安装的视频显示卡的型号。

Halt On

此项设定哪种错误会导致系统中断。

# 先进的BIOS功能

Virus Warning (病毒警告)

当任何写入引导扇区的命令执行时，此功能将显示一警告信息。

选项为：Enabled，Disabled。

CPU Internal Cache（CPU内部缓存）

此功能启用时可改变系统性能。测试或排除故障时须停用此功能。

选项为：Enabled，Disabled。

External Cache （外部缓存）

此项启用时，可支持CPU二级缓存。此功能在系统运行某些软件不稳定时停用缓存功能。

选项为：Enabled，Disabled。

CPU L2 Cache ECC Checking（CPU二级缓存ECC检测）

启用此功能时，激活CPU二级缓存检测和错误改正。

选项为：Enabled，Disabled。

Quick Power On Self Test（快速开机自测）

此项启用时，允许BIOS略过扩展内存测试。

选项为： Enabled ，Disabled。

First Boot Device（第一引导装置）

此功能允许用户选择引导装置的优先权。

选项为：Floppy，LS120，HDD-0，SCSI，CDROM，HDD-1，HDD-2，HDD-3，ZIP100，USB-FDD，USB-ZIP，USB-CDROM，USB-HDD，LAN，Disabled。

Second Boot Device（第二引导装置）

此功能允许用户选择引导装置的优先权。

选项为：Floppy，LS120，HDD-0，SCSI，CDROM，HDD-1，HDD-2，HDD-3，ZIP100，USB-FDD，USB-ZIP，USB-CDROM，USB-HDD，LAN，Disabled。

Third Boot Device（第三引导装置）

此功能允许用户选择引导装置的优先权。

选项为：Floppy，LS120，HDD-0，SCSI，CDROM，HDD-1，HDD-2，HDD-3，ZIP100，USB-FDD，USB-ZIP，USB-CDROM，USB-HDD，LAN，Disabled。

Boot Other Device（其它开机装置）

此功能允许用户选择引导装置的优先权。

选项为：Enabled，Disabled。

Swap Floppy Drive （置换软驱）

此项允许用户更换开机时操作系统存取软驱的顺序。

选项为：Enabled，Disabled。

Boot Up Floppy Seek（引导软盘寻找）

启用此功能时，BIOS通过执行耗时搜寻命令进行软驱测试。

选项为： Enabled ，Disabled。

Boot Up Numlock Status（开机数字键状态）

若此项设为On时，则系统开机时BIOS会自动启用Num Lock功能。

选项为：On，Off。

Gate A20 Option（Gate A20选项）

此项设为Fast时，允许更快地通过地址线No.20响应。

选项为：Fast，Normal。

Typematic Rate Setting（Typematic速率设定）

Typematic这一术语的意思是，当按住一个键时，相应字符会

不断重复输入，直至释放该键。

选项为：Disabled，Enabled。

Typematic Rate (Chars/Sec) Typematic速率（字符/秒）

此项只有在Typematic Rate Setting设为Enabled时才有效，它用来设定按下某键时字符重复输入的速率。

选项为：6，8，10，12，15，20，24，30。

Typematic Delay (Msec) Typematic延迟（毫秒）

此功能只有在Typematic Rate Setting设为 Enabled时才有效，用来设定字符重复输入延迟时间。

选项为：250，500，750，1000微秒。

Security Option （安全选项）

此项允许用户设定系统安全级别。

选项为：Setup，System。

OS Select For DRAM  > 64MB（对DRAM > 64MB 的OS选择）

若所用操作系统 (OS) 为 OS/2，则选择OS2，否则保留默认值Non-OS2。

选项为：Non-OS2，OS2。

HDD S.M.A.R.T. Capability（硬盘S.M.A.R.T.性能）

“S.M.A.R.T.”是“Self-Montoring” 和 “Analysis Reporting Technology”的缩写，它允许硬盘驱动器报告任何读/写错误，若系统装有LDCM，还可发出警告。

选项为：Disabled，Enabled。

Report No FDD For WIN95（WIN95无软驱报告）

在标准的CMOS设置(Standrd CMOS Setup)菜单下，驱动器A和/或驱动器B设置为None时，用户必须将此项设为Yes，以适合它的性能。另外，设置为No时，即使驱动器A和/或驱动器B设置为None，系统仍将检测和识别软驱驱动器。

选项为：Yes，No。

BIOS Guardian（BIOS防护）

此项允许系统防止计算机病毒。用户需取消它来升级BIOS。

选项为：Disabled ，Enabled。

注意：在您开始刷新BIOS前，请取消有关BIOS Guardian的BIOS功能。

# 先进的芯片组功能

DRAM Timing By SPD

此项允许用户使用所支持的连续存在的检测（Serial Presence Detect），系统BIOS可以识别它的确切性，然后自动定时器设定SPD数据。若您手动设置任何时间，请将此功能设为Disabled。

选项为：Enabled，Disabled。

DRAM Clock （DRAM 时钟）

此功能允许用户选取DRAM时钟。

选项为：100MHz，133MHz。

SDRAM Cycle Length

当SDRAM DIMM安装在主机板上时，此功能才会运行（BIOS自动侦测）。如果您的SDRAM DIMM的CAS为2时，则设定为2，这样可以增强系统的性能。如果您的SDRAM DIMM的CAS为3时，则保留默认值设置，设定为3。

选项为：3，2。

Bank Interleave

当SPD的DRAM时间选择设为Diasbled时，此项允许用户选取DRAM的存储体交叉功能。

选项为：Disabled，2 Bank，4Bank。

Memory Hole

若用户安装的是Legacy ISA卡，在处理器存取选定的地址时，此功能允许用户选择ISA周期的内存保留区地址范围。详情请参阅 ISA卡使用手册。此项停用时，（15-16MB） 地址的内存保留区在处理存取(15-16MB)地址范围时会作为DRAM周期。

选项为：15M-16M ，Disabled。

PCI Master Pipeline Req

此功能允许用户在必要时取消PCI主装置管道控制器请求。

选项为：Enabled，Disabled。

P2C/C2P Concurrency

此功能允许用户设定PCI/AGP Master-to-CPU/CPU-to-PCI/AGP Slave并存。

选项为：Enabled，Disabled。

Fast R-W Turnaround

此功能允许用户设置DRAM快速读写转变。

选项为：Enabled，Disabled。

System BIOS Cacheable

此项启用时，允许RAM区F000H-FFFFH在缓存控制器激活时可缓存。

选项为：Enabled，Disabled。

Video BIOS Cacheable

若同样启用缓存控制器，当上项系统BIOS缓存时，启用视频BIOS缓存可使视频BIOS地址在C0000H-C7FFFH缓存。

选项为：Enabled，Disabled。

Video RAM Cacheable

此项启用时，允许视频RAM区缓存。

选项为：Enabled，Disabled。

Frame Buffer Size

此项允许用户选择构成VGA分配内存的缓冲区大小。

选项为：NA，8M。

AGP Aperture Size（AGP孔径大小）

此功能允许用户选取主内存框架大小作为AGP使用。

选项为：4M，8M，16M，32M，64M，128M。

AGP Mode

此功能允许用户选取板上AGP模式为1x或2x。

选项为：1x，2x。

OnChip USB/ OnChip USB2

启用此功能时，允许用户使用板上USB功能。

选项为：Enabled，Disabled.

USB Keyboard Support（USB键盘支持）

如果以上 Onchip USB 设定为Enabled时，此功能才会显示。此功能设为Enabled时，可使用系统的一个USB键盘。

选项为：Disabled ，Enabled.

OnChip Sound

此功能允许用户在需要时取消板上的音频功能。

选项为：Auto，Disabled.

OnChip Modem

此功能允许用户在需要时取消CNR model功能。

选项为：Auto，Disabled.

CPU to PCI Write Buffer

启用此功能时，允许数据和地址访问系统控制器的内在缓冲区；因此处理器能够从等待状态中被释放出来。

选项为：Enabled，Disabled。

PCI Dynamic Bursting（PCI动态爆破）

启用此功能时，当在相同的1KB空间内连续的PCI周期满足地址空量时，允许突发PCI转移。这样可增强PCI总线的通过量。

选项为：Enabled，Disabled。

PCI Master 0 WS Write

此项启用时，当PCI 主驱动器将数据写入DRAM时，允许一个零等待状态周期延迟。

选项为：Enabled，Disabled。

PCI Delay Transaction （PCI延时传输）

启用时，此功能可使当前CPI管理周期流失并接受新的PCI管理请求，可重新接受原始的PCI管理和将PCI数据状态返回到原始的PCI管理。

选项为：Disabled，Enabled。

PCI #2 Access #1 Retry

此功能启用时，AGP（PCI#2）访问PCI（PCI#1）将被恢复，直到最大值。

选项为：Disabled，Enabled。

AGP Master 1 WS Write

此功能启用时，AGP总线管理器向DRAM写入数据时，允许一个等待周期的延迟。

选项为：Enabled，Disabled。

AGP Master 1 WS Read

此功能启用时，AGP总线管理器从DRAM中读取数据，该功能允许一个等待周期的延迟。

选项为：Disabled， Enabled。

# 集成外围设备

OnChip IDE Channel 0

启用此功能时，允许您使用主机板上的主PCI IDE。如果使用了硬盘控制卡，则设为Disabled。

选项有：Enabled，Disabled。

OnChip IDE Channel 1

启用此功能时，允许您使用主机板上的第二PCI IDE。如果使用了硬盘控制卡，则设为Disabled。

选项有：Enabled，Disabled。

IDE Prefetch Mode

当此项设为Enabled时，允许从主IDE数据口汇入和预取数据。当数据端口读取指令时，开始预取数据。预读项隐藏在IDE数据端口中，并允许他们为使PIO数据传输率达到最高效果而重复执行。首要数据口读取一个扇区则称为指令读取。次要数据口从扇区中读取，则称作预读取。指令读取和所有预读取必须是相同大小（16位或32位）。

选项有：Enabled，Disabled。

Primary Master PIO

此项允许自动或手动设定PCI 主 IDE硬盘(主)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

Primary Slave PIO

此项允许自动或手动设定PCI 主IDE硬盘(从)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

Secondary Master PIO

此项允许自动或手动设定PCI 次IDE硬盘(主)模式。

选项有：Auto，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

Secondary Slave PIO

此项允许自动或手动设定PCI 次IDE硬盘(从)模式。

选项有：Auto ，Mode 0，Mode 1，Mode 2，Mode 3，Mode 4。

Primary Master UDMA

当硬盘支持Ultra（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第一个主硬盘模式的第一个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项有：Auto，Disabled。

IDE Primary Slave UDMA

当硬盘支持Ultra（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第一个从硬盘模式的第一个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项有：Auto，Disabled。

IDE Secondary Master UDMA

当硬盘支持Ultra（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第二个主硬盘模式的第二个PCI IDE通道或由BIOS检测之。选项有：Auto，Disabled。

IDE Secondary Slave UDMA

当硬盘支持Ultra（超级DMA，比DMA速度快）时，此功能允许用户选择第二个从硬盘模式的第二个PCI IDE通道或由BIOS检测之。

选项有：Auto，Disabled。

Init Display First（显示第一初始化）

当您的主机板上安装一PCI VGA卡时，此功能允许您从PCI或板上AGP来选择屏幕显示的第一初始化。

选项有：PCI Slot，AGP。

IDE HDD Block Mode（IDE硬盘块模式）

启用此项时，系统以块模式对硬盘执行读/写请求。

选项有：Enabled，Disabled。

Onboard FDD Controller（主机板上软驱控制器）

启用时，软驱（FDD）控制器被激活。

选项有：Enabled，Disabled。

Onboard Serial Port1（板上串行口1）

若串行接口1使用板上的I/O控制器，可以改变串行口参数。如需安装I/O卡，就需要COM3和COM4。

选项有：3F8/IRQ4，3E8/IRQ4，2F8/IRQ3，2E8/IRQ3， Disabled。

Onboard Serial Port2（板上串行口2）

若串行接口2使用板上的I/O控制器，可以改变串行口参数。如需安装I/O卡，就需要COM3和COM4。

选项有：2F8/IRQ3，3E8/IRQ4，2E8/IRQ3，3F8/IRQ4， Disabled。

UART 2 Mode

可选取一个用于串行口的操作模式。若把COM2串行口作为串行口而非IR口，则设为标准状态。

选项有：Standard， ASK-IR，HPSIR。

IR Function Duplex

此功能只有在上项UART2 Mode设定为ASKIR或HPSIR时才有效。可允许用户选择红外数据处理的方式。

选项有：Half，Full。

TX，RX Inverting Enable

此项功能仅在UART 2 Mode设置为ASKIR或HPSIR时使用。

用于选择接收端和发送端的有效信号。

选项有：No，Yes；Yes，Yes；No，No；Yes，No。

Onboard Parallel Port（主机板并行口）

若并行口用于板上I/O控制器，可选择一给定的参数。

选项有：378/IRQ7，278/IRQ5，3BC/IRQ7，Disabled，。

Onboard Parallel Port Mode（主机板并行口模式）

用于连接高级打印机。

选项有：Normal，EPP，ECP，ECP/ECP。

ECP Mode Use DMA（选择存储器直接存取通道）

如果选取ECP模式，此功能允许用户选择直接内存访问（DMA）通道。

选项有：3，1。

Parallel Port EPP Type

此功能允许用户选取用于并行口的EPP类型。

选项为：EPP1.9，EPP1.7。

Onboard Legacy Audio

此功能可设定音频与潜伏模式兼容。

选项有：Enabled，Disabled。

Sound Blaster

若选取Onboard Legacy Audio，此功能允许用户设定音频在声霸卡模式。

选项有：Enabled，Disabled。

SB I/O Base Address

若选取Onboard Legacy Audio，此功能允许用户选取SB I/O基

址。

选项有：220H，240H，260H，280H。。

SB IRQ Select

若选取Onboard Legacy Audio，此功能允许用户选取SB IRQ。

选项有：IRQ5，IRQ7，IRQ9，IRQ10。

SB DMA Select

若选取Onboard Legacy Audio，此功能允许用户选取SB DMA

通道。

选项有：DMA1，DMA2，DMA3，DMA0。

MPU-401

若选取Onboard Legacy Audio，此功能允许用户启用MPU-

401。

选项有：Disabled，Enabled。

MPU-401 I/O Address

若选取Onboard Legacy Audio，此功能允许用户选取MPU-401

I/O位址。

选项有：310-313H，320-323H，330-333H，300-303H。

Game Port （200-207H）

若选取Onboard Legacy Audio，此功能允许用户选取游戏口

（200-207H）。

选项有：Enabled，Disabled。

电源管理设定

ACPI function

此项允许用户取消ACPI功能。

选项为：Enabled，Disable。

Power Management

此项允许用户调整电源管理功能。选择User Define可配置用户电源管理功能。 MIN Saving 将所有预设计时器设为最小值；MAX Saving则将之设为最大值。

选项为： User Define，Min Saving，Max Saving。

HDD Power Down

当系统在暂停模式时，此功能使BIOS关闭硬盘马达。

选项1 Min..15 Min允许用户定义硬盘进入省电模式前的等待时间。

选项1 Min..15 Min不能同时作用。当硬盘在省电模式时，任何对硬盘的存取都将之唤醒。

选项为：Disable，1 Min..15 Min。

Doze Mode

此项设为Disabled时，系统不会进入睡眠模式。以下时间选项可定义系统进入睡眠模式前的等待时间。

选项为：Disable，1，2，4，6，8，10，20，30，40Min, 1 Hour。

Suspend Mode

此项停用时系统不会进入暂停模式。以下时间选项可定义系统进入暂停模式前的等待时间。

选项为：Disable，1，2，4，6，8, 10, 20, 30,  40Min，1 Hour。

ACPI Suspend Type

此项允许您选择ACPI暂停的类型。

选项为：S1（POS），S3（STR）。

PM Control by APM

选项No允许BIOS忽略APM（高级电源管理）。若选Yes，则进入睡眠模式、备用模式或暂停模式前，允许BIOS等待APM的指示。若装有APM，则当所有任务完成时，APM会提示BIOS设定系统进入省电模式。

选项为： No，Yes。

Video Off Option

此功能提供视频显示电源省电模式的选项。若设为Suspend-Off，当系统进入暂停模式，显示器会变为黑屏。若设为All Modes-Off，当系统进入睡眠模式或暂停模式时，显示器会变为黑屏。选择Always On则即使当系统进入睡眠模式或暂停模式时，视频显示始终处于备用模式。

选项为：Suspend-Off，All Modes- >Off，Always On。

Video Off Method

选择V/H SYNC+Blank时，允许BIOS 通过切断来自附加VGA卡发出的 V-Sync和 H-Sync信号来使显示器变为黑屏。选项 DPMS Support 允许BIOS 通过支持DPMS（显示器电源管理讯号功能）的附加VGA卡使显示器变为黑屏。Blank Screen 允许 BIOS 通过关闭红-绿-蓝信号使显示器变为黑屏。

选项为：V/H SYNC+Blank，DPMS Support，Blank Screen。

MODEM Use IRQ

此功能允许用户选择 IRQ# 以满足modem的 IRQ#。

选项为：NA，3，4，5，7，9，10，11。

Soft-Off By PWR-BTTN

若选Delay 4 Sec.，则按下电源开关4秒钟后，系统会关闭。选Instant-off，按下电源开关，即关机。

选项为：Delay 4 Sec，Instant-Off。

State After Power Failure

此项允许用户选取您的私人计算机在电源失败后所返回的状态。若设为Off，系统在电源失败后不会开启。若设为On，系统在电源失败后则会重新开启。

选项为：Auto，On，Off。

CPU Fan In Suspend

当此项设定为On时，CPU风扇保持运转，以防止CPU过热。设定为Off，在系统进入S1省电模式时，可使CPU风扇停止运转。

选项为：On，Off。

VGA

此项设为On时，任何VGA事项将会唤醒系统。

选项为：OFF，ON。

LPT & COM

此项设为LPT/COM时，任何对LPT和COM口的访问都会唤醒系统。同样，选取任一的LPT或COM，系统将被LPT或COM口的任何事项唤醒。

选项为：LPT/COM，LPT，COM，NONE。

HDD & FDD

此项设为ON时，任何对硬驱和软驱的的访问将会唤醒系统。选项为：OFF，ON。

PCI Master

此项功能设定为ON，则为PCI总线管理卡激活电源管理功能（PM）唤醒事件。

选项为：OFF，ON。

Wake Up On LAN（网络唤醒）

当设定为Enabled时，如果连接LAN，则来自网络上的其他用户/服务器的一个输入信号，可将系统从软关机状态下唤醒系统。选项为： Disabled，Enabled。

PowerOn by PCI Card

当设定为Enabled时，任何PCI-PM事项可将系统从PCI-PM控制状态中唤醒。

选项为： Disabled，Enabled。

Modem Ring Resume

在一连串铃声指示器（RI）线路（即，一个来自调制解调器的呼叫）上的一个输入信号，可将系统从软关机状态下唤醒。

选项为：Enabled，Disabled。

RTC Alarm Resume

选Enabled时允许用户设定系统由电源关闭状态下打开所需要的时间。

选项为：Enabled，Disabled。

Date （of Month）

当RTC Alarm Resume From Soft Off设定为Enabled时，此功能允许用户设定报警开始的日期。

选项为： 0, 1.. 31。

Resume Time（hh:mm:ss）

如果电脑安装一ATX电源且当RIC Alarm Resume设为Enabled，RTC Alarm Resume From Soft Off设定为Enabled时，此功能允许用户设置报警开始的时间。

选项为： 7: 0: 0 . hh (小时) –0, 1,2,..,23; mm(分钟) –0, 1, 2,..,59; ss (秒) –0, 1, 2, .., 59。

IRQ# Activity Monitoring

在前面 Suspend Mode Feature中设定的那段时间后，系统会继续由睡眠模式进入暂停模式，CPU时钟停止，显示器关闭。这时若IRQ活动发生，系统会立刻返回全开启模式。

若定义为Non Primary 的IRQ活动发生，显示器保持关闭状态，直至相应IRQ处理完成。

IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15的选项为：Enabled，Disabled。

# PNP/PCI配置

PNP OS Installed

若所用操作系统为即插即用型，如Windows NT，Windows 95请选Yes。

选项为：No，Yes。

Resources Configuration Data

若因为安装了一个新的附加卡，及重新配置系统发生例如操作系统不能开机的严重冲突时，启用此项来复位系统扩展配置数据（ESCD）。

选项为：Disabled，Enabled。

Resources Controlled By

此项设为Auto时，BIOS会管理所有系统资源。若发生冲突，则选Manual。

选项为：Auto (ESCD)，Manual。

IRQ-/ DMA的手动选项有：PCI/ISA PnP，Legacy ISA。

PCI/VGA Palette Snoop

若系统安装的任一片ISA适配卡需要使用VGA调色板功能，则将此项设为Enabled。

选项为：Disabled，Enabled。

Assign IRQ For VGA

若所用 PCI VGA 卡不需IRQ，则选Disabled，这样 IRQ 就可留给系统使用。

选项为：Enabled，Disabled。

INT Pin 1/2/3/4 Assignment

此功能允许用户为PCI插槽分配PCI IRQ数量。选默认值Auto，可允许PCI控制器自动分配IRQ数量。

选项为：Auto，3，4，5，7，9，10，11，12，14，15。

PC健康状况

此项允许用户和技术人员监控本主机板上提供的BIOS数据。它们中的某些选项不是为用户配置的。

Current CPU Temp. / Current System Temp. / Current CPUFAN Speed / Current CPUFAN2 Speed

这些项目允许终端用户和技术人员监控例如当前CPU温度、CPU和机箱制冷风扇转动速度的数据。

频率与电压控制

CPU HostPCI Clock

此项允许用户设定CPU/PCI的时钟频率。默认设定Default会自动检测CPU/PCI时钟频率。若所选设定不当而导致系统开机出现问题时，按住Insert键直至屏幕显示。

主板支持此项所列出的所有组合项。

Auto Detect DIMM/PCI Clk（自动检测DIMM/PCI时钟）

此项设为Enabled时，BIOS可检测PCI与DIMM插槽。如果BIOS没有检测到任何PCI/DIMM设备，则会自动停止PCI与DIMM的时钟。

选项有：Enabled，Disabled。

Spread Spectrum（扩展频谱）

此功能允许用户设定扩展频谱到中心扩展型或向下扩展型。

选项有：Disabled ，Enabled。

载入Fail-Safe默认值

此子菜单用于诊断系统开启后无法引导的问题。这些设定不会赋予系统最优性能。

载入优化默认值

此子菜单用于选择提供系统最优性能的默认设定。

管理员/用户密码

要使用管理员/用户密码，则在标准CMOS设定中选择本项。您会被提示输入您的密码。键入不超过八个字符的密码然后按Enter。系统会要求您再确认一遍密码。再次输入密码然后按Enter。要取消密码，则当系统要求您输入密码时，按两下Enter键。这时屏幕会出现确认密码被取消的信息，确认之后即可取消密码。

在BIOS功能设定中，若Security Option设为Setup且Supervisor /User Password启用，则每次进入CMOS设定应程序时，系统都会提示您输入密码。若Security Option设为System且Supervisor/User Password启用，则每次开机或进入CMOS设定应用程序时，系统都会要求您输入密码。

保留并且退出设定

当您完成所有设置改动后，按 Esc 返回主菜单。移动光标至 Save and Exit Setup 或按 F10，然后按 Y 改变CMOS设定。如果您没有做任何改动，再按一次 Esc 或移动光标至 Exit Without Saving，然后按Y， 保留原设定值。屏幕中央会出现下列信息，允许将数据存入CMOS，并退出设定：SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)?

不储存退出

如果用户选此项，屏幕中央会出现下列信息，您可以不保存对 CMOS 的改动并退出设定：Quit Without Saving (Y/N)?