### 第一章

概述

Micro ATX, Socket A 1st 主机板AE31支持最新一代的AMD®处理器。AMD新的超快速AthlonTM处理器可支持1.1GHz，AMD Athlon总线用于100MHz的双倍的数据传输速度，其有效率可达200MHz的传输速度。

1st主机板AE31基于新的VIA Apollo KLE133（VT8361+686B）芯片，支持DVD和AGP1/2x，因而确保了三维图片的真实性。当通过BIOS所提供的被取消选项时，板上AC97声音确保了高质量的音频。所支持的Ultra DMA/100协议可保证高速的数据传输，特别是用于通过音频及视频程式要求的大字节数据的传送。主机板带有2条DIMM插槽，最大可支持1GB的SDRAM。

*主板的音频功能没有扩大器，需配备扬声器。

主板也配备有新的具有创新功能的NOVUS，有利于计算机的安装及维护。其性能包括Easy Key，可通过键盘即时访问BIOS，来配置时钟、默认值设定和Logo Genie，允许用户在系统引导时，显示用户自己所创建的标识。BIOS Guardian是一Anti  Virus软件，以防止病毒危害系统BIOS而致使系统不能运行。

扩展性能提供1个CNR、1个ISA和3个PCI。I/O连接器包括2个串行口、1个并行口、1个VGA口、1个PS/2鼠标和键盘连接器、4个USB接口和1个多煤体接口（Line-In、Line-Out、Mic-In、Game/Midi）。

# 包装清单

若发现有任何损坏或遗失，请与您的供应商联系。

- AE31主板

- 本使用手册

- 一条软驱电缆

- 一条硬盘电缆

- 一条ATA/66电缆

- 两张软件CDs（CD Pro、CD Plus）

- COM2电缆  （可选）

- 前面音频电缆（可选）

- USB电缆的后面板上的支架(可选) (FIC的料号: 22-10753-01)

- 要点：AMD CPU散热器安装

小心完成散热器安装，在引导系统前，请检查散热器是否

完全与CPU紧紧连接。

- 松散的连接可导致CPU过热，以致于损害您的处理器。

- 强烈建议主板上至少使用一个250瓦特的ATX电源。确信您的ATX电源在+5-伏特引线上至少提供20安培的电压及在+5-伏特备用引线（+5VSB）上至少提供10mA。如果您的电源供应不充足，则系统可变得不稳定或不可靠且使功率上升困难。

- AE31主机板

# 主要性能

- 易于安装

BIOS支持即插即用，自动检测IDE硬驱，LS-120驱，IDE ZIP驱， Windows 95，Windows 98/98SE，Windows ME，Windows NT，Windows2000和OS/2。

- 先进芯片组

VIA KLE133（VT8361+686B）芯片提供集成DRAM控制器，具备最新动态电源管理架构（DPMA）、并行PCI AGP及USB兼容。它提供了集成三叉图形、DVD多煤体（MPEG-2&AC-3）加速器。

- 先进的高性能内存控制器

两个DIMM插槽支持32、64、128、256、512MB的高速PC133  SDRAM，内存可达1GB。

- 支持多种处理器

AMD® Duron Socket 462 由600MHz到950MHz，外频FSB为100MHz，AMD Duron 总线可用于达200MHz传输速率双倍的数据传送速度。

AMD® Duron Socket 462 由700MHz到1.1GHz，外频FSB为100MHz，AMD Duron 总线可用于达200MHz传输速率双倍的数据传送速度。

- 支持Ultra DMA33/66/100的增强PCI总线主IDE控制器

集成增强PCI总线主IDE控制器具有两个双通道接口，可支持多达四个增强IDE装置，其中包括CD-ROM和磁带备份驱动器。同时确盘驱动器亦支持新的Ultra DMA 100协议,标准PIO模式3，PIO模式4，DMA模式2，DMA模式4,，以及Ultra  DMA-100模式5设备。

- CNR、ISA和PCI扩展槽

1个CNR*、1个ISA和3个PCI总线扩展槽，为安装其它各种附加卡提供了充足的空间

*主机板上的CNR插槽不支持LAN功能。

- 方便的板上音频子系统

内建的VIA 686B音频处理器提供主要的双倍全二重直接声音通道、PCI主要界面、标准的AC97（1.0/2.0）Codec界面、直接的两个游戏口和一个MIDI口界面，及支持Windows 95/98 /98SE/2000/ME/NT的软件驱动程序。

- 超级多功能输入/输出 (I/O)接口

内建的686B功能包括系统内存和AC97之间的双倍全二重直接声音通道；PCI主要界面具有突破的性能；标准的AC97Codec界面（1.0/2.0）；硬件SoundBlaster Pro用于Windows DOS框和实模式的DOS兼容；即插即用带有4个IRQ、4个DMA和4个I/O空余选项，可用于SoundBlaster Pro和MIDI硬件。

- 支持方便的后面板USB连接

两个集成在后方I/O面板的USB接口及用于任一的前面或后面板连接的两个额外的USB接口，可方便快捷地即插即用连接目前市场越来越多的USB兼容外围设备。

# ACPI就绪

本主机板完全支持新的 ACPI (先进配置和电源界面) 1.0 硬件和BIOS的要求。若安装有ACPI 操作系统，如Windows 98，您就可以完全使用在ACPI下的省电功能。（Windows2000ME专业版支持ACPI。）

为用户提供FIC独特的创新（NOVUS）-

增强主板功能和系统支持

- LogoGenie

- 用户友好的GUI支持Windows95/98/98SE(不包括Windows2000/NT/ME)，LogoGenie允许用户设置，创建或选取一图标，可在系统启动时显示。

注意：

- LogoGenie仅支持Award BIOS。

- 如果用户通过LogoGenie创建一Logo文件(.bmp)，此

文件的类型必须是640×464×256色。

启用此应用程序，请按以下步骤：

- 插入CD Pro （4.2或以上），从菜单中选取LogoGenie，并依照安装指令进行安装。

- 安装LogoGenie 后，点击Windows“开始”。在“程序”菜单中选取LogoGenie２.0,然后选LogoGenie。

３．如果您是新用户，请按Ｆ１键来阅读帮助文件，以了解如何使用此软件。

- BIOS Guardian

- BIOS Guardian的默认值为Enabled，为刷新BIOS，则需将之设为Disabled，以便有效防止病毒在系统运行时侵害BIOS。

|  | 警告：当运行以下第三步时，为了避免损害BIOS，请不要关闭系 统电源。 |
| --- | --- |

按照以下步骤将BIOS Guardian设为Disabled：

- 进入BIOS 设置菜单。（当系统启动时按Del键）。

- 进入先进的BIOS功能设置子菜单（Advanced Features Set Up Submenu）。

- 将BIOS Guardian设为Disabled。

- 保存设置并重新启动系统。

注意：但是，若BIOS Guardian设为Disabled，则当系统重新启动时，POST屏幕会暂停并显示信息，告知用户BIOS Guardian当前的状态。按G 键将再次将BIOS Guardian设为Enabled；或按空格键，则继续引导程序。

- 快捷键

修改BIOS设定时，这三个快捷键功能可直接访问子菜单，而不必通过繁索的BIOS设置程序，。

快捷键功能如下：

Ctrl + c:  进入时钟设置菜单。

Ctrl + p:  装载Performance Default设定并重新开启电脑。

Ctrl + f :  装载Fail-Safe Default设定并重新开启电脑。

-本页空白-