メインボードはユーザーが調整できるジャンパーと、あるいはスイッチをもっており、ユーザーの要求に適合するよう、システムを設定できます。このクィック説明書では、メインボードへのハードウェア設定について説明します。

コンピュータをセットアップするには、以下のステップで行って下さい：

- ステップ1‐ジャンパー／スイッチをセットする

- ステップ2‐メモリーモジュールを装着する

- ステップ3‐CPUを装着する

- ステップ4‐拡張カードを装着する

- ステップ5‐リボン・ケーブル、キャビネット・ワイヤー、

電源を接続する

- ステップ6‐BIOSをセットアップする

- ステップ7‐サポートしているソフトウェア類をインストール

する

|  | 警告：過度のトルクはメインボードに損傷を与えます。シャーシへのメインボードの取り付けに電気ドリルを使用する場合には、静電気防止リスト・ストラップを着用して下さい。電気ドリルのトルクは、チップ・ピンへのダメージを避けるために、5.0から8.0 kg/cmまでにしてください。 メインボードのコンポーネントは非常にデリケートなICチップからなっています。メインボード上のコンポーネントへの電気的損傷を避けるため、作業を行う際にはいつでも以下の注意にしたがって下さい。 1. 内部の作業を行うときには電源プラグを抜くこと。 2. コンポーネントは端を持ち、ICチップ、リード線、回路に触れないようにすること。 3. 静電気防止リスト・ストラップを身につけること。 4. コンポーネントをシステムから取り外す際はいつでも平らで帯電していない場所に置くこと。あるいは袋に入れること。 |
| --- | --- |

マザーボード・レイアウト

アンプを組み込んだスピーカーをご使用ください。

1).	CMOSの消去, フロント・サイド・バス・スピード

JCMOS (CMOSのクリア)

| 有効 (CMOSのクリア) | 無効 (デフォルト) |  |
| --- | --- | --- |

JCLK (フロント・サイド・バス・スピード)

| 100/133 MHz (デフォルト) | 133/166 MHz |
| --- | --- |

2). フロント・パネル・ブロック・ケーブル接続

(1). リセットボタン

(2). スピーカー : 1-	スピーカー ; 2-N/C ; 3-GND ; 4- VCC

(3).電源 LED : 1-	LED(+) ; 2-N/C ; 3-GND ; 4-N/C ; 5-GND

(4). IR : 1-VCC ; 2-CIRRX ; 3-IRRX ; 4-GND ; 5-IRTX

(5). IDE LED

(6). Turbo LED

(7). 電源ボタン

3).	CPUファンの装着

このコネクタは、CPUファンに接続します。システムがサスペンド・モードに移行しているときには、CPUファンも停止します。システムが復帰すると、CPUファンもオンになります。十分な空気の循環がないと、CPUが過熱しCPUとマザーボードの双方に損傷を与えます。

これらのピンが正しく使用されていないと、マザーボード、CPUファン、あるいはその両方に損傷を与えます。これらはジャンパーではありませんので、ジャンパーキャップをピンにかぶせないで下さい。