Inicio

Guía del usuario de bajo perfil

- Instalación de su tarjeta.

- Instalación del controlador de despliegue

- Consejos para la solución de problemas.

# Instalación de su tarjeta

Ahora que ya ha preparado su computador, está listo para instalar su tarjeta aceleradora de gráficos.

Para instalar su tarjeta aceleradora de gráficos.

- Apague el computador y el monitor; después desconecte el cable del monitor en la parte posterior de su computador.

- Retire la tapa del computador. Si es necesario, consulte el manual de su computador para obtener ayuda sobre como retirar la tapa. Recuerde descargar la electricidad estática de su cuerpo tocando la superficie de metal del chasis del computador.

- Retire cualquier tarjeta de gráficos existente de su computador. Si la tarjeta de gráficos anterior está atascada, dele unos pequeños golpecitos de extremo a extremo. Recuerde conservar el tornillo. También, si su computador tiene cualquier capacidad de gráficos en tarjeta, tendrá que desactivar esta función en la tarjeta madre. Para obtener más información consulte el manual de su computador.

- Si es necesario, retire la cubierta de metal de la ranura de expansión AGP vacía; a continuación, coloque su tarjeta paralela con la ranura de expansión AGP y presione firmemente hasta que la tarjeta esté asentada totalmente. Tome la tarjeta por el borde superior y presiónela firmemente en la ranura de expansión adecuada. No fuerce la tarjeta, debe encajar suavemente en la ranura de expansión.

- Vuelva a colocar el tornillo para sujetar la tarjeta en su lugar y vuelva a colocar la tapa del computador.

- Conecte el cable del monitor en su tarjeta, después encienda el computador y el dispositivo de despliegue.  Para tarjetas con un conector de Panel Plano Digital (DFP) conecte su monitor o pantalla de panel plano (o ambos) al conector apropiado como se muestra en la figura. Asegúrese que su cable de despliegue está sujetado firmemente.

Ahora está listo para instalar los controladores. Seleccione un controlador mejorado de la siguiente lista:

- Inserte su CD del Controlador en la Unidad CD-ROM y el controlador se instalará automáticamente.

- Si no hay respuesta en el monitor, por favor siga las instrucciones a continuación:

- Haga clic en “INICIO ”

- Seleccione “INSTALAR”

- Escriba lo siguiente: D:\SETUP.EXE  or D:\AUTORUN.EXE

- Si D no es su Unidad CD-ROM, substituya la D con la letra correspondiente a la Unidad.

# Consejos para la solución de problemas

Los siguientes consejos para la solución de problemas le pueden ser de gran ayuda en caso de que tenga dificultades. Comuníquese con su distribuidor para obtener información más específica para la solución de problemas.

- Verifique que la tarjeta esté asentada adecuadamente en su ranura de expansión.

- Asegúrese que el cable del monitor está firmemente sujetado al conector de despliegue de la tarjeta.

- Asegúrese que el monitor y el computador están encendidos y tienen energía.

- Si es necesario, desactive cualquier función de gráficos que estén integrados en su tarjeta madre. Para obtener mayor información vea el manual de su computador.

- Asegúrese de haber seleccionado el dispositivo de despliegue y tarjeta de gráficos cuando instale el controlador mejorado.

# Soporte del sistema

- Windows ME

- Windows 2000

- Windows XP