Einleitung

Kurzanleitung

- Installation Ihrer Karte

- Installation der Display-Treiber

- Fehlerbehebung

# Installation Ihrer Karte

Wenn Sie Ihren Computer vorbereitet haben, können Sie mit der Installation Ihrer Grafikbeschleuniger-Karte beginnen.

Zur Installation Ihrer Grafikbeschleuniger-Karte:

- Stellen Sie Ihren Computer und Monitor aus, ziehen Sie das Monitorkabel aus der Rückseite des Computers.

- Nehmen Sie das Computergehäuse ab. Wenn Sie Hilfe beim Abnehmen des Gehäuses benötigen, schlagen Sie im Handbuch Ihres Computers nach. Vergessen Sie nicht, die statische Energie Ihres Körpers zu entladen, indem Sie die Metalloberfläche Ihres Computergehäuses berühren.

- Nehmen Sie die vorhandene Grafikkarte in Ihrem Computer haraus. Sollte die alte Grafikkarte klemmen, rütteln Sie sie leicht von Seite zu Seite. Denken Sie daran die Schaube aufzuheben. Wenn Ihr Computer on-board Grafikfunktionen hat, könnte es sein das Sie diese erst deaktivieren müssen. Sehen Sie Ihr Computerhandbuch für weitere Informationen.

- Wenn nötig nehmen Sie den Metalldeckel vom AGP Expansionssteckplatz ab, bringen Sie Karte und Steckplatz in eine Linie und drücken Sie die Karte in den Steckplatz. Halten Sie die Karte am oberen Rand und drücken Sie vorsichtig, bis die Karte fest im Steckplatz sitzt. Wenden Sie dabei keine Gewalt an, die Karte sollte reibungslos in den Steckplatz passen.

- Setzen Sie die Schraube wieder ein um die Karte festzuhalten, setzen Sie das Computergehäuse wieder auf.

- Verbinden Sie das Monitorkabel mit Ihrer Karte und stellen Sie Computer und Monitor an. Für Karten mit einem Digital Flat Panel (DFP) Anschluss, verbinden Sie Ihren Monitor oder Flachbildschirm (oder beides) mit dem entsprechenden Anschluss, wie gezeigt. Prüfen Sie, das die Monitorkabel ordnungsgemäß verbunden sind.

Nun können Sie die Treiber installieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk, die Treiber werden automatisch installiert.

- Kommt es zu keiner Reaktion, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Klicken Sie “START”.

- Wählen Sie “AUSFÜHREN”.

- Geben Sie ein: D:\SETUP.EXE or D:\AUTORUN.EXE

- Wenn D nicht Ihr CD-ROM Laufwerk ist, ersetzen Sie D mit dem entsprechenden Buchstaben.

# Fehlerbehebung

Die folgenden Ratschläge zur Fehlerbehebung können Ihnen helfen wenn Sie Probleme haben. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie weitere Informationen zur Fehlerbehebung benötigen.

- Prüfen Sie, das die Karte ordnungsgemäß im Steckplatz sitzt.

- Prüfen Sie, das das Monitorkabel ordnungsgemäß mit dem Anschluss der Karte verbunden ist.

- Prüfen Sie, das Monitor und Computer angestellt sind und funktionieren.

- Wenn nötig, deaktivieren Sie jegliche on-board Grafikfunktionen Ihres Motherboards. Lesen Sie das Handbuch Ihres Computers für weitere Informationen.

- Prüfen Sie, das Sie bei der Treiberinstallation den richtigen Monitor und Grafikkarte gewählt haben.

# Systemkompatiblität

- Windows ME

- Windows 2000

- Windows XP