Per iniziare

Guida di basso profilo per l'utente

- Installare la scheda.

- Installare il driver di visualizzazione.

- Suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

# Installare la scheda

Dopo aver preparato il computer, si è pronti per l'installazione della scheda acceleratrice grafica.

Per installare la scheda acceleratrice grafica:

- Spegnere il computer e il monitor, poi scollegare il cavo del monitor dal retro del computer.

- Togliere il coperchio del computer. Se necessario, consultare il manuale del computer per ottenere informazioni su come rimuovere il coperchio. Scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo toccando la superficie metallica dell'intelaiatura del computer.

- Estrarre dal computer la scheda grafica preesistente. Se l'estrazione è difficoltosa, far oscillare con delicatezza la scheda da un'estremità all'altra. Non gettar via la vite. Se il computer è dotato di capacità grafiche integrate, potrebbe essere necessario disattivarle sulla scheda madre. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale del computer.

- Se necessario, rimuovere la copertura metallica dallo slot di espansione AGP vuoto; allineare quindi la scheda allo slot di espansione AGP e premere con decisione fino a inserirla appropriatamente. Afferrare la scheda in corrispondenza del bordo superiore e accertarsi che sia correttamente inserita nello slot di espansione appropriato. Non forzare l'inserimento della scheda - deve entrare senza difficoltà nello slot di espansione.

- Inserire la vite per fissare la scheda e reinstallare il coperchio del computer.

- Collegare alla scheda il cavo del monitor, poi accendere il computer e il monitor. Per le schede dotate di connettore DFP (Digital Flat Panel), collegare al connettore appropriato il monitor o il dispositivo di visualizzazione a schermo piatto (oppure entrambi), come indicato. Accertarsi che il cavo del monitor sia ben collegato.

A questo punto si è pronti per l'installazione dei driver. Selezionare un driver migliorato dalla lista seguente:

- Inserire il Driver CD nell'unità CD-ROM; il driver verrà installato automaticamente.

- Se sul monitor non viene indicata nessuna risposta, seguire queste istruzioni:

- Fare clic su “ START ”

- Selezionare “ RUN “

- Digitare quanto segue: D:\SETUP.EXE or D:\AUTORUN.EXE

- Se D non è la lettera della vostra unità CD-ROM, sostituire D con la lettera corretta dell'unità.

# Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

Questi suggerimenti per la risoluzione dei problemi possono aiutarvi se si dovesse presentare qualche problema. Per ottenere informazioni più dettagliate sulla risoluzione dei problemi, contattate il vostro rivenditore.

- Verificare che la scheda sia stata inserita appropriatamente nel suo slot di espansione.

- Verificare che il cavo del monitor sia ben collegato all'apposito connettore presente sulla scheda.

- Verificare che il monitor e il computer siano ben collegati e che l'alimentazione elettrica sia disponibile.

- Se necessario, disattivare le eventuali capacità grafiche integrate nella scheda madre. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale del computer.

- Verificare di aver selezionato la scheda grafica e il dispositivo di visualizzazione appropriati durante l'installazione del driver migliorato.

# Supporto di sistema

- Windows ME

- Windows 2000

- Windows XP