Mise en route

Guide de l'utilisateur Profile bas

- Installation de votre carte.

- Installation du pilote de l'affichage

- Astuces de dépannage.

# Installation de votre Carte

A présent que votre ordinateur est prêt, vous pouvez installer votre carte d'accélération graphique.

Pour installer votre carte d'accélération graphique

- Eteignez l'ordinateur et l'écran puis déconnectez le câble de l'écran de l'arrière de l'ordinateur.

- Otez le couvercle de l'ordinateur. Si nécessaire reportez-vous au manuel de l'ordinateur pour y trouver de l'aide afin de retirer le couvercle. N'oubliez pas de décharger votre corps de l'électricité statique en touchant la surface métallique du châssis de l'ordinateur.

- Retirez toute carte graphique de votre ordinateur. Si l'ancienne carte graphique colle, secouez la doucement d'une extrémité à l'autre. N'oubliez pas de conserver la vis. Ou, si l'ordinateur à une autre capacité de carte graphique, il est peut-être nécessaire de la désactiver sur la carte mère. Pour plus d'information reportez-vous au manuel de l'ordinateur.

- Si nécessaire, retirez le couvercle métallique de la fente l'extension AGP (port graphique accéléré) vide, alignez votre carte avec la fente d'extension AGP et appuyez fermement jusqu'à ce que la carte soit entièrement mise en place. Saisissez la carte par le bord supérieur et  appliquez-la fermement dans la fente d'extension appropriée. Ne forcez pas la carte : elle doit entrer sans à-coups dans la fente d'extension.

- Remettez la vis en place pour fixer la carte en place et replacez le couvercle de l'ordinateur.

- Branchez le câble de l'écran dans la carte puis allumez l'ordinateur et l'écran. Pour les cartes équipées d'un connecteur à panneau plat numérique (PPN), connectez le moniteur ou l'écran plat ou les deux au connecteur approprié, comme indiqué. Assurez-vous que le câble de l'écran est solidement rattaché.

A présent vous pouvez installer les pilotes. Sélectionnez un pilote amélioré dans la liste suivante :

- Mettez le CD du pilotez dans le lecteur de CD-ROM,  et le pilote s'installe automatiquement.

- S'il n'y a aucune réponse sur le moniteur, veuillez suivre les instructions suivantes

- Cliquez sur “ DEMARRER ”

- Sélectionnez “ EXECUTER “

- Tapez: D:\SETUP.EXE or D:\AUTORUN.EXE

- Si D n'est pas votre lecteur de CD-ROM, substituez D par la lettre de lecteur appropriée.

# Astuces de dépannage

Les astuces de dépannage suivantes peuvent vous aider en cas de problèmes. Contactez votre revendeur pour des informations avancées concernant le dépannage.

- Vérifiez que la carte est correctement insérée dans la fente d'extension.

- Assurez-vous que le câble de l'écran est bien rattaché au connecteur de  la carte.

- Assurez-vous que l'ordinateur et l'écran sont branchés et reçoivent du courant électrique.

- Si nécessaire, désactivez toute capacité graphique intégrée sur la carte mère. Pour plus d'informations, voyez le manuel de votre ordinateur.

- Assurez-vous que vous avez sélectionné l'écran et la carte graphique appropriés lorsque vous avez installé le pilote amélioré.

# Support système

- Windows ME

- Windows 2000

- Windows XP