圖卡使用說明

# 裝設您的圖卡

以下步驟介紹如何裝設您的圖卡

- 先關掉電腦電源, 然後拔掉在電腦後面的顯示器的連接纜線.

- 打開電腦的機殼. 如果必須把機殼移開, 請先看一下電腦的使用手冊. 必須記住在接觸電腦機殼的金屬部位時, 要先消除身上靜電.

- 取出原先的圖卡, 如果的圖卡不易取出, 先輕輕搖一搖, 使卡鬆動. 記著, 要保有取下的螺絲釘. 如您的主機板上有圖形處理晶片或功能, 請先中止其設定. 請查看一下電腦的手冊以確定這些事項.

- 現在開始裝上新圖卡, 如果必要的話, 可以從機殼後窗先取

- 下相關插槽的金屬檔片, 然後, 將圖卡仔細而緊密的插入槽內.

- 再從卡的上緣輕輕壓卡向下直到槽底為止, 不可用蠻力. 這應是很順暢裝入的事.

- 栓緊螺絲釘固定圖卡, 再裝回機殼.

- 連接顯示器的連接纜線, 將它接在圖卡上. 然後再開電腦的電源及顯示器的電源. 如果您用的是DFP顯示器, 則請連接相關的使用接孔. 並確定纜線連接確實.

您現在需要裝設驅動程式. 以下步驟介紹如何裝設.

- 將驅動程式的光碟放入光碟機內 然後您將會看到驅動程式自動裝設的進行.

- 如果沒有反應 則請依照下面的步驟來做:

- 選開始這一項.

- 選執行這一項.

- 由鍵盤輸入 D:\SETUP.EXE or D:\AUTORUN.EXE

- 如果您的光碟機不是D, 那麼請輸入正確的代號.

除錯小常識-

如果您使用本卡遇到 一些困難, 以下幾項或可幫您解決困難.

如要知道進一步的詳情可以詢問經銷商.

- 檢查一下卡是否插好.

- 檢查一下連接纜線是否接好.

- 檢查一下電腦的電源及顯示器的電源是否接好.

- 如果必要的話, 先中止主機板內建圖形處理晶片或功能設定, 請查看一下電腦的手冊以確定這些事項.

- 當您在裝設此驅動程式的時候, 確定您點選了合適的顯示器及圖卡項目.