使用の手引き

ロープロフィールユーザーガイド

- カードを取り付ける。

- ディスプレイドライバをインストールする。

- トラブルシューティングのヒント。

# カードを取り付ける

コンピュータを使う準備ができたら、次はグラフィックスアクセラセータカードを取り付けてください。

グラフィックスアクセラレータカードを取り付ける方法。

- コンピュータとディスプレイの電源をオフにしたら、コンピュータの背面からディスプレイケーブルを抜きます。

- コンピュータカバーを取り外します。必要に応じて、カバーを取り外す際にコンピュータのマニュアルを参照してください。コンピュータシャーシの金属面に触れて体から静電気を放電するのを忘れないでください。

- コンピュータから既存のグラフィックスカードを取り外します。古いグラフィックスカードが動かない場合、端から端までゆっくり揺り動かしてください。ねじを無くさないようにしてください。コンピュータにオンボードグラフィックス機能が搭載されている場合、マザーボードでそれを無効にする必要があります。詳細については、コンピュータのマニュアルをご覧ください。

- 必要に応じて、空の拡張スロットからメタルカバーを取り外し、次に、カードをAGP拡張スロットの位置に合わせ、カードが完全に固定されるまでしっかり通します。カードの上端をつかみ、適切な拡張スロットに慎重にしっかりと差し込みます。カードに無理な力を加えないでください - 拡張スロットにはスムーズに取り付けられます。

- ねじを再び取り付けてカードを適切な位置に固定し、コンピュータカバーを元に戻します。

- ディスプレイケーブルをカードに接続し、コンピュータとディスプレイ装置の電源をオンにします。デジタルフラットパネル(DEP)コネクタが付いているカードの場合、図に示すように、モニタやフラットパネルディスプレイまたはその両方を適切なコネクタに接続します。ディスプレイケーブルがしっかり固定されていることを確認してください。

これでドライバをインストールする準備ができました。次の一覧から拡張ドライバを選択してください：

- ドライバCDをCD-ROMドライブに挿入すると、ドライバが自動的にインストールされます。

- モニタに何の応答もなければ、次の指示に従ってください:

- [スタート] をクリックします。

- [ファイル名を指定して実行] を選択します。

- 次を入力します: D:\SETUP.EXE OR D:\AUTORUN.EXE

- DがCD-ROMドライブでなければ、Dを正しいドライブ文字で置き換えてください。

# トラブルシューティングのヒント

問題が発生した場合、次のトラブルシューティングが役に立つと思われます。トラブルシューティングに関する詳細な情報については、販売店にお問い合わせください。

- カードが拡張スロットに正しく差し込まれているかチェックします。

- ディスプレイケーブルが、カードのディスプレイコネクタにしっかり固定されているか確認します。

- ディスプレイとコンピュータがコンセントに接続され、電機が供給されているか確認します。

- 必要に応じて、マザーボードで内蔵ディスプレイ機能を無効にします。詳細については、コンピュータのマニュアルをご覧ください。

- 拡張ドライバをインストールするとき、適切なディスプレイでビスとグラフィックスカードを選択しているか確認してください。

# サポートされるシステム

- Windows ME

- Windows 2000

- Windows XP