Ξεκινώντας

Εγχειρίδιο χρήστη χαμηλού προφίλ

- Εγκατάσταση της κάρτας.

- Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης της οθόνης

- Αντιμετώπιση προβλημάτων.

# Εγκατάσταση της κάρτας

Εφόσον έχετε προετοιμάσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστής σας, είστε έτοιμοι για να εγκαταστήσετε την κάρτα επιτάχυνσης γραφικών.

Για να εγκαταστήσετε την κάρτα επιτάχυνσης γραφικών.

- Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και τις οθόνες και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδια οθόνης από το πίσω μέρος του υπολογιστή.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα του υπολογιστή. Εάν είναι απαραίτητο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας για συμβουλές σχετικά με την αφαίρεση του καλύμματος.  Θυμηθείτε να αποφορτίσετε το στατικό ηλεκτρισμό του σώματός σας, αγγίζοντας την μεταλλική επιφάνεια στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Αφαιρέστε οποιαδήποτε υπάρχουσα κάρτα γραφικών από τον υπολογιστή σας.  Εάν η παλιά κάρτα δεν αφαιρείται εύκολα, κουνήστε την ελαφρά από τη μία άκρη στην άλλη.  Θυμηθείτε να τοποθετήσετε τη βίδα σε ασφαλές μέρος.  Διαφορετικά, αν ο υπολογιστής σας έχει ενσωματωμένη δυνατότητα γραφικών, μπορεί να χρειάζεται να την απενεργοποιήσετε στη μητρική κάρτα.  ΓΙα περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας.

- Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε το μεταλλικό κάλυμμα  από την κενή εσοχή επέκτασης AGP.  Στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε την κάρτα σας με την εσοχή επέκτασης AGP και πιέστε δυνατά μέχρι να τοποθετηθεί πλήρως η κάρτα.  Πιάστε την κάρτα από την επάνω άκρη και σφραγίστε την προσεκτικά στην κατάλληλη εσοχή επέκτασης.  Μην πιέζετε την κάρτα – θα πρέπει να εφαρμόσει ομαλά στην εσοχή.

- Τοποθετήστε πάλι τη βίδα για να στερεώσετε την κάρτα στη θέση της αντικαταστήστε το κάλυμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Ενώστε το καλώδιο της οθόνης στην κάρτα και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και τη συσκευή οθόνης.  Για κάρτες με σύνδεση ψηφιακού ευθύ πάνελ (DFP), συνδέστε την οθόνη σας ή την οθόνη με ευθύ πάνελ (ή και τα δύο) στην κατάλληλη σύνδεση, όπως υποδεικνύεται. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της οθόνης είναι καλά στερεωμένο.

Είστε πλέον έτοιμοι να εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης.  Επιλέξτε ένα βελτιωμένο πρόγραμμα οδήγησης από την παρακάτω λίστα:

- Τοποθετήστε το CD του προγράμματος οδήγησης στη μονάδα CD-ROM και το πρόγραμμα οδήγησης θα εγκατασταθεί αυτόματα.

- Εάν δεν υπάρξει απόκριση από την οθόνη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Κάντε κλικ στο μενού "ΕΝΑΡΞΗ"

- Επιλέξτε την εντολή "ΕΚΤΕΛΕΣΗ"

- Πληκτρολογήστε το εξής: D:\SETUP.EXE or D:\AUTORUN.EXE

- Εάν D δεν είναι η μονάδα CD-ROM που χρησιμοποιείτε, αντικαταστήστε το γράμμα D με το κατάλληλο γράμμα που αντιστοιχεί στη μονάδα.

# Αντιμετώπιση προβλημάτων

Οι παρακάτω συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να σας βοηθήσουν εάν αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.

- Ελέγξτε ότι η κάρτα είναι τοποθετημένη σωστά στην εσοχή επέκτασης.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της οθόνης είναι ασφαλώς στερεωμένο στη σύνδεση της οθόνης της κάρτας.

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα στο ρεύμα και τροφοδοτούνται με ρεύμα.

- Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε οποιεσδήποτε ενσωματωμένες δυνατότητες γραφικών στη μητρική κάρτα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή σας.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη συσκευή οθόνης και κάρτα γραφικών κατά την εγκατάσταση του βελτιωμένου προγράμματος γραφικών.

# Λειτουργικά συστήματα από τα οποία υποστηρίζεται

- Windows ME

- Windows 2000

- Windows XP