显卡使用说明

# 安装您的显卡

以下步骤介绍如何安装您的显卡

- 先关掉计算机电源, 然后拔掉在计算机后面的显示器的连接缆线.

- 打开计算机的机壳. 如果必须把机壳移开, 请先看一下计算机的使用手册. 必须记住在接触计算机机壳的金属部位时, 要先消除身上静电.

- 取出原先的显卡, 如果旧的显卡不易取出, 先轻轻摇一摇, 使卡松动. 记着, 要保留取下的螺丝. 如您的主机板上有图形处理芯片或功能, 请先中止其设定. 请查看一下计算机的手册以确定这些事项.

- 现在开始安装新显卡, 如果必要的话, 可以从机壳后窗先取

- 下相关插槽的金属档片, 然后, 将显卡仔细而紧密的插入槽内.

- 再从卡的上缘轻轻压卡向下直到槽底为止, 不可用蛮力. 这应该是很顺畅装入的事.

- 重新锁紧螺丝固定显卡, 再装回机壳.

- 重新连接显示器的连接缆线, 将它接在卡上. 然后再重新开计算机的电源及显示器的电源. 如果您用的是DFP显示器, 则请连接相关的使用接孔. 并确定缆线连接确实.

您现在需要装设驱动程序. 以下步骤介绍如何装设.

- 将驱动程序的光盘放入光驱内 然后您将会看到驱动程序自动装设的进行.

- 如果没有反应 则请依照下面的步骤来做:

- 选开始这一项.

- 选执行这一项.

- 由键盘输入 D:\SETUP.EXE or D:\AUTORUN.EXE

- 如果您的光驱不是D, 那么请输入正确的盘符.

除错小常识-

如果您使用本卡遇到 一些问题, 以下几项或许可帮您解决：.

- 检查一下显卡是否插好.

- 检查一下连接缆线是否接好.

- 检查一下计算机的电源及显示器的电源是否接好.

- 如果必要的话, 先中止主机板内建图形处理芯片或功能设定, 请查看一下计算机的手册以确定这些事项.

- 当您在装设此驱动程序的时候, 确定您选择了正确的显示器及显卡项目.

如果您要知道进一步的详情，可以询问经销商.