### 第三章

软件安装

3.1	安装Windows Me驱动程序

由于Windows Me具有随插即用(Plug and Play)功能，会自动读取硬件资料。请将您的显示卡安装于您的主机接口槽后，启动Windows Me。屏幕上会出现〝找到新的硬件〞的讯息窗口，这表示系统没有这个卡的内建驱动程序。请依下列步骤安装。

注意 :

首次安装Windows Me 时，显示卡型号请选择〝Standard PCI Graphics Adapter (VGA)〞。

请在安装显示卡驱动程序之前，先安装主机板所附的AGP驱动程序。

安装Microsoft DirectX 9.0可充分运用3D绘图芯片硬件的加速功能，以促使Windows Me达到更好的3D效能。

在Windows Me系统下，您必须先安装DirectX，才能支持软件MPEG播放功能。

- 启动Windows ME。

- 随后〝找到新的硬件〞对话盒会出现。请依屏幕指示进行。

- 〝添加新硬件向导”更新装置驱动程序精灵〞窗口的出现，这个精灵会安装Standard PCI Graphics Adapter (VGA)驱动程序，请按下【下一步】键。

- 接下来，请在这个画面中按下【完成】键开始安装显示卡驱动程序。

- 此阶段完成后，〝变更系统设定值〞对话盒最后会出现，请按【是】回答下列问题〝要现在重新启动吗?〞

- 将显示卡驱动程序光盘片放入光驱中。

- 当档案复制完成时，会出现〝欢迎〞窗口，然后按下【下一步】键。

8.      然后出现〝软件许可证权协议〞窗口，按下【是】按钮。

- 驱动程序安装完毕后，会出现安装完成对话框，选取【是, 我现在要重新启动我的计算机】选项，再按下【结束】键。

3.2	安装Windows 2000 / XP驱动程序

- 启动Windows 2000/XP系统。

- 当Windows 2000/XP侦测到系统中显示卡时，会出现〝添加新硬件向导〞对话盒在屏幕上。

- 请按下【取消】键，并回到桌面。

- 将显示卡驱动程序光盘片放入光驱中。

- 当档案复制完成时，会出现〝欢迎〞窗口，然后按下【下一步】键。

- 然后出现〝许可证权协议〞窗口，按下【是】按钮。

7.  驱动程序安装完毕后，会出现安装完成对话框，选取【是, 我现在要重新启动我的计算机】选项，再按下【结束】键。

为了确定安装是否成功，您可以在Windows 2000系统，按鼠标右键，选取【属性】，出现【显示器 】窗口，选取【设置】卷，按下【高级】按钮，出现如下画面。

选择〝适配器〞卷标页，按下【列出所有模式】键，可以调整显示卡扫描频率。

3.3	启动/关闭显示器装置

- 在Windows系统，按鼠标右键，选取【属性】，选取【设置】卷，按下【高级】按钮，选取【显示】卷标页，出现如下画面。

对于支持多显示装置的 ATI 双控制器图形加速器，ATI 驱动程序使用两种模式（延伸桌面或复制模式）简化了多显示器桌面的设定。使用 ATI 显示器卷标上的控制，可以只选择一个显示器作为主要显示器（至少选择一个），其余显示器工作在下面一种模式下：

延伸桌面  产生一个跨越多个显示器的无缝桌面，就像在一台大的显示器上显示一样。采用延伸桌面模式，可以选择将桌面延伸到主要显示器桌面的右面或下面。为正确工作，两台显示装置均须设为同一分辨率或颜色深度。但每台显示器的重新整理速率可以单独设定。

复制模式 将主要显示器桌面精确在其它显示器上复制一份。

警告：

当您要切换FPD(数字平面显示器)输出时，请关闭你的系统，将接线连接到FPD，确定FPD输出线接妥，再开启FPD电源并启动计算机。(假如在计算机启动下，接上FPD输出线，这会容易造成显示卡零件烧毁)

如果您在执行延伸桌面，您一定要先选择要变更其显示器内容的影像配接卡。

- 按一下开∕关按钮 来启动∕关闭显示器装置。

- 当按钮在“开”的位置时，桌面影像会出现在其显示器装置图标上。

- 按一下「确定」或「应用」来储存您所做的变更。

注意 :

您一定要启动一个显示器装置才能对其显示器内容做变更。

您至少一定要启动四个显示器装置中的一个。

3.3.1	调整监视器的最高重新整理速率

- 按一下「监视器」按钮。

- 按一下「属性」字标。

您一定要先启动监视器才能变更其显示器内容。

- 如果您的监视器有显示数据频道 (DDC) ，按一下「使用DDC 信息」按钮。否则，请到下一步骤。

- 在「最高整理速率」方块中，选取您所喜爱的最高整理速率设定值。

按一下「确定」或「应用」来储存您所做的变更。

如果您同时启动监视器和电视，两者的重新整理速率将一致，并受到较低重新整理速率的限制。

警告:

调整最高重新整理速率前请先参考监视器的使用者手册。套用错误的最高重新整理速率可以导致监视器的严重损害。

3.4.2	调整监视器屏幕的位置

- 按一下「监视器」按钮。

- 按一下「调整」字标。

您一定要先启动监视器才能变更其显示器内容。

- 按一下「屏幕位置」区域中，四个位置方向箭其中一个来变更您的屏幕位置。那四个方向箭会将您的显示器屏幕向左、向右、向上、或向下移动。

- 按一下「确定」或「应用」来储存您所做的变更。

调整监视器屏幕大小

- 按一下「垂直∕水平屏幕」区域内的 (+) 和 (-) 按钮来变更您的屏幕大小。

「垂直屏幕」下的 (+) 和 (-) 按钮会增加∕缩小监视器显示的垂直大小。

「水平屏幕」下的 (+) 和 (-) 按钮会增加∕缩小监视器显示的水平大小。

- 按一下「确定」或「应用」来储存您所做的变更。

3.3.3	调整监视器的同步化

- 按一下「监视器」按钮。

- 按一下「高级」字标。

- 在「同步」方块中，按一下「水平」或「垂直」按钮以调整同步化。

- 按一下「确定」或「应用」来储存您所做的变更。

3.3.4	增加/移除颜色修正控制点

- 在Windows系统，按鼠标右键，选取【属性】，出现【显示属性】窗口，选取【设置】卷标页，按下【高级】按钮，出现如下画面。

- 按一下「颜色」字标。

- 在「颜色曲线」范围中，按一下和喜爱的色彩组件（红、绿、蓝）相对应的按钮。

- 如果要新增控制点，请在喜爱的色彩曲线点按一下鼠标光标时，按住 SHIFT 键。会有控制点出现在选取点的色彩曲线上。

- 如果要移除控制点，在欲移除的控制点上按一下鼠标光标时，按住 CTRL 键。控制点会从色彩曲线消失。

- 按一下「确定」或「应用」来储存新的色彩设定值。

提示:

新增、移除或移动控制点时，您便可以平顺或加强色调的渐层。

亮度：调整桌面颜色亮度。

在「亮度」区域下，将桌面调整器往右拖曳（来增加）或往左拖曳（来降低）显示器的亮度。

注意:

此功能仅在显示器上的重叠窗口开启并为设定为主要显示模式时有效。

3.4	使用TV-Out功能

要启动/关闭电视显示器

- 将电视机接线和显示卡连接上，并打开电视机电源。

- 启动您的计算机，并确定安装的显示卡驱动程序正常执行。

- 安装完成后。在Windows系统，按鼠标右键，选取【属性】，出现【显示属性】窗口，选取【设置】卷标页，按下【高级】按钮，选取【显示】卷标页。

- 按一下电视选项的来启动电视 。

如果按钮的位置是在“启动”，桌面的影像出现于电视图标中。

- 按一下「确定」或「应用」来储存您所做的变更。

注意:

- 您至少一定要启动四个显示器装置中的一个。

- 四个显示器装置至少一定要有一个设定为主要显示模式。

- 您可以将数字式液晶显示器和电视设定成相同的显示模式。

- 您不可以将模拟式DVI和电视设定成相同的显示模式。

注意:

您一定要先启动电视才能变更其显示器内容。

警告:

当您要切换电视输出时，请关闭你的系统，将接线连接到电视，确定电视输出线接妥，再开启电视电源并启动计算机。(假如在计算机启动下，接上电视输出线，这会容易造成显示卡零件烧毁)

注意:

当您要切换电视输出时，请将您的屏幕分辨率调整为800x600或640X480模式，否则将无法成功地切换至电视输出。

依照国家选择电视的TV格式

- 按一下「电视」按钮。

(您一定要先启动电视才能变更其显示器内容)

- 按一下「格式」字标。

- 在「国家/地区」方块中，从清单中选择一个国家。

- 按一下「确定」或「应用」来储存您所做的变更。

3.5	移除驱动程序

假如您想升级驱动程序，以下将告诉您如何移除显示卡驱动程序。

Windows ME

- 点选 开始设置控制面板。

- 点选 添加 / 删除程序 项目。

- 接着会出现如右图的窗口，

请点选ATI Display Driver /

ATI Control panel项目。

然后点选添加/刪除按钮。

- 移除之后将出现一个对话窗，

请您重新启动计算机，

请选择【是】以重新启动计算机。

Windows 2000 / XP

- 点选 开始设定控制面板。

- 点选 添加/删除程序 项目。

- 接着会出现如右图的窗口，

请点选ATI Display Drivers

及 ATI Control panel项目。

然后点选更改/删除按钮。

- 移除之后将出现一个对话窗，

请您重新启动计算机，

请选择【完成】以重新启动计算机。