### 中文說明

功能概述

RADEON™ 9700系列绘图卡提供高超的三度立体图形显示能力。以下介绍它的规格。

- 由RADEON™ 9700系列显示处理设备(Visual Processing Unit, VPU)。

- 首先采用八个彩像素(8-Pixel)的管线结构。

- 首先支持 DirectX 9.0。

- 采用256-bit DDR 记忆体界面。

- 支持 AGP八倍速规格。

- 首先采用像素着色引擎加速视频 (Pixel Shaders)。

- 支持 Direct 3D 应用程序。

- 支持 OpenGL应用程序。

- 可达到2048X1536三维立体高分辨率  。

- 快速的三维游戏性能。

- 支持数字式平面显示。

- 支持电视输出(TV-OUT)的性能, 可以连结您的PC机到电视或录象机(VCR)。

特色一览

- SMARTSHADER™ II 能够产生真实的视觉的效果, 像玻璃, 金属, 木质, 或以加强影像的暗影生成三维深度效果。

- SMOOTHVISION™ II可以减低不同程度的边缘锯齿三维影像,提高PC机游戏视觉效果。

- VIDEOSHADER™ 可以过滤噪声提高影像输出画质。

- FULLSTREAM™  可由互联网视频资料流删除块状膺像, 提供更分明的影像。

- TRUFORM™  技术使得三维对象弯曲的表面变得更光滑平顺。

ATI 的 CATALYST 软件组合

多重显示与三度立体游戏功能

ATI 的 CATALYST 软件组合提供了多重显示的性能及进步的图形功能; 例如 SMARTSHADER II 具有多重的三度立体游戏功能, 请参看后文说明有关装设的步骤.

CATALYST 软件组合具有ATI 显视表格,透过在设定(Settings tab)的表格中的更进一步(Advanced… button)的按键可连接到窗口显视控制面板(Windows Display Control Panel). 请参看后文有关更详细的资料说明.

Direct 3D与 OpenGL

CATALYST 软件组合也支持最近版夲的Direct 3D 与 OpenGL. 许多三度立体游戏将因为它们使用了更近一步的Direct 3D 与 OpenGL功能而更逼真. 游戏者可以调整他们所需要的视觉效果.

ATI的Direct 3D与 OpenGL 选项卡 (tabs) 透过在设定(Settings tab)的表格中的更进一步(Advanced… button)的按键可连接到窗口显视控制面板(Windows Display Control Panel). 请参看后文有关更详细的资料说明.

HydraVision

除了利用 ATI CATALYST 软件组合来调整视效外 也可利用HydraVision作更近一步的多具显示器管理 (multi-monitor management) 请参看所付光盘片中更详细的资料说明.

多重显示 (Multiple Displays)

连结到显示器上 (Connecting Your Monitor/s)

这片RADEON 9700 系列的卡利用所附的DVI-I-to-VGA 转换器可硬件支持一个DVI-I 显示器 或两个 VGA显示器. 一部电视机也可利用S-Video 接头来扩展桌面型PC 机.

把显示器的传输线 (monitor cable) 接上这片卡 (如您用了不只一具显示器 则需连到正确的连接头上)后, 然后再激活PC 机与显示器的电源开关.

如要使用平板显示器 (flat panel),  请直接连到卡上的DVI-I 连接头.

如要使用VGA 显示器, 则须用一个 DVI-I-to-VGA 配接卡 先将这个配接卡 接到卡上的DVI-I连接头 再将VGA 显示器的传输线接到DVI-I-to-VGA 配接卡, 如下图所示.

如用超过一个的显示器接这片卡 则其中一个显示器永远被当成主要(Primary)的显示器, 其它的显示器则被当成辅助(Secondary)的显示器.

显示器连结的规画

RADEON 9700 系列的卡提供双重的显示功能及电视输出.

下面列出了一些显示器连结的可能组合情况.

| 显示器连结规画 | 所用连结头 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| 一个CRT显示器 | VGA连接器(或 DVI-I 连接器)连同 DVI-I-TO-VGA配接卡使用 | CRT:阴极射线管仿真显示器 |
| 一个数字式平板(DFP) 显示器 | DVI-I 连接器 | DFP-数字式平板 显示器 |
| 一个电视 | S-Video 输出 | S-Video可利用S-Video-to-Composite配接卡作复式的连接 |
| CRT显示器加上电视 | VGA连接器加上S-Video 输出 | 如CRT显示器经由DVI-I-TO-VGA配接卡连到DVI-I 连接器则不支持 |
| 数字式平板(DFP) 显示器加上电视 | DVI-I 连接器加上S-Video 输出 |  |
| CRT显示器加上数字式平板(DFP)显示器 | VGA连接器加上DVI-I 连接器 |  |
| CRT显示器加上CRT显示器 | VGA连接器加上DVI-I 连接器连同DVI-I-TO-VGA配接卡 | DVI-I 连接器支持一个用了DVI-I-TO-VGA配接卡的CRT显示器 |

(下一页继续)

| 显示器连结规画 | 所用连结头 | 附注 |
| --- | --- | --- |
| CRT显示器加数字式平板(DFP)显示器加上电视 | VGA连接器加上DVI-I 连接器加上S-Video 输出 | 电视显示器将会复制另外两个显示器其中之一的影像 |
| CRT显示器加CRT显示器加电视 | 没有这样的连接法 |  |

CATALYST 软件组套

下面这一段解释, 在装制了CATALYST 软件组套后显示器性能属性的 (Display Properties) 的每一个ATI 选项卡 (ATI tab)的项目.

请注意;

下面每一个画面或许会因为个别不同的PC 机操作系统而不同或出现不太一样.

ATI 显示要素的选项卡(ATI Displays Tab)

ATI 显示要素的选项卡(ATI Displays Tab)多重的显示器功能.

您可以启用或禁用显示装置(display device)并且更换主要(Primary)及辅助(Display)的显示器.

启用或禁用辅助显示器

(Enabling/Disabling Secondary Displays)

- 到窗口系统(MS Windows system)的控制面板(Control Panel), 在显示器 (Display)一项上双击.

- 先在设定(Settings)上单击, 然后在高级...的按钮(button)上单击.

- 在ATI显示(ATI Displays)上单击.

- 在启用或禁用按钮  (button)上单击以选择所要启用或禁用的显示器.

- 在确定或是应用的按钮单击以保存设定.

启用扩充的桌上模式

(Enabling Extended Desktop Mode)

- 到窗口系统(MS Windows system)的控制面板(Control Panel), 在显示器 (Display)一项上双击.

- 先在设定(Settings)上单击.

- 在要扩充的桌上模式显示器的显示器图标上单击.

- 在可以(Yes)上单击以激活这个选定的显示器.

- 选择扩充我的桌面模式至此监视器这一项目 (微软窗口操作系统可能会自动设定).

- 在确定或是应用的按钮单击以保存设定.

动态重新安排显示器

(Dynamic Display Reassignment)

您可以不必重新激活系统(rebooting)很容易的重新安排显示器为那个作为主要(primary)而那个作为辅助(secondary)显示器.

不过在您能设定那个主要的显示器前,

必须-

至少要激活一个辅助的显示器 (参看前面的相关说明)

而且

要激活扩充的桌上模式(Extended Desktop mode)这一项目

(也请参看前面的相关说明).

- 到窗口系统(MS Windows system)的控制面板(Control Panel), 在显示器 (Display)一项上双击.

- 先在设定(Settings)上单击, 然后在高级...的按钮(button)上单击.

- 在ATI显示(ATI Displays)上单击.

ATI显示的选项卡(ATI Displays Tab)列出那些现在正工作的显示器. 主要(primary)显示器旁边有一个  按钮.要将它设为辅助显示器, 在原来的主要显示器旁边一个  按钮上单击, 或是在现在的新的主要显示器旁边一个 按钮上单击.

在微软2000窗口系统(MS Windows 2000 system) 下:

单击 按钮,会重新设定主要及辅助显示器;

单击 按钮,会把主要显示器的图像复制到辅助显示器上;

单击 按钮,会把您的桌上显示器变成放在主要显示器右边的辅助显示器;

单击 按钮,会把您的桌上显示器变成放在主要显示器下边的辅助显示器;

- 在确定或是应用的按钮单击以保存设定.

重新虚拟定位显示器

(Virtually Repositioning Your Displays)

- 在设置选项卡(Settings)上单击并且移动所选定的显示器到想要的位置;

例如: 一个辅助显示器可以被虚拟的移到主要显示器的左边;

- 在确定或是应用的按钮单击以保存设定.

如下图所示:

比例扩展

(Ratiometric Expansion)

RADEON 9700 系列的卡提供比例扩展(Ratiometric Expansion 又一般称为数字平面缩放digital panel scaling).

这功能可将一个低分辨率的图形调为高分辨率的图形. 不过, 这功能只用在主要显示器. 因此, 当一个平板显示器(flat panel display FPD)被设定为一个辅助显示器时, Extended Desktop mode 被禁用而且它的分辨率低于平板显示器的原来的分辨率, 这会造成平板显示器的起始值设定为中心模式(center mode).

ATI 颜色选项卡(ATI Color Tab)

ATI颜色选项卡(ATI Color Tab)用来调整颜色. 您可调整红的, 绿的, 蓝的颜色. 桌面型的亮度 (Desktop brightness) 及 游戏 (Game) Gamma (亮度 brightness) 也可调整.

以下是ATI颜色选项卡的功能选项简介

| 桌面型的亮度 (Desktop Brightness) | 调整您的桌面型PC 机的显示器画面的明暗度. Gamma 数越高则显示器画面越亮 |
| --- | --- |
| 颜色曲线 (Color Curve) | 用鼠标移动颜色曲线以调整选定(红蓝绿)的颜色 |
| Game Gamma 按钮 | 用以选定Game Gamma 选项 |
| 默认值 (Defaults button) | 用以重新设定桌面型PC 机亮度及颜色为默认值 |

在Game Gamma按钮上单击则以下的画面会出现.

| 红绿蓝滚条 (Red Green Blue sliders) | 调整增减Direct 3D 与 OpenGL颜色明暗度. |
| --- | --- |
| 红绿蓝锁定 (RGB Lock) | 调整红绿蓝三原色 |
| 默认值 (Defaults button) | 用以重新设定Gamma为默认值 |

ATI 选项选项卡(ATI Options Tab)

ATI选项选项卡(ATI Options Tab)提供较详细驱动程序的信息及设定这片卡的归格.您也可以启用或禁用任务栏的图标.

| 版本资料 (Version Information) | 有 Catalyst 的版本号码, 2D的版本号码, 驱动程序的资料 |
| --- | --- |
| 详尽数据按钮 (Details Button) | 提供控制这片卡详细的选项卡及驱动程序的资料 |
| 所有的警语 (Reactivate all warning messages) | 使您可响应警语 |

(下页继续)

| 激活 ATI 任务栏中所有的 应用程序(Enable ATI taskbar 图标 application) | 不要这一项可让您除去ATI 任务栏所代表的应用程序及图标 |
| --- | --- |
| 在任务栏上显示 ATI 图标 (Show ATI 图标 on taskbar) | 取消复选容许从系统盒删除ATI图标, 但不禁用应用程序 |
| 禁用快速分辨率功能 (Disable quick resolution feature) | 在ATI 图标上按一下左边键就可以设定快速分辨率功能 选这一项可取消快速分辨率功能 |

单击详细资料按钮 (Details Button) 可提供图卡, 驱动程序及系统信息.

ATI 覆盖的选项卡

(ATI Overlay Tab)

ATI 覆盖的选项卡(ATI Overlay Tab)可用来设定ATI 视觉覆盖的明暗(Brightness), 对比(contrast), 饱和度(saturation),色调 (hue) 及Gamma.

视频覆盖 (Video Overlay)

视频覆盖 (Video Overlay)可在PC 机显示屏中看到完整的视频. 不过, 这仅在主要显示屏上的一个显示. 当一个具有展示调整功能的视频带子重新放映时 这个视频覆盖就会被自行启用.

| 亮度 (Brightness) | 用此滑杆(slider)调整您的视频画面的明暗度. |
| --- | --- |
| 对比度 (Contrast) | 调整您的视频画面的明暗对比. |
| 饱和度 (Saturation) | 调整您的视频画面饱和度. 用此滑杆向左移动会把视频画面变成黑白. |
| 色调(Hue) | 用此滑杆调整视频画面的红绿蓝三色彩组合. |
| 迦玛值 (Gamma) | 调整视频画面的浓淡. |
| 默认值 (Defaults button) | 重新设定视频覆盖为默认值 |
| 剧院模式 (Theater Mode) | 在辅助显示器上全银幕重新播放视频画面. |

运用电视输出功能

(Using TV Out)

用电视当作PC 机显示器

(View your PC’s display on a TV)

RADEON 9700 系列的卡提供电视输出功能. 这片卡可同时接到电视及显示器. 或者可接到录象机(VCR)以录下您的PC 机显示器画面.

用来打电动游戏,作演示文稿,看电影,或上网流览, 电视是很理想的.以下所介绍的这些功用可让您充份利用此卡的电视输出功能.

警语

给在欧洲地区使用者重要信息

某些在欧洲地区的PC 机显示器不可同时与电视使用. 当在欧洲同时使用电视与PC 机显示器, 两者的 更新频率 设定在 50 赫兹.但是某些PC 机显示器并没有这个因而遭到毁损.

所以请先看一下您的PC 机显示器说明书, 有没有这个更新频率 50 赫兹.如果没有或者无法确定, 那么, 当您用电视作为一部显示器时,在开PC 机的电源之前, 必须先把PC 机显示器的电源关掉.

请参看下面的说明, 告诉您如何禁用的电视显示器的功能.

连到一部电视或一部录象机

(Connecting to a TV or a VCR)

当把RADEON 9700 系列的卡连到一部电视或一部录象机使用时, 请用 S-Video缆线. 不过,大多数的电视或录象机都用一种合成影像输入 (Composite video input), 这时您可用所附的 S-Video-to- Composite 合成影像配接卡 (video adapter).

如果您的电视只有电缆输入 (cable input), 那么, 您可用一部录象机(或是一个射频调变器, 许多电子零件店会有卖)连接起来.

连接 S-Video 输出到一个电视或一个录象机

(Connecting Your S-Video Out to a TV or VCR)

- 关掉您的PC 机及电视(或录象机)的电源.

- 确定您的卡已装设正确.

- 确定您的电视(或录象机)有S-Video输出头或是复式的视频连接装置 (Composite video connection).

- 看一下您的PC 机后面, 找到 S-Video输出头. 用一条S-Video缆线(或是所附的配接卡缆线),缆线的一端接到您的卡,另一端接到接到您的电视(或录象机).请参看下面的图标.

- 打开您的电视(或录象机)的电源, 然后是PC 机的电源.

注示:

某些较新的电视也许会把视频输入头作在前面板上.

在使用电视显示器时, 启用微软的窗口系统

(Starting Windows with TV Display Enabled)

当启用微软的窗口系统时,电视画面会在Windows 字样出现时动一阵子. 不要紧, 这是一开始时的暂时现象. 屏幕在几秒中会回复正常.

当启用时, 这片卡会有一连串的模式设定, 这时, 电视画面会是一阵子空白.

开启或关闭电视显示器

(To Enable/Disable The TV Display)

- 在微软窗口系统下的控制面板(Control Panel). 在展示(Display)双击.

- 单击设置选项卡 然后单击高级…按钮.

- 单击ATI显示选项卡, 单击TV按钮.

- 单击启用/禁用按钮  .

- 单击确定或应用保存更改.

使用与调整TV Out

有关如何使用TV 显示的信息, 右击任务ATI栏图标, 指向帮助, 然后指向ATI电视显示.

TV显示为何不能使用

如何RADEON 9700 系列连接了两个仿真监视器,则TV不能保持连接在图形卡上, 即使TV已关闭而且未在软件中启用.

当启用TV输出时, 连接至DVI-I连接器的仿真监视器不能保持连接在RADEON 9700 系列图形卡上. 在这两种情况下, 您的RADEON 9700 系列都将变成过载, 导致所有设备上的模糊图像.

使用监视器与使用TV显示的比较

使用您的TV作为	PC 机显示适合于播放游戏, 作演示, 看电影, 和浏览互联网. 不过, 监视器上的显示可能更改或看起来被挤压. 这是因为监视器必须调整以符合TV的尺寸. 要修正监视器的显示, 用监视器的控制按钮来调整其显示尺寸和位置.

有些单频监视器可能无法在启用TV显示时正常运作. 若您在TV显示启用时遇到问题, 请禁用TV显示以恢复监视器的显示.

调整监视器显示

监视器上的显示尺寸可能很小, 而且在启用TV显示时未完全置中. 这些现象是由于在TV上正确显示的必要变更而导致.

务必使用监视器属性页的调整显示选项卡在内的控制(通过单击ATI显示选项卡上的监视器按钮进入)来调整监视器上的TV显示.

在TV上观看文字

TV主要是设计来播放移动而不是静态的图像. TV的点距很大(可播放移动视频)产生的文字静态图像质量很差.

通常用于PC 机的小字在电视中可能会模糊不清 可用大型显示字体补偿.

要用大型显示字体

- 进入Windows 控制面板,双击显示.

- 如是 Windows XP,单击外观选项卡,若为 Windows Me, Windows 2000, 则单击设置选项卡, 再单击高级…按钮, 然后单击常规选项卡.

- 在字体尺寸框内, 选择想要的显示字体的尺寸.

- 单击应用, 在被提示时, 单击是以重新激活PC 机.

减少边缘扭曲

当使用TV作为PC 机显示器时, 可能看出TV屏幕左右两侧有些边缘扭曲的现象. 这取决于您的TV和执行的PC 机应用程序而有所差异.

要减少边缘扭曲, 可增加TV显示的水平尺寸.

要增加水平尺寸

- 进入Windows 控制面板,双击显示.

- 单击设置选项卡, 再单击高级…按钮.

- 单击ATI显示选项卡 .

- 单击TV按钮.

- 单击调整选项卡

- 在屏幕尺寸部份, 单击水平箭头 旁的加号(+)按钮来增大  |TV显示的水平尺寸.

- 单击确定或应用保存更改.

您也可增加TV的对比度来减少边缘扭曲.

要增加TV的对比度

- 进入Windows 控制面板,双击显示.

- 单击设置选项卡, 再单击高级…按钮.

- 单击ATI显示选项卡 .

- 单击TV按钮.

- 将对比度滚条拖至右边来增大对比度.

- 单击确定或应用保存更改.

更改显示配置

如果您将PC 机移动到一个您只用TV作为PC 机显示器时, 确定已激活了TV显示功能. 您可将显示分辨率最高设为1024x768. 不过, 较高的分辨率会产生一个虚拟桌面. 如果TV是 您唯一的显示器而又选较高的模式, 则TV 上的显示会消失不见.

使用游戏和应用程序

有的较老的使用游戏和应用程序可以直接编程您的卡以便在一个指定的显示模式下执行.  这可能会导制您的TV显示自动关闭或成为干扰画面 (PC 机监视器不会受影响). 一旦	退出游戏或重新激活您的PC 机, TV 显示将会被恢复.