ダウンロードの手順書

=======================

ファイル詳細：Intel (Augsburg) 915G Motherboard BIOS Update

リビジョン：AG91510J.15A.0816

対象OS: OS全般

ドライバー番号：AG915G.exe

作成日：04/06/2005

=======================

目次

=======================

はじめに

確認事項

インストールの仕方

排除の仕方

トラブルシューティング

アップデートの理由

対象製品番号：

=======================

はじめに

この０８１６BIOSはインテル製（オーグスバーグ）９１５Gマザーボード用です。このアップデートは前バージョンのアップデートの機能の上に新たな改善を加えています。

確認事項

このBIOSアップデートがお客様のマザーボードに的確かを確認するには、下記手順に従ってください：

コンピュータがオフの状態から：

１．コンピュータを立ち上げ、その際にBIOSセットアップユティリティに入るためF1キーを何回も押します。

２．BIOSセットアップユティリティには入った後、BIOS versionの欄を見ます。バージョンがAG91510J.XXX.XXXX (Xはバージョン番号を意味します)であることを確認します。はじめにAG91510Jが記載されていれば正しいマザーポードです。

３．マザーポードが正しければ、次にF10を押しBIOSセットアップユティリティを出ます。

コンピュータが起動していて、ウィンドウス上から：

１．画面左下のスタートメニューから、Windowsを終了（シャットダウン）をクリックします。Windows終了ダイアルボックスが現れ、再起動を選び、はいを押します。

２．コンピュータが再起動し始めたら、その際にBIOSセットアップユティリティに入るまでF1キーをも押し続けます。

３．BIOSセットアップユティリティには入った後、BIOS versionの欄を見ます。バージョンがAG91510J.XXX.XXXX (Xとは番号を意味します)であることを確認します。はじめにAG91510Jが記載されていれば正しいマザーポードです。

４．マザーポードが正しければ、次にF10を押しBIOSセットアップユティリティを出ます。

インストールの仕方

コンピュータを準備する

BIOS アップデートをする前に現状のBIOSの設定をBIOSセットアップユティリティの中に入り確認し、紙に保存します。この情報はアップデート後に必要になる場合があります。

（注意：下記記載の手順はOSによって異なる場合があります）

アップデートを実行する

１．BIOSアップデートファイルをデスクトップ上へダウンロードした後、BIOSアップデートファイル（AG915.exe）をダブルクリックする。ファイルは自動解凍を実行しハードドライブのC:\Cabs\AG915Gへコピーを作ります。

２．スタートメニューから、「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

３．RunダイアログボックスにC:\Cabs\AG915G\AG91510J.15A.0816.EB.EXEと書き込み、OKをクリックします。

４．Welcomeダイアログボックスの中に、BIOSのセットアップ画面が現れ、Nextをクリックします。

５．Software License Agreementのダイアログボックスが現れ、Yesをクリックします。

６．Finish and Rebootのダイアルボックスが現れます。記載されている詳細を読んで、Yes、I want to complete the BIOS updateのオプションにチェックマークをつけ次へと進みます。

７．注意メッセージ：FOR THE NEXT 3 MINUTES DO NOT POWER OFF YOUR SYSTEMが現れます。次の３分間コンピュータは自動終了と再起動を始めます、この際、電源を落とさないでください製品に損害を加える恐れがあります。

８．BIOSアップデートが終了してら、Finishをクリックしてください。

９．コンピュータが再起動されるのをお待ちください。

１０．通常に比べ再起動に時間がかかり、起動時にビーってゆう音が１０回鳴りますが、これは問題ではありません。

１１．Intel(r) Express BIOS Updateダイアログボックスに、Express BIOS update has completed successfully（BIOSアップデートが終了しました）と表示されます。OKをクリックしてください。

１２．アップデート後の初めの起動時にChecksum error messageが現れる可能性があります。これは、BIOSの設定が初期化されてない為です。BIOSセットアップユティリティの中に入りF9でBIOSの設定を初期化に戻し、F10で保存してください。

トラブルシューティング

もしIntel Express BIOSのセットアップが実行されたの、BIOSセットアップユティリティの中のBIOSのバージョンが変わってない場合。ステップ３のRunコマンドの書き込みをC:\Cabs\AG915G\AG91510J.15A.0816.EB.EXE. –a mbに変えてください。最後の–a mbはマザーボートのモジュールの設定をデフォルトでロードします。

もしコンピュータの起動時にCD/DVDドライブが正しく認識されない場合は、コンピュータを再起動し、BIOSセットアップユティリティの中に入り、F9でBIOSの設定を初期化に戻し、F10で保存します。

（注意：BIOSの設定を初期化し再起動したあと、BIOSセットアップユティリティの中に入り再びお客様の希望の設定に戻さなければならない場合があります、たとえばBOOTの優先順番を変えたい場合）

BIOSのアップデートするのに問題がある場合は、再びファイルをダウンロードし手順をしっかり読みBIOSアップデートを実行してみてください。Checksum errorメッセージが現れたら、BIOSセットアップユティリティの中に入りF9でBIOSの設定を初期化に戻し、F10で保存してください。

アップデートの理由

＊USBのBOOTがDisableされているのに、USBデバイスがBOOTする症状の改善。

＊PCIのLatencyのオプションをBIOSの設定に加える。

＊プロセッサとFSBの設定画面の問題の改善。

＊メンテナンスモードでの強制初期化、パスワードクリアの問題の改善。

対象製品番号：

2521775, 4000966, 102007, 102175, TMEOEMD915GAGLG1